关于进一步加强预拌混凝土质量管理

确保工程质量安全的通知

（征求意见稿）

为贯彻落实《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）有关精神，强化预拌混凝土质量管理，保障全省房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）质量安全，依据《产品质量法》《建筑法》《建设工程质量管理条例》《江苏省散装水泥促进条例》等法律法规和相关标准规范的规定，现就加强我省预拌混凝土质量管理工作通知如下：

一、充分认识预拌混凝土质量管理工作的重要性

受天然砂石资源约束趋紧、砂石和水泥等原材料价格高居不下、运输成本增加等诸多因素叠加影响，当前预拌混凝土质量存在下滑的风险，给工程质量安全带来隐患。预拌混凝土质量是房屋市政工程质量最基本的要素之一，加强预拌混凝土质量管理，坚决遏制生产、使用不合格预拌混凝土等违法违规行为，对保障人民生命财产安全，维护社会稳定具有十分重要的意义。全省各地要高度重视，将预拌混凝土质量管理作为一项长期性、基础性的重点工作来抓，从严管控预拌混凝土生产、运输、使用过程中的违法违规行为，为提升建筑工程品质筑牢基础。

二、切实加强预拌混凝土生产及产品质量管理

（一）确保生产供应行为合法。预拌混凝土生产企业应当依法取得预拌混凝土专业承包资质，并在资质有效期内保持资产、主要人员、技术装备等满足资质标准要求，不得转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义生产预拌混凝土。预拌混凝土作为影响建筑主体结构质量安全和使用功能主要建筑材料的，其生产企业应当按照规定到产品使用地住房城乡建设部门办理登记手续。

（二）建立健全质量保证控制体系。规范原材料（水泥、骨料、水、外加剂、矿物掺合料、纤维等）、生产设备、产品销售等台账。建立原材料进场检验制度，加强原材料质量管控，重点加强砂石检验，原材料未经检测或性能指标检验不合格的不得使用。健全原材料进场及检验档案管理制度，鼓励建立逐一对应的检测试验台账，加强出厂预拌混凝土与原材料使用情况的对应管理，实现预拌混凝土质量可追溯。

（三）完善企业试验室配备。预拌混凝土生产企业应当配备满足预拌混凝土生产质量控制要求的试验室，切实保障试验室的人员、能力、设备、场所等，加强对砂氯离子含量、混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的检测。

（四）严格把控生产和运输质量。预拌混凝土生产企业试验室应当严格按照相关技术标准、销售合同以及原材料性能指标等进行生产配合比设计，并结合工程要求进行调整。严格控制矿物掺合料（含粉煤灰）和外加剂用量。生产过程应当严格执行配合比，并做好生产记录。提倡建立信息化监控系统，包含拌台生产视频监控、出厂检验试件制作的视频监控以及运输车辆信息化监控等。预拌混凝土运输过程中严禁加水。

（五）严禁违规使用海砂。预拌混凝土生产企业采购建设用砂时应当查验砂的来源证明和检测合格证明，鼓励在预拌混凝土销售合同中注明混凝土用砂的品种（如采用河砂、湖砂、山砂、净化海砂或机制砂等）。严禁海砂用于预应力混凝土、钢纤维混凝土以及有特殊要求的钢筋混凝土中。

（六）落实出厂检验制度。加强预拌混凝土出厂检验，保证预拌混凝土产品质量。预拌混凝土出厂交货时，应当按照规定提供完整的质量证明文件。

三、夯实房屋市政工程质量主体责任

（一）建设单位切实承担工程质量首要责任。建设单位应当严格履行基本建设程序，保障合理工期和造价，不得明示或暗示施工单位使用不合格的预拌混凝土、采购无预拌混凝土专业承包资质企业生产的预拌混凝土，不得违规指定预拌混凝土生产企业，不得违反规定现场搅拌混凝土。建设单位应当加强工程使用预拌混凝土全过程的质量管理，督促设计单位、施工单位、监理单位和质量检测机构等切实履行质量责任，督促施工单位、监理单位做好预拌混凝土进场验收（交货检验）、见证取样和送检、混凝土浇筑、养护、拆模以及混凝土分项工程验收等工作。按规定委托有相应资质的质量检测机构进行混凝土质量检测。未实施监理的工程，建设单位必须承担起见证职责。

（二）设计单位确保设计质量。应当根据建设工程设计使用年限、混凝土结构的安全等级、受力状况和暴露的环境类别，严格按照技术标准要求进行混凝土结构设计，提供的施工图设计文件中应当按照规定标明使用预拌混凝土的型号、性能等技术指标。

（三）施工单位确保施工质量。严格按照施工图设计文件和有关技术标准进行施工。严禁使用无预拌混凝土专业承包资质企业生产的预拌混凝土。施工单位应当会同预拌混凝土生产企业做好预拌混凝土进场验收（交货检验），做好验收记录，验收不合格的不得使用。混凝土试块的现场制作和留置应当严格按技术标准进行，鼓励采用埋入芯片等信息化措施对试块进行唯一性标识，严禁试块作假。混凝土浇筑应当确保各部位混凝土强度符合设计要求，浇筑过程严禁加水，并做好混凝土结构自检验收。

（四）监理单位切实履行监理责任。严格按照施工图设计文件和技术标准实施监理。应当查验预拌混凝土生产企业资质。应当对所有预拌混凝土交货检验项目的取样和送检进行见证，对混凝土试块现场取样、留置、养护和送检过程进行见证。应当做好预拌混凝土进场验收、混凝土浇筑的旁站监理以及混凝土养护的监督检查，对混凝土实体质量进行检验，做好混凝土分项工程验收。应当督促施工单位落实质量控制措施，对不合格的预拌混凝土和施工过程中的违规操作行为及时纠正和制止。对预拌混凝土的进场验收（交货检验）、坍落度现场检测、试件留取和送检、浇筑、养护、拆模等关键过程可以进行影像记录，保证工作真实性。未经监理工程师签字，施工单位不得进行下一道工序的施工。

（五）工程质量检测机构应当切实履行检测责任，严格按照标准规定对混凝土质量进行检测。接收混凝土试块样品时认真核对试块标识信息与委托单信息的一致性，对不符合送检要求的样品予以拒收。严禁违规检测，严禁出具虚假检测报告，将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位的违法违规行为以及不合格检测报告及时报告工程所在地工程质量监督机构。对样品接收、混凝土试块检测、回弹法检测混凝土强度等过程可以进行影像记录，保证检测工作真实性。

四、各司其职共同做好预拌混凝土质量监管工作

散装水泥行政主管、市场监督管理、住房城乡建设等部门要按照权责法定、依法行政的原则，规范建材市场秩序，切实加强预拌混凝土从生产到使用的质量监管。

散装水泥行政主管部门应当加强对预拌混凝土生产、使用情况的监管。积极利用信息化手段强化对预拌混凝土企业的管理；对企业试验室建设、原材料进场检验、生产设施设备维护改造以及生产和检测试验台账等生产环节开展监督检查；依法依规查处工程现场违规搅拌混凝土行为。

市场监督管理部门应当加强对预拌混凝土生产企业产品质量的监督管理，严格依照产品质量监管的法律法规，对不符合质量标准生产预拌混凝土的违法行为实施处罚。

住房城乡建设行政主管部门应当加强对预拌混凝土企业的资质管理，依法查处企业无资质运营及转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义运营等行为。对房屋市政工程使用预拌混凝土情况实施监督管理，完善建筑材料登记制度，依法查处不按规定办理登记手续的行为；强化对建设、设计、施工、监理单位等质量责任主体和质量检测机构质量行为的执法检查，重点检查混凝土试块取样、制样、养护、送检及检测过程中有无弄虚作假行为；加强对混凝土实体质量的抽查抽测，抽测可委托具有相应检测资质的第三方检测机构开展，质量监督人员应当严格按照规范程序开展抽查抽测工作，发现存在质量问题的，必须整改闭合；质量监督机构开展抽查抽测所需经费申请同级财政预算全额保障。持续开展房屋市政工程中违规海砂治理相关工作。

因行政执法体制改革等产生部门职能划转的，承接相关职能的部门应当相应做好预拌混凝土质量监督管理工作。

各地要建立健全问题预拌混凝土的响应处理、信息共享和部门协同处理机制，各部门对监督检查过程中发现的涉及其他部门查处职责的违法行为，应当及时将线索移交有关部门。畅通社会公众投诉举报渠道，充分发挥行业协会的协调引导作用，营造全社会共同监督的良好氛围。