江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 公共建筑多能源协同与节能优化控制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 张刚，陈益武，侯文宝，张丽娟，韩传忠，刘志坚，李德路 |  |  |
| 完成单位 | 江苏建筑职业技术学院 江苏纳奇机电设备工程有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 江苏省住建厅项目 | 公共建筑智能照明节能控制系统研究 | 2016ZD58 | 2021.11 |
| 江苏省住建厅项目 | 绿色建筑设备节能优化控制技术研究 | 2015ZD64 | 2017.12 |
| 徐州市科技项目 | 基于人工智能建筑设备节能系统关键技术研究 | KH2017001 | 2020.07 |
| 江苏建筑节能与建造技术协同创新中心博士基金项目 | 智能优化在建筑设备节能系统中的应用研究 | SJXTBS1702 | 2020.12 |
| 授权发明专利（项） | 15 | 授权其他知识产权（项） | 27 |
| 起止时间 | 起始： 2016年1月1日 | 完成：2021 年12 月11 日 |  |

二、项 目 简 介

针对公共建筑照明环境的节能问题，对建筑分布式光伏发电供电与智能照明融合控制进行研究。建筑分布式光伏发电供电系统研究主要结合微电网控制技术，提出了建筑微电网的概念，并在建筑内部分析研究分布式电源接入问题。结合公共建筑的智能供配电系统和智能建筑网络通信系统，设计适合以建筑为单元的微电网控制系统，为照明系统提供了绿色电源。重点对天然光运行的和分布规律进行研究，分析了不同季节天然光对室内照度的影响，从影响室内照度的角度出发，发现控制模型非精确性、耦合性以及非线性的特征。在此基础上，用模糊数学理论建模，基于正交-突变策略的改进粒子群算法对该模糊控制器性能进行改善，以达到“按需供电”的节能效果。 在微电网控制技术中，研究了一种孤岛模式下微电网多DGs并联运行控制方法，解决分布式发电系统影响传统电网的电压控制和电能质量的问题。深入分析了微电网孤岛运行的并网控制机理,在并网运行和孤岛运行以及微电网从并网模式切换孤岛模式时,微电网智能稳定运行问题，在每个分布式发电系统中，设计控制方法,利用电压电流内环控制用于调节三相网侧逆变器,功率外环控制用于在微电网孤岛运行时，并联多个DGs之间分配功率。在光伏并网逆变器研究中，针对采用光伏组件独立供电的H桥光伏并网逆变器,提出了一种不平衡功率控制策略，该策略用于解决光伏板直流侧输出功率不均衡问题。该策略通过实时计算三相交流功率获得三相不平衡功率系数,并依据简化调制算法加入占空比修正量使得三相不平衡功率系数趋向期望值。 以空调设备系统运行控制为研究对象，研究了空调系统改进粒子群智能优化控制方法。对空调设备系统组成和运行能耗进行研究，包括冷源系统、水系统、空气处理系统、新风系统的能耗监测控制方式和内容，对相应的空调系统节能运行控制模型和空调系统在线优化控制目标函数进行研究，提出空调设备系统运行控制节能策略；针对中央空调系统能耗预测问题,研究了构成中央空调系统的各个部分以及中央空调系统的工作原理。建立并分析了中央空调整个系统的能耗模型，能耗模型包括冷水机组的能耗、冷冻水泵的能耗、冷却水泵的能耗、冷却塔能耗、风机能耗，并分析了各个部分之间的相互约束，在约束条件中增加了更为贴合实际情况的约束条件，给出了一个中央空调系统全局节能优化问题。其次,针对中央空调系统能耗优化控制问题,通过在粒子群搜索初期及末期加入了随机扰动正弦调整的惯性权值，使算法在全局搜索能力与局部搜索能力之间取得更好的平衡。为了解决迭代后期全局极值不易向最优解方向收敛的问题，引入了高斯加权的全局极值。最后应用改进的粒子群优化算法对中央空调系统进行全局节能优化，找到使系统运行能耗最小时对应的最优工作点，降低了空调系统能耗。

三、主要科技创新

（1）针对公共建筑照明环境的节能问题，创新的提出了建筑分布式光伏发电供电与智能照明融合控制方法。建筑分布式光伏发电供电系统研究主要结合微电网控制技术，提出了建筑微电网的概念，并在建筑内部分析研究分布式电源接入问题。结合智能建筑的智能供配电系统和智能建筑网络通信系统，设计适合以建筑为单元的微电网控制系统，为照明系统提供了绿色电源。此创新点主要发表核心论文1篇，授权知识产权5项，其中发明专利4项，部分成果如下所示： 1）侯文宝；李德路；张刚.二极管箝位型五电平变换器中点电位控制研究.电力电子技术[J],2019,6(20)：107-110. 2）侯文宝；张刚；李德路；刘志坚，一种大型集群式太阳能板跟踪阳光自控系统及其工作方法，ZL201610393079.8. 3）侯文宝；刘志坚；李德路；张刚；王文杰；一种光伏发电装置 ZL 2017 2 1461017.2 4）张刚；张丽娟；王晓玲；陈宏振；刘志坚；一种建筑太阳能墙采暖装置 ZL 2017 2 0340803.0 5) 张刚；刘志坚；李德路；侯文宝；吴玮；一种建筑智能化楼道照明装置 ZL 2018 2 0625729.1 6) 张刚；刘志坚；李德路；侯文宝；一种绿色环保稳流高效太阳能照明设备 ZL 2017 2 0374149.5 7）李德路；张刚；刘志坚；侯文宝；一种基于物联网技术的智能窗帘控制系统及其工作方法，ZL2016110415992.6 （2）在微电网控制技术中，创新提出了一种孤岛模式下微电网多DGs并联运行控制方法，解决分布式发电系统影响传统电网的电压控制和电能质量的问题。深入分析了微电网孤岛运行的并网控制机理,在并网运行和孤岛运行以及微电网从并网模式切换孤岛模式时,微电网智能稳定运行问题，在每个分布式发电系统中，设计控制方法,利用电压电流内环控制用于调节三相网侧逆变器,功率外环控制用于在微电网孤岛运行时，并联多个DGs之间分配功率。在光伏并网逆变器研究中，针对采用光伏组件独立供电的H桥光伏并网逆变器,提出了一种不平衡功率控制策略，该策略用于解决光伏板直流侧输出功率不均衡问题。该策略通过实时计算三相交流功率获得三相不平衡功率系数,并依据简化调制算法加入占空比修正量使得三相不平衡功率系数趋向期望值。此创新点主要发表论文2篇，发明专利2项，部分成果如下所示： 1)Li D. Study on control strategy and application of a new harmonic detection method in three-phase four-wire APF. In: Concurrency Computation . Vol 31. John Wiley and Sons Ltd; 2019. doi:10.1002/cpe.4853 2）侯文宝，李德路，张刚.孤岛模式下微电网多DGs并联运行控制方法.江苏建筑职业技术学院学报[J],2019,2(2)：47-52. 3）李德路，侯文宝，张刚.一种基于DSP的发电逆变装置及其工作方法，ZL201610651014.5 （3）针对照明能源浪费问题，研究了基于正交-突变策略的改进粒子群算法，优化了照明控制效果。重点对天然光运行的和分布规律进行研究，分析了不同季节天然光对室内照度的影响，从影响室内照度的角度出发，发现控制模型非精确性、耦合性以及非线性的特征。在此基础上，用模糊数学理论建模，并用基于正交-突变策略的改进粒子群算法对该模糊控制器性能进行改善，从而实现对室内光环境的智能控制，解决了寻优速度不足和容易陷入局部最优问题。根据房间内的天然光照度，结合实际需求对人工光源的输出及其遮阳设备状态进行自动控制，以达到对指定区域恒照度的目的。此创新点主要发表学术论文3篇，其中SCI检索2篇，授权知识产权3项，其中发明专利4项，此专利已转让于江苏冷暖设备工程有限公司，为企业提高经济效益提供技术支持，部分成果如下所示： 1)张刚，郭子豪，师伟凯.智慧校园建设背景下建筑设备集成管理平台研究.智能城市[J],2020,6(20)：14-15. 2)Zhang Gang, Low-Complexity Adaptive Saturated Control of a Class of Nonlinear Systems with Its Application. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019:7135930 (SCI: 000486708900001) ISSN: 1024-123X. 3)Zhang Gang. Observer-based neuro-adaptive prescribed performance control of nonstrict feedback systems and its application. OPTIK, 2019,181:264-277.(SCI: 000465157600036) ISSN: 0030-4026. 4）张刚；侯文宝；李德路；刘志坚；陈宏振； 一种基于ZigBee通信技术的建筑节电控制系统及其工作方法 ZL 2016 1 0954528.1 （已转让） 5）张刚；石怀壮.一种办公建筑节能控制系统 ZL 2017 2 0409376.7 6）建筑设备节能系统软件V1.0 2018SR546950 （4）以空调设备系统运行控制为研究对象，以搜索初期及末期加入随机扰动正弦调整的惯性权值和引入高斯加权的全局极值的方法，改进粒子群算法，解决空调系统浪费能源的问题。基于空调系统节能运行控制模型和空调系统在线优化控制目标函数的研究，提出一种基于改进粒子群优化算法的节能系统，通过在粒子群搜索初期及末期加入随机扰动正弦调整的惯性权值，使算法在全局搜索能力与局部搜索能力之间取得更好的平衡。为了解决迭代后期全局极值不易向最优解方向收敛的问题，引入了高斯加权的全局极值。选取了三个 Benchmark 函数对改进的粒子群算法的有效性进行了验证，并与普通粒子群优化算法仿真结果进行比较，结果证实改进的粒子群优化算法在收敛速度与精度方面都比普通粒子群算法高效的多。最后应用改进的粒子群优化算法对中央空调系统进行全局节能优化，找到使系统运行能耗最小时对应的最优工作点。 此创新点主要发表学术论文2篇，其中SCI检索1篇，授权知识产权4项，期中发明专利1项，此专利已转让于江苏冷暖设备工程有限公司，为企业提高经济效益提供技术支持，如下所示： 1）张刚,侯文宝，张宝军.改进粒子群算法在空调水系统中的应用研究，江苏建筑学院学报[J],2019,19(1):53-56,普刊. 2)Gang Zhang, Deqiang Cheng. Adaptive Fault-Tolerant Guaranteed Performance Control for Euler-Lagrange Systems With Its Application to a 2-Link Robotic Manipulator. IEEE Access 2020, 8: 184160-184171. 3)张刚；陈宏振；刘志坚；李德路；侯文宝；张丽娟；王晓玲；分布式多层多域体系Multi-Agent协同故障诊断方法 ZL 2015 1 0048017 .9（已转让） 4）公共建筑能耗监控软件V1.0 2018SR546941 5）智能建筑设备管理集成软件V1.0 2018SR546953 6）一种电气设备节能控制系统V1.0 2019SR1205356

四、第三方评价

一、江苏省住建厅评价内容 2016年12月30日，江苏省住房与城乡建设厅在徐州组织召开了 “绿色建筑设备节能优化控制技术”科技成果鉴定会，鉴定委员会听取了课题组的技术研究汇报，审查了鉴定材料，经质询、讨论，形成鉴定意见如下： - 课题组提供的技术资料齐全，符合鉴定要求； - 课题组针对绿色建筑设备耗能浪费的现状及特点开展了调查研究，提出了绿色建筑设备节能优化控制结构，研究了绿色建筑中空调系统、供暖系统、照明系统、给排水系统和电梯系统的节能优化控制技术，搭建了部分硬件测试平台及软件系统。 - 创新点：(1)提出了绿色建筑设备节能优化控制结构，以季节工作时间开关控制+人体检测分区联动控制为照明节能措施；(2)以按需“分档控制”水泵启停+变频调速+控制水阀开度调节节能控制为空调节能措施；(3)以太阳能—空气源热泵耦合控制为供热系统节能措施,以同步电动机滑模观测器无位置传感器控制为电梯节能措施。 鉴定委员会认为,该课题完成了计划任务书的任务要求,成果达到了国内先进水平，一致同意通过鉴定。 建议：加快配套技术研究，联合政府主管部门进一步推动绿色建筑设备节能开发工作的发展。 二、江苏省土木建筑学会评价内容 2020年12月27日，江苏省土木建筑学会在南京召开了“智能优化在建筑设备节能系统中的应用研究”成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目汇报，审查了项目鉴定材料，经质询和讨论，形成以下鉴定意见： 1．提供的鉴定资料齐全，符合鉴定要求。 2．按照项目研究计划完成了不同季节天然光对室内照度的影响，采用了模糊数学理论建模，并用基于正交-突变策略的改进粒子群算法对该模糊控制器性能进行改善，解决了寻优速度不足和容易局部最优的问题，从而实现对室内光环境的智能控制；研究了空调设备系统组成和运行能耗，建立了中央空调系统的能耗模型，并分析了之间的相互约束，以搜索初期及末期加入了随机扰动正弦调整的惯性权值和引入高斯加权的全局极值的方法，改进了粒子群算法，解决了空调系统浪费能源的问题。完成研究计划后，还进行了建筑分布式光伏发电供电与照明智能融合控制的研究，采用了改进的自适应电导增量法完成了最大功率跟踪，为照明系统提供了绿色电源。 3．申请专利11件，其中授权7件；获得软件著作权5项，发表论文7篇，其中SCI检索3篇，形成研究报告1份。 鉴定委员会认为，该项目完成了合同约定的目标任务，研究成果达到了国内先进水平，一致同意通过鉴定。 三、江苏华商企业管理咨询服务有限公司评价内容 评价目的:为了辅助科学技术奖评宙去家和机构理解科拮成果的价值，提高科学技术奖的专业性和客观性。 综合评分:86.9分 评价结论:2021年11月19日，江苏华商企业管理咨询服务有限公司组织专家对江苏建筑职业技术学院的“公共建筑智能照明节能控制系统研究”成果进行评价。 专家组根据《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021)26号）文件、GB/T 40147-2021《科技评估通则》、T/XAI2-2019《科技成果评价规范》等文件和标准的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，按照必要的程序对待评成果采用现场会议评价方式，全面准确评价科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值等多元价值，以及对科技成果的技术成熟度、技术创新度、技术先进度多维度分析。并出具本报告，总体评价如下: - 提供评价的技术文件资料齐全、完整、真实可靠，符合科技成果评价要求。 - 针对公共建筑照明的节能问题，研究了建筑分布式光伏发电、供电与照明智能融合控制技术，设计了适合以建筑为单元的微电网控制系统。 - 研究了分季节分时段照明系统自动启停控制，利用模糊数学理论对控制器进行建模，提出了正交-突变策略的粒子群改进算法，对其性能进行优化，实现对公共建筑照明的智能控制。综上所述，评价专家组一致认为“公共建筑智能照明节能控制系统研究”具有创新性、先进性和实用性。专家组成员一致同意该科技成果通过评价。评价等级为国内领先水平。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 一、 应用项目情况 项目名称：徐州市贾汪区行政服务中心合同能源管理 应用时间：2020年01月—2022年12月 项目情况：项目托管用能建筑面积约为13.41万平方米，其中地下室7500平方米，需要供暖和供冷的建筑面积10.5万平方米，用电设备共计约39700台（套），合计功率约27300千瓦。以“绿色建筑设备节能优化控制技术研究”“基于人工智能建筑设备节能系统关键技术研究”“改进粒子群算法在建筑设备节能系统中的应用”等各类省市级课题研究为基础，联合江苏纳奇机电设备工程有限公司，将研究成果应用于徐州市贾汪区行政服务中心合同能源管理项目，完成贾汪区行政中心公共建筑节能改造13.41万平方米，涉及空调系统、照明系统、热水系统、能耗监管平台、太阳能充电系统等。通过将废弃矿井水余热和浅层地热能回收应用于行政中心空调系统，搭建太阳能光伏智能充电系统、光伏智能充电供给景观照明系统等，有效提升可再生能源利用率；同时，依托物联网技术、大数据平台和云计算现代信息技术，建成“技术节能、能耗监测、管理节能”三位一体的智慧能源管理平台和节能运行体系，提高能源使用与节能管理水平，实现年度总节电量155.95万千瓦时，年度CO2排放量减少1247.2吨，年度综合节能率17.5%。2022年新华日报刊登“合同能源管理助力贾汪绿色低碳转型”专题报道。 二、 项目能耗统计 能源基准基期为2017年01年01日至2019年12月31日，能源绩效参数为能源消耗量、能源使用费用，期间平均年使用费用为6526058.71元,合同能源管理项目协商下浮0.5%为年能耗基准费用：6493455.28元。 统计时间; 用电量（千瓦时）; 节约电量（千瓦时）; 节能率. 2020.01-2020.12; 9044840.95; 1563853; 17.29%. 2021.01-2021.12; 8618896.98; 1539335; 17.86%. 2022.01-2022.12; 9079619.60; 1575314; 17.35%. 平均值; 8914452.51; 1559500.67; 17.50%. 三、应用效果分析 贾汪区行政中心公共建筑节能改造13.41万平方米，涉及空调系统、照明系统、热水系统、能耗监管平台、太阳能充电系统等。江苏纳奇机电设备工程有限公司通过将废弃矿井水余热和浅层地热能回收应用于行政中心空调系统，搭建太阳能光伏智能充电系统、光伏智能充电供给景观照明系统等，有效提升可再生能源利用率；同时，依托物联网技术、大数据平台和云计算现代信息技术，建成“技术节能、能耗监测、管理节能”三位一体的智慧能源管理平台和节能运行体系，提高能源使用与节能管理水平，在2020年01月至2022年12月统计期间，实现年度总节电量155.95万千瓦时，年度CO2排放量减少1247.2吨，年度综合节能率17.5%。 江苏纳奇机电设备工程有限公司面向贾汪区行政中心的建筑设备节能技术实施策略与方案措施可行、实用，实现了建筑暖通空调系统优化与设备低碳节能运行。 |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2020 |  | 95.395 |  |  |
| 2021 |  | 96.978 |  |  |
| 2022 |  | 111.847 |  |  |
| 累 计 |  | 304.22 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 根据签订的能源合同管理合同（见佐证材料），能源基准基期为2017年01年01日至2019年12月31日，能源绩效参数为能源消耗量、能源使用费用，期间平均年使用费用为6526058.71元,合同能源管理项目协商下浮0.5%为年能耗基准费用：6493455.28元。 统计时间; 用电量 （千瓦时）; 节约电量 （千瓦时）; 年度基准电价 （元/千瓦时）; 新增利润 （元）. 2020.01-2020.12; 9044840.95; 1563853; 0.61; 953950.33. 2021.01-2021.12; 8618896.98; 1539335; 0.63; 969781.05. 2022.01-2022.12; 9079619.60; 1575314; 0.71; 1118472.94. 平均值; 8914452.51; 1559500.67; 0.65; 1013675.4355. |
| 3、社会效益（限200字） 研究团队聚焦智慧建筑绿色低碳，以暖通空调系统优化与低碳设备节能应用为重点，以智慧运维和节能优化控制为手段，以新能源开发与多能互补智慧能源有效应用为创新，形成智慧建筑系统优化、绿色建造、智慧控制、低碳运维“四位一体”的全生命周期体系化研究。通过江苏纳奇机电设备工程有限公司等企业工程实践，实现科研成果的高效转化与应用推广，助力“节能减碳”的国家重大目标实现。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 在科技日益发展的今天，人们对生活的质量提出了更高的要求，生活的舒适性成为首选。与此同时，能源以前所未有的速度在消耗，几近枯竭，为此，绿色、环保、可持续发展的观念被提到日程，深入人心。作为人们生产生活的重要能耗—智能照明的控制系统应用越来越广泛，同时其控制手段也在不断变化，顺应了绿色建筑的发展需求。健康舒适的绿色照明有益于人们的身心健康，成为绿色建筑照明设计实现的中心目标，以电气照明智能控制方式、光伏发电供电以及控制策略等着手进行考虑，从而实现能源的可持续性以及节约性。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Observer-based neuro-adaptive prescribed performance control of nonstrict feedback systems and its application/OPTIK/ | 2019.1 | 张刚 | SCI |
| 2 | Low-Complexity Adaptive Saturated Control of a Class of Nonlinear Systems with Its Application/Mathematical Problems in Engineering/ | 2019.7 | 张刚 | SCI |
| 3 | Study on control strategy and application of a new harmonic detection method in three-phase four-wire APF/Concurrency Computation/ | 2019.1 | 李德路 | SCI |
| 4 | 改进粒子群算法在空调水系统中的应用研究/江苏建筑职业技术学院学报/ | 2019.5 | 张刚 | 省级期刊 |
| 5 | 二极管箝位型五电平变换器中点电位控制研究/电力电子技术/ | 2019.5 | 侯文宝 | 北大核心 |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二极管箝位型五电平变换器中点电位控制研究 | 模块化多电平变换器控制策略研究/.韩笑笑 | 中国矿业大学硕士论文 | 2020.6 |
| 2 | 二极管箝位型五电平变换器中点电位控制研究 | 三电平LCL并网逆变器模型预测控制策略研究/ 刘振中. | 中国矿业大学硕士论文 | 2020.6 |
| 3 | Observer-based neuro-adaptive prescribed performance control of nonstrict feedback systems and its application | Event-Triggered Steering Control for Automated Vehicles With Prescribed Performance/Luo, Gang | IEEE ACCESS/3.745 | 2021.5 |
| 4 | 基于H桥的光伏并网逆变器不平衡功率控制 | 基于重复+PI控制的LCL型并网逆变器仿真研究/王攀攀 | 实验室研究与探索/1.115 | 2020.5 |
| 5 | 基于H桥的光伏并网逆变器不平衡功率控制 | 基于双目视觉的曲面条码图像采集装置设计/ 智少宇. | 西安理工大学硕士论文 | 2019.6 |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | 一种非线性系统低复杂度自适应饱和控制方法 | 中国 | ZL 2019 1 0374143.1 | 2022-3-4 | 4974109 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 侯文宝等 |
| 2 | 发明 专利 | 一种多输入多输出系统自适应容错预设性能控制方法 | 中国 | ZL 2020 1 0343793.2 | 2022-3-1 | 4994158 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 李德路等 |
| 3 | 发明 专利 | 一种基于观测器的机械系统保瞬态与稳态性能控制方法 | 中国 | ZL 2020 1 0343753.8 | 2021-6-22 | 4504939 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 刘志坚等 |
| 4 | 发明 专利 | 一种分布式系统鲁棒预设性能控制方法 | 中国 | ZL 2020 1 0343767.X | 2021-11-1 | 4792097 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 侯文宝等 |
| 5 | 发明 专利 | 分布式多层多域体系Multi－Agent协同故障诊断方法 | 中国 | ZL 2015 1 0048017 .9 | 2018-6-6 | 3088389 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 侯文宝等 |
| 6 | 发明 专利 | 一种大型集散太阳能板跟踪阳光自控系统及其工作方法 | 中国 | ZL201610 393079.8 | 2018-06-20 | 3035327 | 江苏建筑职业技术学院 | 侯文宝 张刚等 |
| 7 | 发明 专利 | 一种基于ZigBee通信技术的建筑节电控制系统及其工作方法 | 中国 | ZL 2016 1 0954528.1 | 2018-10-22 | 3063288 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 陈益武等 |
| 8 | 发明 专利 | 一种基于DSP的发电逆变装置及其工作方法 | 中国 | ZL 2016 1 0651014.5 | 2018-5-22 | 2931224 | 江苏建筑职业技术学院 | 李德路 张刚等 |
| 9 | 发明 专利 | 固定二次混合比的新回风混合式空调系统方案计算方法 | 中国 | ZL 2017 1 0837848.9 | 2020-4-28 | 3776958 | 江苏建筑职业技术学院 | 陈益武 |
| 10 | 国际发明 | METHOD FOR ONTROLLING PRESCRIBED-TIME CONSENSUS OF MULTIPLE SECOND-ORDER SYSTEMS FORENSURING COMMUNICATION CONNECTION | 卢森堡 | LU502010 | 2022-8-11 | 无 | 江苏建筑职业技术学院 | 张刚 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张刚 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1986.12 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 建筑智能学院副院长 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 14752106889 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | zhg7202@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 14752106889 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 徐州市发明协会科学进步奖一等奖一项，徐州市优秀科技论文三等奖一项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 负责项目统筹、系统结构总体设计以及成果转化，主要研究了基于正交-突变策略的改进粒子群算法，优化了照明控制效果；采用粒子群、模糊控制等智能优化算法，对中央空调、建筑给排水、建筑供配电与照明等系统进行优化控制，实现局部极大和全局最优，实现建筑设备节能优化控制。 项目研究期间共发表SCI论文4篇，授权发明专利7件，授权实用新型专利2件，软件著作权4项，最后总结撰写了结题报告以及负责了项目鉴定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 陈益武 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1974.12 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 建筑智能学院院长 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 13815345502 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 99860628@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13815345502 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 淮海技术奖一等奖一项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 负责前期调研，方案规划、成果转化，同时还进行了中央空调系统模型的建立。项目研究期间共发表论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 侯文宝 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983.12 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 专业主任 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 15951355457 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 35533682@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15951355457 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 淮海技术奖三等奖一项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 主要负责建筑分布式光伏发电供电与照明智能融合控制，建筑分布式光伏发电供电系统研究主要结合微电网控制技术，提出了建筑微电网的概念，并在建筑内部分析研究分布式电源接入问题。结合智能建筑的智能供配电系统和智能建筑网络通信系统，设计适合以建筑为单元的微电网控制系统，为照明系统提供了绿色电源。 项目研究期间共发表SCI论文3篇，核心2篇，授权发明专利1件，授权实用新型专利3件，软件著作权2项， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张丽娟 |  | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983.12 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 教师 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 705331281@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13512567540 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 徐州发明协会科学技术奖二等奖一项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 主要负责空调系统节能运行控制模型和空调系统在线优化控制目标函数研究，项目研究期间共发表论文2篇，授权实用新型专利3件，软件著作权2项， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 韩传忠 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1986.3 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 副总经理 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏纳奇机电设备工程有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市鼓楼区中山北路268号国华天玺D栋1006-1007室 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221005 |
| 电子信箱 |  | 705331281@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13512567540 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 主要负责科技成果转化与工程实践应用，将团队部分成果实践应用于徐州市贾汪区行政服务中心合同能源管理项目，并将近三年的应用数据进行收集分析，根据能耗分析得到年度总节电量155.95万千瓦时，年度CO2排放量减少1247.2吨，年度综合节能率17.5%，项目研究期间共发表论文1篇，授权实用新型专利1件，软件著作权1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘志坚 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973.12 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 科技处处长 |  | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2013.12 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | 342937245@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13685192521 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 淮海科技进步奖三等奖2项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 主要负责科技成果转化与工程实践应用，并将近三年的应用数据进行收集分析，项目研究期间共发表论文1篇，授权发明专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 李德路 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983.6 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | leedelu@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15252095565 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 徐州发明协会科学技术奖三等奖一项。 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目的起止时间 |  |  | 2016.1-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 对本项目贡献： 主要负责了照明节能系统研究。在照明系统微电网控制技术中，创新提出了一种孤岛模式下微电网多DGs并联运行控制方法，解决分布式发电系统影响传统电网的电压控制和电能质量的问题。项目研究期间共发表论文3篇，授权实用新型专利3件，软件著作权1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 统一社会信用代码 | 123200006080247214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 沈士德 | 单位性质 | 大专院校 | 传 真 | 0516-83996028 |
| 联 系 人 |  | 黄 勇 | 联系电话 | 0516-83996028 | 移动电话 | 15895218100 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | jsjzikjc@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 江苏建筑职业技术学院作为本项目的完成单位，对本项目科技创新做出了巨大的贡献。为保证本项目的顺利实施，学院专门成立了“公共建筑能耗设备节能优化控制技术应用”课题组，项目负责人张刚担任课题组组长。 - 课题组开展了实际现场调研，通过实地考察，掌握现状问题。 （2）课题组开展完成建筑设备系统运行节能控制。 （3）课题组进行了成果转化。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏纳奇机电设备工程有限公司 | 91320305MA1N44301R | 江苏徐州 | 高新企业 | 江苏省徐州市鼓楼区中山北路268号国华天玺D栋1006-1007室 221005 | 对本项目科技成果转化做出了巨大的贡献。形成可复制的建筑设备节能技术实施策略与方案措施，实现了建筑暖通空调系统优化与低碳设备节能应用。特别是通过2020年01月至2022年12月在徐州市贾汪区行政服务中心合同能源管理项目的工程实践，应用建筑设备节能技术对比性实验分析期间，实现年度总节电量155.95万千瓦时，年度CO2排放量减少1247.2吨，年度综合节能率17.5%。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 | 邮 编 | 221116 |
| 联 系 人 |  | 黄勇 | 联系电话 | 0516-83996028 |
| 电子邮箱 |  | jsjzikjc@163.com | 传 真 | 0516-83996028 |
| 推荐意见：（不超过600字） 课题组针对公共建筑设备运行的节能问题，对建筑分布式光伏发电供电与照明智能融合控制进行研究。提出了建筑微电网的概念，并在建筑内部分析研究分布式电源接入问题，设计了适合以建筑为单元的微电网控制系统，为照明系统提供了绿色电源。其次研究了分季节分时段自动启停控制；最后用模糊数学理论建模，并用正交-突变策略的粒子群算法对模糊控制器性能进行改善，从而实现对光环境的智能控制，解决传统建筑用电量过大，浪费能源的问题，促进我国“节能减排”目标实现有重要的作用和很好的产业化前景。以空调设备系统运行控制为研究对象，以搜索初期及末期加入随机扰动正弦调整的惯性权值和引入高斯加权的全局极值的方法，改进粒子群算法，解决空调系统浪费能源的问题。课题组公开发表论文8篇，其中核心2篇，SCI期刊3篇，授权发明专利15项，实用新型软件著作权27项。 课题组提交资料齐全真实，研究成果丰富，拟提名申请江苏省建设科技创新成果奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |