江苏省建设科技创新成果推荐书

# 一、基本情况

| 项目名称 | 四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板研发与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 程志军、赵勇、马智周、张周强、李伟兴、胡杰、殷广玉、陈健、黄端、王帆、刘琛 |  |  |
| 完成单位 | 龙信建设集团有限公司、同济大学、上海天华建筑设计有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 龙信集团自筹基金科技项目 | 不出筋预制底板叠合楼板应用关键技术研究 | 2017LXTP03 | 2023.1.4 |
| 授权发明专利（项） |  | 授权其他知识产权（项） | 3 |
| 起止时间 | 起始：2017年9月1日 | 完成：2023年1月4日 |  |

# 二、项 目 简 介

（限1200字） 一、任务来源 本项目得到以下计划支持： （1）自选项目：龙信建设集团有限公司2017年自筹基金科技项目“不出筋预制底板叠合楼板应用关键技术研究”，项目编号：2017LXTP03； （2）标准项目：中国工程建设标准化协会2017年第二批标准制修订计划项目《钢筋桁架叠合楼板应用技术规程》，详见《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2017〕031号）。 二、应用领域和技术原理 1.应用领域 本项目属于建筑结构领域。本项目提出的四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板，可用作民用建筑和工业建筑的楼板及屋面板，且适用于多种装配式混凝土结构体系，包括装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架结构、装配整体式框架-剪力墙结构和预应力装配式混凝土框架结构等。 2.技术原理 （1）混凝土叠合板的底板采用钢筋桁架预制混凝土板，或钢筋桁架预制预应力混凝土板，钢筋桁架预制混凝土板、钢筋桁架预制预应力混凝土板四边不出筋。 （2）混凝土叠合板中，相邻的钢筋桁架预制混凝土板或钢筋桁架预制预应力混凝土板之间采用密拼式整体接缝连接，板端支座采用不出筋节点构造。 （3）在四边不出筋预制底板长边方向配置预应力筋，提高钢筋桁架混凝土叠合板跨度，减小预制底板厚度，提高预制底板的抗裂性能。 三、性能指标 本项目提出的四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板的主要性能指标如下： （1）适用跨度：四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板一般适用于跨度为4~6m的楼板或屋面板；四边不出筋钢筋桁架预应力预制底板混凝土叠合板一般适用于跨度为6~12m的楼板或屋面板。 （2）预制板宽度：四边不出筋钢筋桁架预制底板和四边不出筋钢筋桁架预应力预制底板的宽度一般为2~3m。 （3）预制板厚度：四边不出筋钢筋桁架预制底板厚度为一般为60mm；四边不出筋钢筋桁架预应力预制底板厚度一般为50mm。 （4）叠合层厚度：四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板和四边不出筋钢筋桁架预应力预制底板混凝土叠合板的叠合层厚度不小于底板厚度的1.3倍且不小于75mm。 （5）预制板临时支撑间距：四边不出筋钢筋桁架预制板的施工临时支撑间距一般为1.5~2m；四边不出筋钢筋桁架预应力预制板施工临时支撑间距一般为2.5~3m。 （6）变形控制：施工阶段控制预制板挠度不超过临时支撑间距的1/400；正常使用极限状态下叠合板挠度不超过计算跨度的1/200。 （7）裂缝控制：控制拼缝处搭接钢筋在荷载效应准永久组合下的应力不大于0.6倍钢筋屈服强度标准值；预应力叠合板的预应力方向采用二级裂缝控制。 四、与国内外同类技术比较 1.国内比较 对于预制底板配置预应力筋的叠合板，类似的技术较多，包括PKI、II、III型预应力混凝土叠合板、钢肋预应力混凝土叠合板、钢管腹杆桁架预应力混凝土叠合板等。PKIII型预应力混凝土叠合板、钢肋预应力混凝土叠合板、钢管腹杆桁架预应力混凝土叠合板均通过增设混凝土肋使其免支撑跨度分别达到4m、3.9m、4.5m，虽比本项目中的预应力混凝土叠合板免支撑跨度有所提升，但增加了预制构件生产工序，提高了构件成本。PKIII型预应力混凝土叠合板的跨度可达12m，与本项目中的预应力混凝土叠合板相当；PKIII型预应力混凝土叠合板的预制底板厚度减小至35mm左右，进一步减轻自重，却也带来了耐火能力不足等问题。 2.国外比较 国外的楼盖设计中，多采用单向板设计，楼板的跨度多数在6m以上，叠合板厚度多在180mm以上，预制底板厚度大量采用50mm；预制板间采用密拼式分离接缝，钢筋桁架预制板板侧不出筋，而预制板板端仍预留外伸钢筋。本项目的技术方案以双向板设计为主，叠合板厚度较国外有所降低，最小厚度为140mm左右，楼板跨度也可达6m，而预制底板厚度稍大于国外；预制板间采用密拼式整体接缝，板端采用不出筋支座，预制板四边均不出筋。对于有较大跨度需求的公共建筑，国外一般采用SP板，双T板等，与本项目采用钢筋桁架预制预应力混凝土板的技术方案有所不同。

# 三、主要科技创新

本项目主要研究内容为采用密拼接缝构造的双向叠合板受力性能和支座处预制底板端不出筋的叠合板受力性能，形成预制底板四边不出筋的混凝土叠合板设计方法，以及预制底板不出筋叠合板施工工艺和质量控制标准，并编制标准《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》，为相关工程应用提供技术支持。 1.项目成果的创造性 （1）创新建立密拼整体式拼缝的设计方法和构造措施 实际工程中，混凝土叠合板多采用双向板设计，为解决双向板板侧出筋问题，提出了密拼式整体接缝构造及其设计方法，确定了密拼整体式接缝的传力机理。具体构造措施如下：密拼式整体接缝紧贴叠合面设置垂直于密拼接缝的搭接钢筋，搭接钢筋与桁架预制底板纵向钢筋对应布置，两者通过间接搭接传力，搭接钢筋直径不小于8mm且不大于14mm，搭接长度不小于1.6la，la为受拉钢筋锚固长度。为保证间接搭接传力性能，在拼缝一侧搭接范围内设置垂直于搭接钢筋的横向分布钢筋，并要求横向分布钢筋数量不少于2根，直径不小于6mm，间距不大于250mm；利用板边2道钢筋桁架腹杆筋作为厚度方向的横向钢筋，并要求桁架上弦筋不大于叠合板厚的2倍且不大于400mm，靠近拼缝的桁架上弦筋到桁架预制板边的距离不大于叠合板厚度且不大于200mm。 （2）创新提出预制底板不出筋板端支座构造 为解决预制底板端部出筋问题，提出了板端支座不出筋节点构造，在支座处设置垂直于板端的预制板纵筋搭接钢筋，搭接钢筋面积不小于同方向受力钢筋面积的1/3，直径不小于8mm，间距不大于250mm，搭接钢筋伸入叠合板后浇层锚固长度不小于1.2la，伸入支承梁或墙的锚固长度不小于15d（板端承担负弯矩）或la（板端承担正弯矩）。 （3）创新提出四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板 在预制板长边方向配置预应力筋，使其适用跨度从6m提高至12m，底板厚度减小至50mm，有效提高预制板的抗裂性能，实现施工阶段的免模少撑。开发四边不出筋钢筋桁架预应力混凝土叠合板设计、生产及施工方法，采用自主研制的预应力台座完成钢筋桁架预应力预制板生产，并在海门麓园9#楼项目中成功应用。 2.项目成果的先进性 （1）采用密拼式整体拼缝和不出筋板端支座节点构造，使钢筋桁架预制板四边均不出筋，降低构件制作难度，便于机械化作业，易于实现自动化、智能化生产，可提高构件生产效率和质量，降低生产和运输成本。 （2）密拼式整体拼缝和不出筋板端支座的设计方法简洁，构造措施合理，传力机理明确，有利于保障四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板的力学性能。取消预制板间的后浇带，避免外伸纵筋碰撞变形问题，有助于提高施工效率和质量，降低施工成本。 （3）在四边不出筋预制板长边方向配置预应力筋，提升适用跨度的同时，减小了底板厚度，且大幅提高桁架预制板的抗裂性能，降低吊装和运输成本，保证预制构件质量，拓宽钢筋桁架叠合板的适用范围。

# 四、第三方评价

江苏省土木建筑学会科学技术成果鉴定评价 2023年5月28日，江苏省土木建筑学会在南京组织召开了“四边不出筋钢筋架预制底板混凝土叠合板研发与应用”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了课题组的科技成果汇报，审阅了相关资料，经过质询、讨论，形成如下鉴定意见： 1.提供的鉴定资料齐全，符合鉴定要求。 2.针对出筋板生产、运输、安装等环节存在的突出问题，开创性地提出了四边不出筋钢筋架预制底板混凝土叠合板单双向板的细部构造，并经理论分析与试验研究，验证了其科学性。 3.提出了四边不出筋钢筋架混凝叠合板和预应力混凝土叠合板的设计方法和施工工艺。 4.编制了《钢筋架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020，可操作性和实用性良好，对四边不出筋钢筋架预制底板混凝土叠合板的应用起到良好的引导和推广作用。 鉴定委员会认为，研究成果经大量工程应用，解决了实际工程中的突出问题，取得了良好的社会经济效益，有力推动了装配式建筑的发展，研究成果创新性和实用性强，达到了国际先进水平，一致同意通过鉴定 建议：进一步扩大推广应用。

# 五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 本项目相关研究成果已在多个工程项目中应用，包括颛桥镇闵行新城、香港置地徐汇金融城、平安集团后援管理中心3号楼、绿城董家渡、九星05-08配套商业、麓园、御澜雅苑、老年公寓、南通政务中心综合停车楼、龙馨家园3期、华南理工大学广州国际校区二期工程F5地块学生宿舍及食堂、A4地块学生宿舍、G4/G5地块教师公寓等项目，总应用面积69.2万平方米。建筑类型包括住宅、商业、办公楼等，结构类型包括装配整体式剪力墙、装配整体式框架-剪力墙、预应力装配式框架等，适用范围广，应用效果良好。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 232.84 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2015 |  | 12.60 |  |  |
| 2016 |  | 12.49 |  |  |
| 2019 |  | 7.13 |  |  |
| 2020 |  | 58.18 |  |  |
| 2022 |  | 100.67 |  |  |
| 2023 |  | 41.77 |  |  |
| 累 计 |  | 232.84 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 经济效益计算详见附件4：应用证明 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 四边不出筋钢筋桁架混凝土预制板有利于实现自动化、智能化生产，推动建筑产业转型升级；四边不出筋钢筋桁架混凝土叠合板有利于提高施工质量和效率，助推绿色施工；四边不出筋钢筋桁架预应力混凝土叠合板有利于提高适用跨度，提升楼板性能。本项目成果自推广实施以来，截至目前，已在江苏、上海、广州等地的十余个项目中进行了应用，应用面积超69万平方米，社会效益显著。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 四边不出筋钢筋桁架混凝土预制板标准化程度高，模具通用性强，大大减少了模具消耗；四边不出筋钢筋桁架混凝土预制预应力板纵向配置预应力筋，大大减少配筋量，节约了原材料；四边不出筋预制底板吊装效率高，减少了机械台班。本项目提出的四边不出筋钢筋桁架混凝土叠合板及四边不出筋钢筋桁架预应力混凝土叠合板，可有效降低预制构件生产及结构施工过程中的资源消耗，环境效益显著。 |  |  |  |  |

# 六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密拼钢筋桁架混凝土叠合双向板堆载试验研究/建筑结构 | 2021-12-10 | 程志军，马智周，胡杰，余少乐，赵勇 |  |
| 2 | T/CECS 715—2020《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》技术要点介绍/施工技术 | 2022-08-10 | 程志军，赵勇，马智周，胡杰 |  |
| 3 | 钢筋桁架混凝土叠合板桁架吊点力学性能试验研究/建筑科学 | 2022-11-20 | 李然，田春雨，程志军 |  |
| 4 | 单缝密拼钢筋混凝土叠合板受弯性能试验研究/建筑结构学报 | 2019-02-21 | 余泳涛，赵勇，高志强 |  |
| 5 | 带接缝的混凝土叠合楼板足尺试验研究/建筑结构 | 2016-05-25 | 颜锋，高杰，田春雨，郝玮，谭宇昂 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密拼钢筋桁架混凝土叠合双向板堆载试验研究 | T/CECS 715—2020《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》技术要点介绍/程志军，赵勇，马智周，胡杰 | 施工技术/1.409 | 2022-08-10 |
| 2 | 单缝密拼钢筋混凝土叠合板受弯性能试验研究 | 预应力混凝土钢桁架叠合板受弯性能试验与理论研究/刘文政，崔士起，刘传卿，石磊 | 建筑结构学报/2.916 | 2020-01-13 |
| 3 | 带接缝的混凝土叠合楼板足尺试验研究 | 密拼叠合板拼缝构造及受力性能试验研究/何庆锋，胡程群，杨凯华，易伟建 | 湖南大学学报(自然科学版)/1.530 | 2022-03-25 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# 七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型专利 | 一种预应力混凝土钢筋桁架空心密拼叠合双向板 | 中国 | ZL 2021 2 2370070.4 | 20220405 | 16188128 | 龙信建设集团有限公司 | 程志军；赵勇；马智周；胡杰；任超洋；董惟群 |
| 2 | 实用新型专利 | 一种预应力混凝土钢筋桁架预制板 | 中国 | ZL 2021 2 2374001.0 | 20220906 | 17364813 | 龙信建设集团有限公司 | 程志军；赵勇；马智周；胡杰；任超洋；董惟群 |
| 3 | 实用新型专利 | 一种预应力混凝土钢筋桁架预制板生产设备 | 中国 | ZL 2020 2 3070085.0 | 20210910 | 14160617 | 龙信建设集团有限公司 | 程志军；马智周；赵勇；胡杰；任超洋；董惟群 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 程志军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  | 集团董事、技术中心主任 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | chengzhijun123@139.com |  |  |  | 移动电话 | 13910330448 |
| 技术职称 |  |  | 研究员 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 国家科学技术进步奖二等奖1次 华夏建设科技奖一等奖2次、二等奖3次、三等奖2次 北京市科技奖二等奖1次 浙江省科技奖二等奖1次 标准科技创新奖一等奖2次 全国绿色建筑创新奖三等奖1次 省绿色建筑创新项目二等奖1次 全国优秀工程勘查设计行业奖一等奖1次、二等奖1次 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目负责人，全面主持项目研究工作，制定了总体技术路线，组织编制《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020，提出了四边不出筋钢筋桁架预制板的制作、运输与堆放要求，总结和完善了“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”的施工与验收要求，为相关成果的实际工程应用提供有力支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 赵勇 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1975年6月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 上海市 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 同济大学 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 上海市杨浦区四平路1239号 |  |  |  | 邮政编码 | 200092 |
| 电子信箱 |  | yongzhao@tongji.edu.cn |  |  |  | 移动电话 | 15800749021 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 华夏建设科学技术奖一等奖（《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011） 华夏建设科学技术奖励委员会 2016.1.1 6/15 华夏建设科学技术奖一等奖（《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014） 华夏建设科学技术奖励委员会 2016.1.1 5/15 装配整体式PC结构高效建造关键技术研究与应用 华夏建设科学技术奖励委员会 2022.1 3/8 北京市科学技术奖三等奖（钢筋套筒灌浆连接产品与应用系列标准研制） 北京市人民政府 2017.1.1 5 全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖（装配式混凝土结构连接节点构造） 中国勘察设计协会 2017.11 1/9 全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖（后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图） 中国勘察设计协会 2010.3 3/10 全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖（现浇空心楼盖） 中国勘察设计协会 2010.3 2/10 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与前期调研与总体技术路线的制订，创新建立密拼整体式拼缝的设计方法和构造措施，创新提出预制底板不出筋板端支座构造，创新提出四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板，全程指导试验方案的制定和具体实施工作，参与《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020的编制工作，推动研究成果的示范应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 马智周 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年6月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  | 部门经理 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 1097933260@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15996272956 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2019年7月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”的研发工作，总结了设计方法，开发了生产装备及工艺，开展了力学性能试验，完成了工程试点应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张周强 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 5928138@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13962891732 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年荣获“十二五”全省建设科技工作先进个人 2016年荣获中国建筑学会科技进步奖三等奖《全装修住宅隔音系统技术研究与应用》 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020的编制工作，在“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”技术的示范应用和推广中发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 李伟兴 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1974年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 上海市 |
| 行政职务 |  | 总工程师 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 上海天华建筑设计有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 021-64281588 |
| 通讯地址 |  | 上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦27楼 |  |  |  | 邮政编码 | 200235 |
| 电子信箱 |  | liweixing@thape.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 13601998161 |
| 技术职称 |  | 教高 |  |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  | 1.参编国标图集《装配式混凝结构连接节点构造》(楼盖和楼梯)(15G310-1)(荣获 2017年度全国优秀工程勘察设计行业奖优秀建筑工程标准设计一等奖) 2.主编国标图集《装配式混凝结构连接节点构造》(剪力墙)(15G310-2)(荣获2017年度全国优秀工程勘察设计行业奖优秀建筑工程标准设计一等奖) 3.参编国标图集《后张预应力混凝结构施工图表示方法及构造详图》(06SG429)(荣获2008年度全国优秀工程勘察设计行业奖优秀建筑工程标准设计一等奖) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50030-2013) CECS 标准科技创新奖等奖5.团体标准《装配复合模壳体系混凝力墙结构技术规程》(T/CECS 22-2018)获CECS标准科技创新奖二等奖 6.“全装配预制高科技电子芯片厂房项目的设计和施工”获得 021年度“建华工程奖”集体三等奖 7.“装配式复合模壳剪力墙体系的研发与应用”获得2021年度“建华工程奖”集体一等奖 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020的编制工作，在“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”技术的示范应用和推广中发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 胡杰 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994年1月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 282879868@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18762756503 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2019年7月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”的研发工作，完成了四边不出筋钢筋桁架预制预应力叠合板的试生产，检验了其力学性能，推进了该项技术的试点应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 殷广玉 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  | 集团总工、副总经理 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0513-82217880 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 1297402258@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15162733088 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 空中大跨度帆型箱式钢架液压顶推滑移安装施工技术，2021年度江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖三等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”施工技术的研发，总结和完善了施工工艺，推动相关技术的工程应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 陈健 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  | 总经理助理 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 108623261@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18662867770 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1.江苏省建筑节能和建筑产业现代化科技支撑项目《预制混凝土外墙挂板成套技术研究》 2．江苏省建设厅建设系统科技项目课题《装配式混凝土结构工程质量智能化检测体系研究》 3．住建部科学技术项目装配式建筑科技示范项目龙信老年公寓、龙信广场等。 4．《CSI住宅墙地架空层施工方法技术研究与应用》中国建筑学会科技进步奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”生产技术的研发，总结和完善了生产工艺，推动相关技术的工程应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 黄端 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南通市 |
| 行政职务 |  | 技术中心副主任 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区北京东路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 26720569@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13814634228 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2021年4月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，参与“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”的推广应用工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王帆 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1971年7月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 广东省广州市 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 广东省广州市天河区381号华南理工大学内 |  |  |  | 邮政编码 | 510641 |
| 电子信箱 |  | 33204981@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13710338386 |
| 技术职称 |  |  | 教高 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2018年8月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，在“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”技术的示范应用和推广中发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘琛 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989年7月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 上海市 |
| 行政职务 |  | 所长 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 上海天华建筑设计有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 021-64281588 |
| 通讯地址 |  | 上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦27楼 |  |  |  | 邮政编码 | 200030 |
| 电子信箱 |  | liuchen3@thape.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 15901850960 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | “全装配预制高科技电子芯片厂房项日的设计和施工”获得2021年度“建华工程奖”集体三等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从2017年9月1日至2023年1月4日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目主要完成人，在“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”技术的示范应用和推广中发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 龙信建设集团有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320684138774279B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 陈祖新 | 单位性质 | 民营企业 | 传 真 | 0513-69902300 |
| 联 系 人 |  | 马智周 | 联系电话 | 0513-69902339 | 移动电话 | 15996272956 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市海门区海门镇北京东路1号 |  |  | 邮政编码 | 226100 |
| 电子信箱 |  | 1097933260@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 龙信建设集团有限公司是本项目的牵头单位，主持重大问题研究与决策，负责项目总体技术方案的制定。项目前期开展了广泛的调研工作，确定了技术路线，完成了“密拼钢筋桁架混凝土叠合板受弯性能试验研究”“密拼钢筋桁架混凝土叠合板堆载试验研究”“预制底板不出筋叠合板的板端受力性能试验研究”“预应力混凝土钢筋桁架叠合板受弯及受剪性能试验研究”“预应力混凝土钢筋桁架空心叠合板蓄水加载试验研究”等多项试验任务，为主编的协会标准《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020提供了有力支撑。先后在南通、上海等地开展工程应用，进一步验证了相关研究成果的技术可行性和经济可行性，为成果的示范应用与推广提供重要支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 同济大学 | 12100000425006125J | 上海市 | 高等院校 | 上海市杨浦区四平路1239号 邮政编码:200092 | 建立密拼整体式拼缝的设计方法和构造措施；提出预制底板不出筋板端支座构造；提出四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板；参与《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020的编制工作。 |
| 3 | 上海天华建筑设计有限公司 | 913101156308648744 | 上海市 | 民营企业 | 上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦27楼 邮政编码:200000 | 参与《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020的编制工作；开展“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”和“四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板”的工程应用，验证其工程可行性。 |
| 4 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 91440101190657467U | 广东省广州市 | 国有企业 | 广东省广州市天河区381号华南理工大学内 邮政编码:510641 | 开展“四边不出筋钢筋桁架预制底板混凝土叠合板”的工程应用，验证其工程可行性。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

# 十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省建筑产业现代化促进会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市鼓楼区江东北路88号苏宁清江广场1006室 | 邮 编 | 210036 |
| 联 系 人 |  | 韩建忠 | 联系电话 | 13813873717 |
| 电子邮箱 |  | 393254316@qq.com | 传 真 | 025-57795969 |
| 推荐意见：（不超过600字） 我单位认真审阅了该项目推荐书及附件材料，确认全部材料真实有效，相关栏目均符合填写要求。 该项目依托龙信建设集团有限公司2017年自筹基金科技项目“不出筋预制底板叠合楼板应用关键技术研究”和中国工程建设标准化协会2017年第二批标准制修订计划项目《钢筋桁架叠合楼板应用技术规程》，取得了一系列技术创新成果，编制协会标准一部，发表论文4篇，获得实用新型专利授权3项。 该项目关键技术创新包括：（1）创新建立密拼整体式拼缝的设计方法和构造措施；（2）创新提出预制底板不出筋板端支座构造；（3）创新提出四边不出筋钢筋桁架预制预应力底板混凝土叠合板。相关技术成果先后在上海、广州、南通等地的工程项目中得到应用，创造了良好的经济和社会效益。 该项目相关技术促进了我国装配式建筑技术水平的提高，推动了行业的发展，同意推荐该项目申报2023年度江苏省建设科技创新成果。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明