江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 名 称 | 既有公共建筑围护结构综合性能提升关键技术研究与示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 刘永刚、董宏、金虹、吴志敏、魏燕丽、陆震宇、孙立新、刘永鑫、沈佑竹、袁浩、朱文祥 |  |  |
| 完成单位 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 中国建筑科学研究院有限公司 哈尔滨工业大学 江苏建科土木工程技术有限公司 江苏建科鉴定咨询有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 国家重点研发计划课题 | 既有公共建筑围护结构综合性能提升关键技术研究与示范 | 2016YFC0700702 | 2020.6 |
| 授权发明专利（项） | 3 | 授权其他知识产权（项） | 7 |
| 起止时间 | 起始：2016 年 7 月 | 完成： 2020 年 6 月 |  |

二、简介

（限1200字） 1.研究背景 截止2020年，我国既有公共建筑总量约140亿平方米。由于建设时期、设计标准等方面的局限性，加上既有公共建筑使用时间较长和一些先天缺陷，量大面广的既有公共建筑开始面临各种问题，包括建筑使用功能差、围护结构能效低、室内舒适性差、运行维护不合理等，甚至影响了建筑正常使用。既有公共建筑外墙外保温系统与非节能建筑的外墙相比，在安全、耐久及正常使用方面是薄弱环节，屡屡发生空鼓、开裂、渗漏等问题，影响建筑正常使用、美观及耐久，严重者可能发生保温系统脱落造成安全事故。外窗与玻璃幕墙相比承担建筑采光、通风、防噪、保温、夏季隔热、冬季得热、美化建筑等多项任务，既有公共建筑外墙与玻璃幕墙的综合性能提升改造是一个复杂而多面的问题。建筑屋面易受到外界气温、日光辐射等因素影响，严重影响建筑顶层空间热舒适度，形成夏烘烤冬过冷的局面。既有建筑屋顶保温层和防水层构造使用寿命通常仅10年左右，由于长时间的环境作用，部分既有建筑屋顶防水和保温构造已失效，存在严重渗漏问题。因此，研究既有公共建筑围护结构综合性能提升关键技术体系至关重要，推广应用既有建筑综合性能提升改造是社会可持续发展的必经之路。 2.研究目标 针对既有公共建筑围护结构普遍存在着影响建筑正常使用、服役寿命甚至安全性等方面性能缺陷的状况，本项目重点解决既有公共建筑围护结构质量通病难以克服、整体性能提升改造困难、各方性能难以兼顾、综合效果难以评判等共性及关键技术问题，研究建立基于服役现状的既有围护结构性能指标综合评价体系和数据库，开发既有围护结构性能提升改造新技术和产品，取得既有公共建筑外墙、外窗和玻璃幕墙综合性能提升技术突破，形成既有公共建筑围护结构性能指标数据库与评价技术，相关成果以产品、技术等形式用于既有建筑性能提升改造工程，为推动建筑改造技术进步、提升既有建筑综合性能与人居环境品质、促进建筑可持续发展提供技术支撑。 3.研究内容 （1）既有公共建筑围护结构性能指标数据库构建与综合评价体系研究 研究表征与围护结安全、耐久及使用功能的各项性能指标，针对不同气候区典型既有公共建筑，调查研究了其长期服役特征及性能变化趋势，提出了与之相适应的现状基准性能指标及针对不同改造目标下的性能提升指标。提出了“和数相乘”的必要性评价和主客观相结合的可行性评价方法，建立了包括组成材料，典型构造、各项性能指标、设计参数等信息在内的数据库及综合评价体系。 （2）既有公共建筑围护结构综合性能提升关键技术研究 研究不同气候区、不同供暖/空调运行模式下典型既有公共建筑保温墙体性能提升改造方式、外保温系统在建筑中应用后性能的变化特性；研究外保温系统质量通病测试、诊断方法、质量问题修复处理技术和综合性能提升技术，解决其长期安全及耐久问题。研究不同气候区、典型既有公共建筑外窗、玻璃幕墙保温、隔热、隔声、防水、密封、耐久等综合性能提升关键技术，研究不同目标需求下既有公共建筑屋面综合性能提升关键技术，有效解决其隔热、保温、防水等多重问题。 （3）多功能、高效适用围护结构产品改造产品研发 研发了多功能、高效适用的围护结构改造产品。研发了2种集保温、遮阳、新风等功能于一体的新型外窗产品，其传热系数1.8W/(m2·K)，夏季遮阳系数0.18，冬季遮阳系数0.65，气密性6级，水密性3级，抗风压性9级，通风器关闭时隔声量34dB，最大通风量58.3m3/m·h，综合性能优异，并进行了小试、中试和规模化应用，编制了一体化窗改造应用技术指南。开发研制了集保温、隔声整体性能提升的模块化保温墙产品，其传热系数为0.36 W/(m2·K)，进行了小试、中试并试点应用。 （4）既有公共建筑结构综合性能提升改造示范推广 完成了一批不同气候区的既有公共建筑围护结构综合性能提升改造与推广应用，因地制宜应用了本项目研发的新产品和新技术等研究成果，兼顾技术集成交叉效应和适用性；在跟踪测试和应用总结的基础上，检验、修正及完善性能提升关键技术成果，为规模化推广应用提供了示范。

三、主要科技创新

（限5页） 一、既有公共建筑围护结构性能指标数据库构建与综合评价体系研究 针对既有公共建筑围护结构服役状况，创新性地提出了围护结构改造的必要性和可行性评价方法，建立了既有公共建筑性能指标数据库和评价数据库，并完成不同气候区的既有公共建筑试点工程应用；获得软件著作权：既有公共建筑围护结构性能指标数据查询系统V1.0，相关成果经专家鉴定达到国际先进水平。 在必要性评价中，将影响改造决策的因素分为“安全性因素”和“功能性因素”两类，提出了“和数相乘”的综合评价方法。该方法是对常用决策过程的提炼和总结，从理论角度体现出了两类影响因素在改造决策中的差异性。在可行性评价方法中，采用“熵值法”从客观角度对改造方案进行评价，引入“模糊”的数学方法对改造方案进行主观评价。该方法将既有公共建筑改造方案选择中决策者的主观性和改造方案的客观性结合起来，将决策建立在主客观共同作用的基础上，体现出“适合”即“最优”的评价思想。 研究开发了围护结构材料性能、改造目标和改造技术数据库。其中：围护结构材料性能数据库按照围护结构“部位”、“构造层次”、“材料”、“参数”4个层级构建，将建筑材料与其在建筑中的应用挂钩，便于决策者进行选择。数据库从现行的三千余本建工、建材类国家、行业标准中选取与围护结构组成材料相关的300余本标准，提取了222种材料、875个参数、2839条数据入库。对于修订过的标准，还收录了既往版本中的数据，用以确定既有建筑建造时所使用的材料性能。改造目标数据库中，将现行设计标准的要求作为基准目标，以上一版设计标准和下一步设计要求分别确定高低两个目标。数据库收录的覆盖全国5个气候区、3种不同改造目标的设计参数值，为构建比选用改造方法提供了基本参数。数据库和评价体系完成多项不同气候区的既有公共建筑综合性能提升示范工程的试点应用，包括泰州市住房和城乡建设局办公楼、双鸭山恒大酒店等。通过专业机构查新，数据库既包含现有材料的性能指标，也包含以往材料性能指标的数据。不再只包含单一的材料类别，包含了建筑围护结构各个部位中常用建筑材料的典型物理性能参数。数据库按照建筑围护结构的建筑部位、构造层次、典型材料、性能指标和指标值分为五个层次；在所检文献中均未见有相同报道。 图1 既有公共建筑围护结构性能指标数据库 二、既有公共建筑围护结构综合性能诊断与提升技术 针对不同气候区典型既有公共建筑，研究不同供暖/空调运行模式下，不同保温墙体的热动态特性及节能效果，提出与之相适应的改造方式；研究外保温系统在建筑中应用后性能的变化规律，揭示其性能变化特性；研究外保温系统质量通病测试、诊断方法，研究外保温系统质量问题修复处理技术和综合性能提升技术，以解决保温系统长期质量防灾性及耐久问题。基于不同气候区，针对典型既有公共建筑外窗、玻璃幕墙等透明围护结构，研究提升其保温、隔热、隔声、防水、密封、耐久等综合性能的关键技术，并开发相适应的材料和产品；研究不同目标需求下的既有公共建筑屋面综合性能提升关键技术，有效解决其隔热、保温、防水等多重问题。 针对既有建筑外墙及外保温的质量通病，提出整体扫描、精准定位、重点测试、典型数据支撑、综合分析等几方面相结合的诊断方法，结合非承重外墙墙体及外保温系统的实际情况，给出既有外墙及外保温系统安全性能等级划分建议。从系统与材料的选择、材料质量控制、构造设计、施工等几方面提出了外墙外保温工程质量通病防治技术措施，并提出了防治外墙保温系统质量通病的管理措施。在对既有公共建筑外墙及外保温的质量问题进行研究和处理实践的基础上，总结提出了既有公共建筑外墙及外保温的缺陷修复及加固补强技术措施。参与编制了中国工程建设标准化协会标准《建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程》，课题成果应用于标准的建筑外墙外保温系检测诊断和系统评估中。 提出了既有外窗和玻璃幕墙：检查→检测→模拟计算→综合分析的评估方法，以及安全性分级标准。针对不同气候区不同外窗，提出了既有外窗的综合性能提升改造方案。提出了一种有利于提升外窗热声性能的窗墙交接附加系统，解决了外窗与墙体交接处密封效果下降产生的漏风、漏水、漏声及洞口冷桥问题；可在保证保温效果的同时，显著提高窗墙交接处的隔声效果，同时简单易行，方便操作，经专家鉴定，相关成果达到国内领先水平；相关研究成果获得了发明专利：一种有利于提升外窗热声性能的窗墙交接附加系统ZL2021710543375.6。主编了江苏省地方标准DB32/T 3697-2019《既有建筑幕墙可靠性检验评估技术规程》，该规程在原玻璃幕墙检验评估技术规程基础上扩展至建筑幕墙全领域，充分考虑既有建筑幕墙的特点，突出了既有建筑幕墙检验评估重点内容，并增加了建筑幕墙热工性能的检查检测章节，为既有建筑幕墙正常使用、维修改造和性能提升等提供了技术依据。 基于不同气候区的既有公共建筑屋面综合性能改造提升技术调研与实测分析，分别对既有公共建筑屋面检测与改造技术展开研究，提出屋面结构、热工、防水检测及红外热成像技术相结合的检测手段，并且基于AHP建立屋面综合性能评价模型，对屋面的材料、环保性、功能和施工等提出评价指标。并结合不同气候区，提出屋面改造措施。为既有公共建筑屋面改造实践奠定良好的基础。 三、多功能、高效适用的围护结构改造产品研发 研究开发了集保温、遮阳、新风等功能于一体的新型外窗。针对典型既有公共建筑不同改造目标需求，研制了2种类型的一体化窗产品，进行小试、中试，性能优化后实现规模化生产并推广应用；研究采用一体化窗的改造技术及模式，编制《既有公共建筑保温、遮阳、新风一体化窗应用技术指南》。研发的保温、遮阳、新风一体化窗传热系数K=1.8W/(m2·K)，遮阳系数SC夏=0.18，SC冬=0.65，气密性6级，水密性3级，抗风压性9级，通风器关闭时隔声量34dB，最大通风量58.3m3/m·h，综合性能优异。该保温、遮阳、新风一体化窗适用于寒冷和夏热地区，集保温、遮阳、新风功能于一体，保持或加强保温、隔声同时引入遮阳、新风装置，解决外窗保温、隔热、隔声与通风之间的矛盾。建设了保温、遮阳、新风一体化窗生产线，产能可达每年4.2万平方米以上。本产品明显改善室内热、声环境及空气质量，造价较独立增加遮阳、新风和保温系统降低50%；经专家鉴定，产品达到国内领先水平；研究成果获得发明专利：一种隐形的窗式通风器ZL201710487996.7，实用新型专利：一种可通风换气的窗台ZL201720317837.4，一种隐形的窗式通风器ZL201720739554.2，一种保温、隔热、新风一体化窗ZL20172048093.6。 研究开发了模块化保温隔热一体化墙板。研究内保温用于外墙改造的工作机理、热工特性与节能效果，基于外立面不改造的情况，开发一种适用于既有建筑外墙内保温、隔声性能提升的模块化产品，进行小试、中试并试点应用。该模块化墙板的传热系数为0.36 W/(m2·K)，墙板的热阻较大，保温效果较为理想，隔声量为33 dB，作为外墙内保温能够满足隔声的要求。采用科学合理的构造设计，有效提升了其隔热保温性能与隔声性能；且墙板能够实现工业化生产、现场干法连接、模块化拼装，有效降低产品生产与安装成本，安全防火、施工快捷、可再回收利用，实现改造快速化，安装时不影响建筑正常使用，具有创新性。应用效果表明该墙板可有效改善墙体的热工性能，提升室内舒适度。国内常规内保温板的传热系数为0.6-0.8W/（m2·K），需现场进行二次装饰施工，整体性较差；本产品相较国内常规产品热工性能提升近50%，施工效率提升50%；经专家鉴定，产品达到国内领先水平；相关研究成果获得发明专利：一种可移动保温隔热模块化墙体ZL201710137516.4，实用新型专利：一种保温装饰吸声墙板ZL201720224398.8，一种可移动保温隔热模块化墙体ZL201720224243.2。 图2 保温、遮阳、新风一体化窗 图3 模块化保温隔热一体化墙板 （4）既有公共建筑围护结构综合性能提升改造推广应用 充分结合项目研究成果，在夏热冬冷、夏热冬暖、寒冷等多个气候区开展了不同建筑类型的既有公共建筑围护结构综合性能提升改造的工程推广应用，具体如下： 对泰州市住房和城乡建设局办公楼示范工程（夏热冬冷地区、办公建筑）结构安全、能效现状、环境性能进行全面评估后，对围护结构、暖通空调、电气系统、给排水系统等进行综合性能提升改造，并将项目研究的关键技术和产品“保温、隔声、装饰模块化墙”和“保温、遮阳、新风一体化窗”应用于该工程。对双鸭山恒大酒店建筑（严寒地区，酒店建筑）的外墙、门窗和屋顶围护结构部分进行了综合性能提升改造。 既有公共建筑围护结构性能指标数据库在云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程总承包（夏热冬暖地区，医院建筑）（FEPC）的改造方案设计工作中应用，也在夏热冬冷地区的乐清天豪君澜大酒店改造项目、泰顺文化中心建设项目改造设计中应用。 既有建筑外墙及外保温的质量通病诊断和外墙及外保温的缺陷修复及加固补强技术，在江苏省夏热冬冷地区典型既有公共建筑改造项目中推广应用，如无锡市北塘社区综合配套用房项目、宿迁市外国语学校南校区、中国邮政集团南京市浦口区分公司办公楼、镇江邮政通信指挥中心大楼等。该技术的推广应用，为外墙外保温系统的质量诊断与评估工作积累了大量的工程经验，对促进既有建筑外墙保温工程的健康发展具有重要意义。

四、第三方评价

4.1科技成果鉴定

以江亿院士为首的专家组对项目取得的研究成果给予了高度评价，认为该项目圆满完成了任务指标，部分指标超额完成，组织管理规范，一致同意通过课题综合绩效评价。

围护结构性能数据库开发与综合评价体系研究，经专家鉴定，研究成果达到国际先进水平。既有公共建筑外窗和玻璃幕墙综合性能提升关键技术，保温、遮阳、新风一体化窗、模块化保温隔热一体化墙板，三项技术或产品经科技成果鉴定，相关成果均达到国内领先水平。

4.2科技查新报告

科技查新结果认为本委托项目所述的综合运用连积评价和加权评价的既有建筑围护改造必要性评价方法，以及基于有限方案模糊多目标决策的改造可行性评价方法，建立的基于 web 的围护结构性能数据库，在所检文献中未见具体述及；本委托项目所述的一体化窗传热系1.8W/(m2·K)，夏季遮阳系数 SC≤0.2，冬季遮阳系数 SC≥0.6，气密性 6 级，隔声量 35dB（通风器关闭），通风量大于 50m3/m·h，在所检文献中未见述及；本委托项目所述模块化保温墙板的竖直侧边设置凸企口和凹企口以利用墙板与墙体之间拼合，集成墙板、真空绝热板与气凝胶毡三者之间采用塑料卡扣固定于一体，传热系数0.36W/（m2·K），在所检文献中未见述及。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 项目研究成果在夏热冬冷、夏热冬暖、严寒地区等一批不同建筑类型中进行集成推广应用，例如在泰州市住房和城乡建设局办公楼（夏热冬冷地区，办公建筑）进行综合性能提升改造示范，双鸭山恒大酒店（严寒地区，酒店建筑）进行围护结构综合性能提升专项示范。既有公共建筑围护结构性能指标数据库在云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程总承包（夏热冬暖地区，医院建筑）（FEPC）的改造方案设计工作中应用，也在夏热冬冷地区的乐清天豪君澜大酒店改造项目、泰顺文化中心建设项目改造设计中应用，在南京海玥万物住宅项目进行多功能高效节能一体化窗产品示范应用，既有建筑外墙外保温质量诊断技术在无锡市北塘社区综合配套用房项目、无锡市瑞扬家园14#15#16#17#18#、宿迁市外国语学校南校区、南京市小营北路一号175#176#公寓楼、中国邮政集团南京市浦口区分公司办公楼、镇江邮政通信指挥中心大楼等改造工程中应用。 典型项目的应用证明如下： （1）泰州市住房和城乡建设局办公楼（应用时间：2019年11月至今） （2）双鸭山恒大酒店改造工程（应用时间：2019年09月至今） （3）南京海玥万物住宅项目工程（应用时间：2019年至2020年） （4）无锡市北塘社区综合配套用房项目（应用时间：2021年以后） （5）无锡市瑞扬家园14#15#1617#18#（应用时间：2021年以后） （6）宿迁市外国语学校南校区（应用时间：2021年以后） （7）南京市小营北路一号175栋、176栋公寓楼（应用时间：2021年以后） （8）中国邮政集团南京市浦口区分公司办公楼（应用时间：2021年以后） （9）镇江邮政通信指挥中心大楼（应用时间：2021年以后） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2020 | 1528.24 | 160.55 |  |  |
| 2021 | 2780.13 | 266.48 |  |  |
| 2022 | 3106.56 | 285.14 |  |  |
| 累 计 | 7414.93 | 712.17 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 课题牵头单位江苏省建筑科学研究院有限公司的围绕主要科技创新点“既有公共建筑围护结构综合性能诊断与提升技术”和“多功能、高效适用围护结构产品”进行既有公共建筑外墙质量诊断测试，多功能保温一体化窗和模块化保温墙的产品销售，2020年7月至2022年12月产生的销售额如上表汇总所示，由于新冠疫情影响，利润率从2020年10.5%降至2022年9.1%左右。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 项目建立了既有公共建筑外墙外保温及玻璃幕墙的质量安全诊断与修复方法，解决了社会热点难点问题；创建了既有公共建筑围护结构性能提升关键技术，为建筑综合性能提升改造提供鉴定与评估依据；开发了多功能高效适用的既有建筑围护结构改造产品，促进行业技术发展和产品良性循环；提供不同气候区典型既有公共建筑改造示范工程案例，为建立既有公共建筑围护结构综合性能提升技术体系提供了有力的技术支撑，有利于城市更新提升人居环境垂范社会。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 本项目为既有公共建筑性能提升改造提供基础数据、服务平台和评价方法，指导和服务今后的工程实践，研发了一系列高效适用的性能提升改造新技术、新产品，可整体提升建筑品质，降低建筑能耗，减少排放，缓解能源和环保方面压力，推动社会可持续发展。以江苏地区为例，如果在“十四五”期间推广既有公共建筑围护结构综合性能提升改造，按照每年改造量1000万平方米计，预计每年将节约标准煤26.91万吨，年CO2减排量70.50万吨，年SO2减排量0.23万吨，年NOX减排量0.20万吨。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名 | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某既有办公建筑服役现状及改造实践分析/建筑科学 | 2020.02.15 | 刘永刚；魏燕丽；吴志敏；疏志勇 |  |
| 2 | 新型模块化保温墙板的开发与性能研究/新型建筑材料 | 2019.09.25 | 刘永刚；吴志敏；朱文祥；魏燕丽；疏志勇 |  |
| 3 | 保温遮阳新风一体化窗的开发与性能分析/新型建筑材料 | 2018.06.25 | 沈佑竹；吴志敏；刘永刚 |  |
| 4 | 严寒地区建筑外墙外保温构造保温层经济厚度研究/南方建筑 | 2018.04.30 | 金虹；邵腾；陈德龙；金雨蒙 |  |
| 5 | 既有办公建筑用能现状及综合性能提升改造效果分析/工业建筑 | 2019.05.17 | 刘永刚；魏燕丽；吴志敏；疏志勇；王兴健；杨恒亮 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖所用论文专著不得再次参评。其中，未列入主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严寒地区建筑外墙外保温构造保温层经济厚度研究 | 太阳辐射影响下的建筑经济保温厚度计算方法/何知衡；董浩；王磊 | 干旱区资源与环境/3.76 | 2019年07月17日 |
| 2 | 严寒地区建筑外墙外保温构造保温层经济厚度研究 | 北京地区农村住宅墙体外保温改造效益分析/高英博；聂金哲；李德英 | 科学技术与工程/1.543 | 2019年09月28日 |
| 3 | 某既有办公建筑服役现状及改造实践分析 | 基于SD的既有公共建筑节能改造综合效益研究/李强年；谭燕；刘平 | 工程管理学报/1.871 | 2021年11月01日 |
| 4 | 某既有办公建筑服役现状及改造实践分析 | 结合辐射供冷及新风系统的既有办公建筑改造应用分析/杨柳；方佳烽；田真 | 建筑科学/1.197 | 2021年12月15日 |
| 5 | 新型模块化保温墙板的开发与性能研究 | 纳米材料改性粉煤灰轻质节能墙板试验研究/杨成梅 | 合成材料老化与应用/ 1.006 | 2021年04月27日 |

# 七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识产权/标准类别 | 知识产权/标准 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号/标准号 | 授权/发布日期 | 证书编号 | 权利人/标准编制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种可移动保温隔热模块化墙体 | 中国 | ZL201710137516.4 | 2022.6.28 | 5374982 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 2 | 发明专利 | 一种隐形的窗式通风器 | 中国 | ZL201710487996.7 | 2022.3.29 | 5115619 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 3 | 发明专利 | 一种有利于提升外窗热声性能的窗墙交接附加系统 | 中国 | ZL2021710543375.6 | 2019.3.12 | 3290789 | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | 地方标准 | 既有建筑幕墙可靠性检验评估技术规程 | 中国 | DB32/T 3697-2019 | 2019.12.16 | / | 江苏省建筑科学研究院有限公司等 |
| 5 | 软件著作权 | 既有公共建筑围护结构性能指标数据查询系统V1.0 | 中国 | 2019SR0188685 | 2019.2.27 | 3609442 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种可通风换气的窗台 | 中国 | ZL201720317837.4 | 2017.12.15 | 6593567 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种保温装饰吸声墙板 | 中国 | ZL201720224398.8 | 2018.2.2 | 6929173 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种可移动保温隔热模块化墙体 | 中国 | ZL201720224243.2 | 2017.10.3 | 6514932 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 9 | 实用新型专利 | 一种隐形的窗式通风器 | 中国 | ZL201720739554.2 | 2018.1.16 | 6857464 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种保温、隔热、新风一体化窗 | 中国 | ZL20172048093.6 | 2017.11.14 | 6612121 | 江苏省建筑科学研究院有限公司； 江苏建科土木工程技术有限公司 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、

完

成

人

情

况

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913200007370698037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 刘永刚 | 单位性质 | 企业 | 传 真 | 025-83279855 |
| 联 系 人 |  | 魏燕丽 | 联系电话 | 025-83279887 | 移动电话 | 15366099080 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市鼓楼区北京西路12号 |  |  | 邮政编码 | 210008 |
| 电子信箱 |  | 453560359@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 针对既有公共建筑围护结构普遍存在着影响建筑正常使用、服役寿命甚至安全性等方面性能缺陷的状况，研发了既有围护结构性能提升改造新技术和产品，取得了既有公共建筑外墙、外窗和玻璃幕墙综合性能提升技术突破，对建立既有公共建筑围护结构综合性能提升技术体系和产品做出了重要贡献。相关研究成果获得发明专利两项，实用新型专利五项，形成地方标准一项，充分结合项目研究成果，在不同建筑类型开展了一批既有公共建筑围护结构综合性能提升改造的工程推广应用，为推动建筑改造技术进步、提升既有建筑综合性能与人居环境品质、促进社会可持续发展做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献 （指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 911100004000011410 | 北京 | 国企 | 北京市朝阳区北三环东路30号 | 对科技创新点一做出了创造性贡献，构建了既有公共建筑围护结构性能指标数据库与综合评价体系 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 12100000400000456B | 哈尔滨 | 高校 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街66号 | 对科技创新点二、四做出了创造性贡献，提出了严寒地区既有公共建筑围护结构综合性能提升技术体系并进行推广应用。 |
| 4 | 江苏建科土木工程技术有限公司 | 91320000661788931R | 南京 | 企业 | 江苏省南京市北京西路12号 | 对科技创新点三做出了创造性贡献，研发了多功能、高效适用的高性能围护结构建筑部品并进行推广应用。 |
| 5 | 江苏建科鉴定咨询有限公司 | 91320106MA1MQNDJ1K | 南京 | 企业 | 江苏省南京市北京西路12号 | 对科技创新点二、四做出了创造性贡献，提出了夏热冬冷地区既有公共建筑围护结构综合性能提升技术体系并进行推广应用。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见

| 推荐单位 |  | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市北京西路12号 | 邮 编 | 210008 |
| 联 系 人 |  | 高浩然 | 联系电话 | 025-83279887 |
| 电子邮箱 |  | 1156055137@qq.com | 传 真 | 025-83279855 |
| 推荐意见：（不超过600字） 项目创新性地提出了既有公共建筑围护结构性能提升必要性和可行性的评价方法，建立了基于提升多目标决策和改造技术的综合评价平台，填补了国内外建筑改造技术领域的空白，对既有公共建筑围护结构综合改造决策具有重要的技术支撑作用。 项目研究成果可有效解决外墙及外保温的质量通病诊断与修复问题，针对既有外窗和玻璃幕墙建立了一套“检查、检测、模拟计算、综合分析”的评估方法，提出了既有公共建筑外窗和玻璃幕墙安全性能分级标准，有力地支撑了既有公共建筑围护结构综合性能提升全过程应用目标。 项目研发了保温、遮阳、新风一体化窗，解决了外窗保温、遮阳、隔声与通风之间的矛盾，减少改造施工工序，经济效益显著；研发了模块化保温隔热一体化墙板，模数化设计、构件化制作、装配化施工，改造时不影响建筑正常使用。通过不同气候区的不同类型建筑试点示范工程应用有效验证了研究成果的先进性和可靠性。 项目成果丰富，取得了新技术3项、新产品2项，授权发明专利3项、实用新型专利5项、软件著作权1项，发布地方标准1本，发表论文多篇。 项目研究组编制的江苏省《既有建筑幕墙可靠性检验评估技术规程》等标准对既有公共建筑幕墙性能提升具有重要指导意义。 特此推荐申报江苏省建设科技创新成果一等奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明