江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料的研发与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 王玉峰、沈春林、冯永、张延安、高岩、孟亚楠、褚建军、栾淇雅、李伟 |  |  |
| 完成单位 | 中建材苏州防水研究院有限公司 北新防水有限公司 江苏邦辉化工科技实业发展有限公司 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 刘加平 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 自立项目 | 水性喷涂持粘高分子防水涂料 |  | 2018年4月 |
| 授权发明专利（项） | 3 | 授权其他知识产权（项） | 3 |
| 起止时间 | 起始：2017年1月1日 | 完成：2021年12月31日 |  |

二、项 目 简 介

本项目研发了一款环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料，该材料由A、B双组分物料构成，A组分为液体橡胶沥青乳液，是由乳化沥青、高分子改性材料、增韧剂、消泡剂组成，B组分为破乳剂。 在施工现场，A、B组分通过专用喷涂设备的两个喷嘴喷出，雾化混合，在基面上瞬间破乳析水，当涂料水分蒸发干燥后成凝聚形成连续无缝、整体致密的非固化膏状体涂层。该涂层不成膜，仍保持粘滞性的防水涂料，且有很好的粘结力，可代替冷粘胶用于冷粘法施工。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔，能适应复杂的施工作业面；与空气长期接触后不固化，始终保持粘稠胶质的特性，自愈能力强、碰触即粘、难以剥离，在-20℃时仍具有良好的粘结性能。它能解决因基层开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠曲疲劳或处于高应力状态下的提前老化等问题；同时，蠕变性材料的粘滞性使其能够很好地封闭基层的毛细孔和裂缝，解决了防水层的窜水难题，使防水可靠性得到大幅度提高；还能解决现有防水卷材和防水涂料复合使用时的相容性问题。 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料脱水干燥后呈非固化膏状体，具有蠕变性和较好的粘结性，能适应基层变形及开裂，且防水层受外力作用下破损后会自动愈合而不会出现窜水现象，有效地解决了现有防水材料应用中出现的许多难题。如：现有防水材料在应用中出现的开裂、脱层、窜水，难以适应基层的变化等诸多难题。该材料既可以单独作为一道防水层，也可与防水卷材复合使用，构成了自愈复合防水层，使防水效果得以强化提高。产品耐久、粘结力强，且无毒、无味、无污染。 本项目关键技术： 1.开发出该材料所需的乳化沥青及其生产技术； 2.乳化剂的选用及复配； 3.改性材料的选择、应用、复配； 4.满足本项目所研发的新产品基本特性。 本项目创新点： 1.采用乳化沥青及高分子改性材料为主要原料，利用喷涂设备进行冷施工的双组分防水材料，材料不含溶剂，具有极高的粘结强度、蠕变性及自愈合能力； 2.利用喷涂瞬间成形，并立即产生抗水效果，可于潮湿基面施工； 3.喷涂成形后始终保持粘滞状，-30℃不开裂，160℃不流淌，可应用于建筑结构立面防水施工，不会产生流挂现象。

三、主要科技创新

1.主要研究内容 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料项目的设定主要基于产品本身的特性和产品的满足工程应用的性能考虑的。水性非固化橡胶沥青防水涂料的关键技术指标为固含量、粘结性、延伸性、耐低温、耐热温和自愈性。 本项目主要研究内容有： 1）高固含量乳化沥青的生产技术的研究 乳化沥青的固含量需达到58%以上，这要涉及沥青乳化技术，包括基质沥青的选用；乳化剂的生产厂家的选用、用量及不同厂家的乳化剂复配；乳化沥青生产设备的选用、乳化工艺条件（沥青温度、乳化剂温度）以及原材料成本等。经大量试验：沥青选用70号以上道路重交沥青，以选用国内二家阴离子乳化剂生产厂家的乳化剂，进行复配使用，以选用能生产乳化沥青粒径达分布主要在5微米左右的生产设备，组织生产；生产工艺条件：沥青温度135℃～140℃，乳化剂液液温度55℃～60℃为宜。最终达到乳化沥青储存稳定性好（≥6个月），与高分子改性材料相溶性好，满足生产环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料产品要求。 2）改性材料对乳化沥青产品性能的影响的研究 除了高固含量的乳化沥青，还不能满足环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料产品性能要求。因此，必须对乳化沥青进行改性。对乳化沥青进行改性就是添加与乳化沥青相适应的改性材料，使产品的物理性能达到水性非固化（喷涂速凝）防水涂料技术要求。 改性材料的加入，使改性材料的柔韧性和沥青的憎水性有机地结合在一起。改性材料选择主要考虑：①须具有良好的韧性、粘结性;②与乳化沥青必须具有良好的相溶性；③与金属离子接触时，须迅速破乳成膜；④作为涂料中的主要成膜物质，选择改性材料，主要考虑离子形态、玻璃化温度（Tg），固含量。离子形态涉及到与乳化沥青的配伍性、玻璃化温度表征聚合物乳液的软硬度，防水涂料的涂膜的耐低温性能与所选乳化的玻璃化温度有关。改性材料的固含量也会影响到最终会影响到成品的固含量的指标。采用一种改性材料难以达到既有强度又有延伸的效果。 目前我们选用的是丁苯胶乳、氯丁胶乳、丁腈胶乳、丙烯酸乳液二种或二种以上乳液复配而成。 3）影响乳化沥青质量的影响因素的研究 通过对乳化沥青质量的影响因素分析，主要涉及到外观、黏度、储存稳定性、机械稳定性、凝胶时间、蒸发残留物、蒸发残留物针入度、蒸发残留物延度。通过对乳化沥青进行质量分析，是确保生产环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料前提。 乳化沥青质量检测结果 序号; 项目; 指标; 检测结果. 1; 外观; 颜色均匀一致、无凝胶、无结块，无丝状物; 合格. 2; 黏度，mPa·s ≤; 25 ℃; 60; 55. 50 ℃; 50; 45. 3; 储存稳定性(24h)/%， ≤; 1; 0.2. 4; 机械稳定性（30min）/% ≤; 1; 0.1. 5; 筛上剩余物/% ≤; 0.2; 0.08. 6; 凝胶时间/s ≤; 10; 5. 7; 蒸发残留物/% ≥; 58; 59.5. 8; 蒸发残留物针入度（25 ℃，100 g，5 s）/（1/10mm） ≥; 120; 125. 9; 蒸发残留物延度（25 ℃，5 cm/min）/cm ≥; 70; 80. 4）固化剂（破乳剂） 根据破乳的机理，我们着重研究了表面活性作用及反离子作用，因为阴离子乳化沥青是以石油沥青等作为原料，经机械加工而制成的；其颗粒表面附着负电荷，如果选用阳离子电荷较高的无机盐，即可以中和负电荷，又可使分散的沥青颗粒聚集成较大颗粒，从而破坏水化膜。乳化沥青在环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料中有着特殊的地位，以其使用方便、铺涂均匀、对环境污染小而得到广泛应用。其中的阴离子乳化沥青制做成本低、方法简便、节约能源、且可长时间存放；为了使喷涂和维修的屋面等尽快破乳脱水，加快施工进程，缩短关键节点工期，我们尝试选用一些常见的、成本低廉的无机盐类作为阴离子乳化沥青的固化剂，并考查了各种因素的影响及固化剂的配比，通过室内和室外实际操作，得到了比较满意的结果。 破乳速度，主要取决于乳化沥青、改性高分子材料、施工温度和破乳剂浓度。目前常用的破乳剂常用是CaCl2。为了减少Cl-对混凝土钢筋的锈蚀，也用甲酸钙来代替CaCl2。此外，为了提高破乳效率，也用其金属盐与上述破乳剂复合使用。 5）各种材料的配伍性的研究，以获得最佳的综合性能 通过高固含量乳化沥青、高分子改性材料、增韧剂和助剂以及破乳剂等，各种材料的配伍性研究，以获得环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料产品最终产品性能。 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料产品经国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心（中国建材检验认证苏州有限公司）检测。 序号; 项 目; 技术指标; 检测结果. 1; 外观; 颜色均匀一致、无凝胶、无结块，无丝状物; 颜色均匀一致、无凝胶、无结块，无丝状物; 合格. 2; 凝胶时间/s ≤; 5; 2; 合格. 3; 固含量/% ≥; 55; 55; 合格. 4; 粘结性能; 干燥基面; 100%内聚破坏; 100%内聚破坏; 合格. 潮湿基面; 100%内聚破坏; 合格. 5; 延伸性/mm ≥; 15; 39; 合格. 6; 低温柔性; -30℃，无断裂; 无断裂; 合格. 7; 耐热性/℃; 150; 合格. 无滑动、流淌、滴落; 无滑动、流淌、滴落; 合格. 8; 热老化 70℃，168h; 延伸性/mm ≥; 15; 75; 合格. 低温柔性; -15℃，无断裂; 无断裂; 合格. 9; 耐酸性（2%H2SO4溶液）; 外观; 无变化; 无变化; 合格. 延伸性/mm ≥; 15; 46; 合格. 质量变化/%; ±2.0; 1.2; 合格. 10; 耐碱性[0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液]; 外观; 无变化; 无变化; 合格. 延伸性/mm ≥; 15; 33; 合格. 质量变化/%; ±2.0; 1.1; 合格. 11; 耐盐性(3%NaCl溶液); 外观; 无变化; 无变化; 合格. 延伸性/mm ≥; 15; 45; 合格. 质量变化/%; ±2.0; -0.3; 合格. 12; 自愈性; 无渗水; 无渗水; 合格. 13; 吸水率（24h）/% ≤; 2; -1.6; 合格. 14; 应力松弛/% ≤; 无处理; 35; 35; 合格. 热老化（70℃，168h）; 17; 合格. 15; 抗窜水性/0.6MPa; 无窜水; 无窜水; 合格. 16; 剥离性; 粘结现象; 100%内聚破坏; 100%内聚破坏; 合格. 剥离力，N/mm ≥; 1.0; 1.2; 合格. 6）施工性 通过工程应用实践，总结了一套环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料施工技术要点。并制订了本产品的施工技术规程。本规程制订是根据本产品特点，参照目前市场上盛行的非固化橡胶沥青防水涂料和喷涂速度凝橡胶沥青防水涂料产品应用特点，依据GB 50345-2012《屋面工程技术规范》、GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》等有关国家、行业标准、规范来制订。内容主要涉及：总则、术语、基本规定、材料、细部构造、施工、质量验收。在基本规定中，根据建筑物的性质、重要程度、防水设防等级、使用功能要求等，选择环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料或与其相适应的卷材组合形成复合防水层。规定了屋面及地下工程复合防水层的最小厚度的要求。 2.技术路线 通过上述环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料反应机理分析，确定环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料的技术路线，选择环保易得的原材料，确定合理的配方、生产工艺，最终到达以下目的：配比合理、生产工艺不复杂、降低生产成本、提高产品性能，达到或超过本项目设立的技术要求。 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料是由主要采用高分子改性材料 、乳化沥青和特殊添加剂等研制而成等组成的混合物。本项目是在收集国内外有关水性非固化橡胶沥青防水涂料产品资料基础上，确定环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料的技术路线。 首先乳化沥青的生产、对乳化沥青的改性、再添加增韧剂、助剂，混合均匀后出料包装。 根据上述技术路线，我们设计的环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料生产技术，首先选用适合生产环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料产品的原材料，确定生产工艺技术条件，即控制搅拌时间、乳化温度和投料顺序。再次，选择生产设备。生产设备也是生产均匀、质量符合要求的环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料的关键。 并在此基础上进行新工艺、新技术的探索性试验，通过试验优选出最佳原材料配比、工艺参数和生产控制条件。环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料生产工艺流程示意图： 3.施工技术原理 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料的A、B组分分别为改性高性能乳化橡胶沥青和破乳剂，利用乳化橡胶沥青对金属离子的不稳定性，当A组分与B组分通过专用喷涂设备，由计量泵输送至喷枪，在空中雾化混合，至基层表面，在基面上瞬间破乳析水，迅速反应固结成为富有弹性、坚韧的防水、防腐和耐磨的涂层。在A、B组分接触的瞬间，A组分破乳脱水，在基面上固化成膜，干燥后即形成连续无缝、整体致密的橡胶沥青防水粘结层。环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料喷涂施工原理： 4.项目重点要解决的关键技术 项目的主要技术难点和重点： 1）满足本项目研发的新材料所需要的乳化沥青及其生产技术。 2）生产乳化沥青关键技术是乳化剂的选用及复配。 3）满足本项目所研发的新材料所需要改性材料的选择、应用、复配。 4）满足本项目所研发的新材料基本特性，如储存稳定性等。 5.项目的特色和创新之处 环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料与防水卷材、防水涂料相比的特色和创新之处： 1）粘结性能好。产品可与任何异物（包括木材、水泥、金属、玻璃等）保持良好的粘结性；始终不会造成剥离现象；防水涂料中，通常防水涂料的产品性能主要体现在产品的拉伸性能，而本项目研发的产品，体现在粘结性。产品为水性无毒、无味、无污染且不燃。 2）由于产品施工后始终保持胶状的原有状态，因而具有优越的耐久性、耐疲劳性、耐高低温性及延伸性。 3）自愈性。由于材料始终保持粘稠胶质和具有蠕变性能，当材料达到一定厚度时，能自行修复如钉子之类穿过涂层后空隙的能力，维持完整无缝的防水层；这是本产品特有的功能。 4）防止窜水。由于具有良好的柔性，适于基层的变形，不剥离且能有效地防止窜水；施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层，且易于维护管理；防水涂料成膜以后，会产生脱层现象；防水卷材，更是普遍存在空鼓、脱层现象。 5）产品在常温、密闭状态下可储存6个月以上，不影响其使用性能。

四、第三方评价

本项目通过住建部建设行业科技成果评估，评估委员会认为其技术达到国内领先水平。 完整版科技成果评估证书见附件。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况 1.亚泰国际医药健康产业园防水工程 吉林亚泰集团物资贸易有限公司采购项目亚泰国际医药健康产业园防水工程，2021年采用辽宁九鼎宏泰防水科技有限公所生产的水性非固化橡胶沥青防水涂料，性能稳定，不发生老化现象，施工时材料不会分离，行程整体无缝防水层，既可刮抹施工，也可喷涂施工，既可在常温施工，也可在零度以下施工，与防水卷材复合使用防水效果更加优异。 2.济宁邹城观山悦防水工程 济宁高大建筑安装有限公司济宁邹城观山悦防水工程项目，2021年使用辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司生产的水性非固化橡胶沥青防水涂料，极强的蠕变性和粘结性，施工限制小，耐候环保，极大的缩短了总包单位的施工周期，与黑将军BG-R丁基橡胶耐根穿刺自粘防水卷材配套形成复合防水层，提高防水效果。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2020年 | 7200 | 1500 | 2000 | 416 |
| 2021年 | 8640 | 1800 | 2300 | 480 |
| 累 计 | 15840 | 3200 | 4300 | 896 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 以新建年产9000吨环保型水性持粘非固化橡胶沥青防水涂料生产线为例，按每吨产值0.8万元计（目前市场价每吨0.8万至0.9万元），如果满负荷生产，年销售总量为9000吨，销售额（年产值）可达7200万元，新增利润1500万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 本产品的开发和应用，可以满足日益发展的建筑业对防水产品性能要求，延长建筑物的使用寿命，减少维修和维护成本。产品具有高粘结、非固化、高固含量、低温热溶施工、无毒、无污染、低气味和高耐水的特性，既满足防水工程需要，同时也满足了人们对环保产品的需求，达到国家同类产品的先进技术水平。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 本产品不含挥发性有机化合物，无毒无味，无废气排放，不污染环境，可以适用于密闭的空间中。寿命长达50年以上，具有较强的耐低温性能，尤其适合在东北等较为寒冷地区的推广，满足建筑行业对环保和可持续发展的追求。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名 | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高粘抗滑移水性非固化沥青防水涂料的制备及性能研究 | 2022年第10期 | 王玉峰，顾锡丽， 李伟，沈春林， 马晓静，孟亚楠， 褚建军，康杰分 | 发表于 《中国建筑防水》 |
| 2 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2017年4月 | 沈春林 | 著作 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 丙烯酸乳液改性乳化沥青防水涂料的制备及性能研究 张广彬，秦新亮，宫子文，任军辉 | 石油沥青 0.392 | 2022年10月25日 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | 一种水性非固化涂料与卷材复合防水系统的施工方法 | 中国 | CN107345437B | 2019.06.18 | 3420556 | 江阴正邦化学品有限公司 | 冯永 沈春林褚建军 |
| 2 | 发明 专利 | 一种水性非固化防水涂料 | 中国 | CN107083190B | 2019.06.18 | 3420555 | 江阴正邦化学品有限公司 | 冯永 沈春林褚建军 |
| 3 | 发明 专利 | 一种耐根穿刺水性喷涂非固化橡胶沥青防水涂料 | 中国 | CN107446501B | 2020.05.15 | 3799513 | 江苏邦辉化工科技实业发展有限公 | 冯永 |
| 4 | 实用 新型 | 一种防水涂料前置分散装置 | 中国 | CN217829851U | 2022.11.18 | 17815130 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 李媛媛 赵群 高岩 刘正堃滕达 |
| 5 | 发明 专利 | 一种非固化沥青防水涂料及其制备方法和应用 | 中国 |  |  |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 | 王玉峰 李伟 沈春林 康杰分 巢文革 褚建军 孟亚楠 马晓静 |
| 6 | 标准 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 中国 | - | 2018.04.01 | JC/T 2428-2017 | - | 沈春林 褚建军 |
| 7 | 标准 | 水性喷涂持粘高分子防水涂料 | 中国 | - | 2020.09.01 | T/CECS 10084-2020 | - | 沈春林 冯永 褚建军 王玉峰 |
| 8 | 标准 | 水性非固化橡胶沥青防水涂料 | 中国 | - | 2023.03.01 | T/CWA 211-2022 | - | 沈春林 褚建军 王玉峰 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王玉峰 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982.01 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 创新研究中心主任 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-68657232 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | 1772667@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18626206889 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  | 2018年，“单组份聚脲防水涂料”荣获“中复杯”中国建材集团技术革新奖技术开发类三等奖。2019年，“装配式建筑聚氨酯密封胶的研发与应用” 荣获“凯盛科技杯”中国建材集团技术革新奖技术开发类三等奖。2020年，“中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司技术升级”荣获中国建材工程建设协会优秀工程设计二等奖。2021年，“耐候型单组分聚脲防护材料的开发与应用”荣获中国建材集团技术革新奖技术开发类一等奖。2022年，“交通隧道渗漏水整治关键技术及应用”荣获2021年度中国交通运输协会科学技术奖科技进步类二等奖。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为项目负责人，统筹项目的实施，协调各人员的工作；领导项目开发团队进行了市场调研，资料收集，原材料的选定，确定产品的原材料配方及工艺路线，并开展项目的探索性试验；撰写论文，参与标准编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 沈春林 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1954.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 执行院长 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-68657232 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | SCL1217@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13306211108 |
| 技术职称 |  |  | 教授级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2015年，“非固化橡胶沥青防水涂料制备方法及应用”荣获全国建材行业技术革新奖一等奖。2016年，“水泥基渗透结晶型防水材料的制备及应用”荣获全国建材行业技术革新奖二等奖。2017年，“单组分聚脲防水涂料的制备方法”荣获全国建材行革新奖三等奖。2019年，“装配式建筑聚氨酯密封胶及其制备方法”荣获中国建材集团技术革新奖三等奖。2021年，“耐候型单组分聚脲防护材料的开发与应用”荣获2021年度中国建材集团技术革新奖技术开发类一等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 协助项目负责人进行该项目的主要配方及工艺路线的确定。在整个项目中，主要负责产品的配方开发和工艺确定，通过实验室小试、车间放大生产调试，最终确定工艺路线和原材料配方。撰写著作，负责标准编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 冯永 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1968年10月15日 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 总经理 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 江苏邦辉化工科技实业发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85590071 |
| 通讯地址 |  | 南京市玄武区长江后街6号东南大学科技园 |  |  |  | 邮政编码 | 210018 |
| 电子信箱 |  | fyong169@sina.com |  |  |  | 移动电话 | 13806165356 |
| 技术职称 |  |  | - |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2018年，“水性喷涂持粘高分子防水涂料”荣获全国建设行业科技成果推广项目。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责产品的配方开发和工艺确定，通过实验室小试、车间放大生产调试，最终确定工艺路线和原材料配方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张延安 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973.01 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 盘锦 |
| 行政职务 |  | 工艺技术研发经理 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 北新防水有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18609870422 |
| 通讯地址 |  | 辽宁省盘锦市北新禹王防水科技集团有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 12400 |
| 电子信箱 |  | zhangyanan@bnbm.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 18609870422 |
| 技术职称 |  |  |  |  |  | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年8月，“无增塑剂防水卷材”辽宁省建筑材料科学技术奖一等奖。 2021年8月，“高聚物改性沥青防水卷材的研发”辽宁省建筑材料科学技术奖一等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018年3月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 对项目进行前期市场调研，收集整理相关资料；项目研发、试验、大生产主要参与者之一；参与本项目的验收及应用推广工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 高岩 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970.03 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 盘锦 |
| 行政职务 |  | 董事长 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 |  |  |  | 办公电话 | - |
| 通讯地址 |  | 辽宁省盘锦市大洼县临港经济区汉江路 |  |  |  | 邮政编码 | 124000 |
| 电子信箱 |  | 13940386188@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13940386188 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年，“单组分聚脲防水涂料的制备方法”荣获全国建材行革新奖三等奖。 2019年，“装配式建筑聚氨酯密封胶及其制备方法”荣获中国建材集团技术革新奖三等奖。 2022年，“丁基改性双胎基防水卷材”辽宁省建筑材料科学技术奖一等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与项目研发、试验、大生产，提供中试生产的设备及原材料。并将该产品应用到实际工程中，为该产品在东北气候条件下的应用做相对应的试验并提供数据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 孟亚楠 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993.05 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | - | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-68657232 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | 1244802529@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18362429879 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021年，“高性能泡沫混凝土轻质隔墙板的开发与应用”荣获非金属矿科学技术奖科技进步类二等奖；“耐候型单组分聚脲防护材料的开发与应用”荣获2021年度中国建材集团技术革新奖技术开发类一等奖。 2022年，“交通隧道渗漏水整治关键技术及应用”荣获2021年度中国交通运输协会科学技术奖科技进步类二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018年5月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与产品的配方开发和工艺的调试，通过实验室小试、中试的调试，最终确定工艺路线和原材料配方。参与本项目的验收及应用推广工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 褚建军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1962.09 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | - | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-68657232 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | CJJCHU@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13506203287 |
| 技术职称 |  |  | 教授级高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2008年，“水性环保型聚氨酯防水涂料” 获得中国中材集团公司科学技术进步奖二等奖。 2015年，“非固化橡胶沥青防水涂料制备方法及应用”获得全国建材行业技术革新奖一等奖。 “喷涂聚脲防水涂料的开发及产业化”、“高性能聚氨酯防水涂料（高速铁路客运专线专用防水涂料）等10个项目通过苏州市科技局、建设局的项目验收。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 协助项目负责人进行该项目的主要配方及工艺路线的优化和调配。在整个项目中，主要负责产品的配方开发和工艺确定，通过实验室小试、中试的调试，最终确定工艺路线和原材料配方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 姓 名 |  | 栾淇雅 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 8 |
| 出生年月 |  | 1993.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 北京 |
| 行政职务 |  | 经理 | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 北新防水有限公司 |  |  |  | 办公电话 | - |
| 通讯地址 |  | 北京市昌平区未来科学城七北路9号 |  |  |  | 邮政编码 | 102209 |
| 电子信箱 |  | lqy@bnbm.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 18242759532 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1.参与的《水性聚氨酯防水涂料》项目入选辽宁省2021年中央引导地方科技发展资金立项项目（第二批），单位获得中央直补20万元； 2.获得2022年度中国建筑防水行业科学技术奖——科技进步奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与项目研发、试验、大生产和应用推广工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 李伟 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | - | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-68657232 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | 15950501857@163.com |  |  |  | 移动电话 |  |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 协助项目负责人进行该项目的主要配方及工艺路线的优化和调配。在整个项目中，主要负责产品的配方开发和工艺确定，通过实验室小试、中试的调试，最终确定工艺路线和原材料配方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中建材苏州防水研究院有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913205006858523951 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 丁尚华 | 单位性质 | 国有企业 | 传 真 | 0512-68657232 |
| 联 系 人 |  | 王玉峰 | 联系电话 | 0512-68657232 | 移动电话 | 18626206889 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市广济路284号 |  |  | 邮政编码 | 215008 |
| 电子信箱 |  | 1772667@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献： 中建材苏州防水研究院有限公司是经原国家建筑材料工业局批准，于1984年成立的中国建筑防水行业唯一的综合性的国家级科研机构，现隶属于中国建材集团。苏州防水院长期致力于各类防水材料的研发、应用及其原材料研究，拥有沥青类、高分子类防水材料制造装备的研发、设计能力，凭借雄厚的研发实力和完善的技术服务，在建筑防水领域的产品创新、生产线装备升级、成果转化、院企联合攻关及项目应用推广等方面发挥了积极重要的作用，是国内防水材料制造装备技术的主要提供者、领军者和国际市场的有力竞争者。 在此项目中，中建材苏州防水研究院有限公司主要负责项目的主要配方及工艺路线的确定，并协调各参加单位进行中试、大生产及产品在实际工程中的应用。在项目研发初期，负责项目的主要性能指标的研究，通过合理的配方及工艺让产品达到预期的性能及功能指标，申报1项发明专利，完成1项行业标准《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428-2017、2项团体标准《水性喷涂持粘高分子防水涂料》T/CECS 10084-2020和《水性非固化橡胶沥青防水涂料》T/CWA 211-2022，在编1项CECS团体标准《水性喷涂持粘高分子防水涂料应用技术规程》。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 北新防水有限公司 | 91110114MA04B6J83J | 北京 | 国有企业 | 北京市昌平区未来科学城七北路9号（102200 ） | 材料研发 |
| 3 | 江苏邦辉化工科技实业发展有限公司 | 91320113080286589F | 南京 | 民营企业 | 南京市玄武区长江后街6号东南大学科技园4号楼103室（210018） | 材料研发 |
| 4 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 91211121064064978P | 盘锦 | 民营企业 | 辽宁省盘锦市大洼县临港经济区汉江路（124000） | 技术研发 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 | 刘加平 | 工作单位 | 东南大学 |  | 专家类别 | 工程院院士 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 | 南京市江宁区东南大学 |  |  | 邮 编 | 211189 |  |
| 联 系 人 | 陈翠翠 |  |  | 联系电话 | 13951887817 |  |
| 电子邮箱 | 103009251@seu.edu.cn |  |  | 传 真 | / |  |
| 推荐意见：（不超过600字） 该项目提供的资料基本齐全，符合江苏省建设科技创新成果推荐要求。 该项目研发的防水涂料耐热性能优异，生产使用过程安全环保，符合国家产业政策；生产工艺合理，产品质量稳定，适用于建筑工程、市政工程及交通工程等多个领域。 该材料采用机械化常温喷涂施工，提高了防水施工效率；涂层具有蠕变性，适应基层变形能力强，有效解决窜水问题，有利于提高防水工程质量。 该项目先后在亚泰国际医药健康产业园、济宁邹城观山悦等工程建设中得到广泛应用，防水效果可靠，创造了良好的经济和社会效益。 由于该技术创新的公开，促进了我国水性非固化橡胶沥青防水涂料技术水平的提高，促进了建筑防水行业的技术进步。 经专家评估鉴定，该成果整体技术达到国内领先水平。 综上，推荐该项目为江苏省建设科技创新成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |