江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 廖春生、刘强、朱明亮、向群、杨浩、梁权刚、孙帅、张波、单意志 |  |  |
| 完成单位 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 东南大学 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省土木建筑学会 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 本单位计划 | 第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用 | / | 2022年1月1日 |
| 授权发明专利（项） | 14 | 授权其他知识产权（项） | 11 |
| 起止时间 | 起始：2010 年 9 月 1日 | 完成：2022 年 1 月 1 日 |  |

二、项 目 简 介

2011年日本福岛核电站事故后，我国对于核电站的安全性提出了更高的要求，新建的核电站均使用了第三代核电技术，而第三代核电站安全壳对于预应力张拉吨位提出了更高的要求，因此在台山核电（EPR）1#机组，田湾核电（WWER-1000）3&4机组，福清核电（华龙一号）5#机组，海外巴基斯坦卡拉奇核电（华龙一号）2&3机组等第三代核电站预应力工程均采用了超大吨位的预应力技术，张拉吨位超过1200吨，单束钢绞线数量达到55根，最大钢束长度达到了220米，给预应力施工带来了诸多困难，针对三代核电站预应力技术要求，开展了对预应力施工穿束、张拉、灌浆等主要工序的科研攻关，成功研发了一整套超大吨位预应力施工关键技术及装备，并在第三代核电站成功应用，主要的技术和装备有：研发了廊道盖板斜向预应力管道精准定位技术，解决了斜向预应力管道定位难、精度低的问题；研发了安全壳竖向预应力管快速精准安装调测技术，减小了控制点点间误差引起的精度降低情况，提高安装整体精度；研发了穹顶空间网状预应力管精确安装技术，解决了穹顶以及设备闸门处异型预应力管定位难、精度低的问题；开发了倒U型整体穿束施工工艺，发明了一套可自适应调平、手动排绳、电动收绳的可移动式整体牵引成套卷扬设备，成功实现由55股钢绞线编束而成的大直径钢绞线束由下向上、穿束长度达到220米的穿束，配套研发了90°转向导向装置，实现钢绞线束整体变向；研发了超大吨位预应力张拉技术，1500吨级张拉千斤顶得到成功应用；研发了等应力张拉技术，发明了一种由55个独立油缸组成的等应力张拉千斤顶，极大降低了张拉断丝的风险；研发了一种大曲率、大吨位、超长预应力钢束摩擦系数测试方法，让摩擦试验的计算更简单、效率更高；研发了预应力数字化张拉技术，并且在核电领域首次应用，实现了张拉过程中的数据自动输出和计算，避免了人因错误，同时可进行实施监控、及时发现问题，降低了质量风险；研发了4种预应力灌浆浆体，包括新型稳定浆体、触变浆、缓凝浆、膨胀浆，满足预应力灌浆核级质量要求；研发了整体式大吨位预应力双层平台，上下平台同时进行作业，确保安全的同时，提高了施工效率。 此项目的研究成果获得授权发明专利14项、实用新型专利11项、省级工法2项，主编了4项行业标准，第三方评价国际领先水平。同时研发成果已在国内外5个重大核电项目安全壳上成功应用，通过采用此技术及相应配套设备，预应力施工工序得到了优化，主要材料钢绞线的损耗大幅度降低，人力成本也大大缩减，创造了较大的经济效益。而且对整个工期的贡献起着举足轻重的作用，通过运用一系列先进的预应力施工技术，在保证施工质量的前提下使整个工期缩短了约6个月。 预应力施工保质保量的完成，能够为后期安全壳冷试、热试的顺利进行提供保障，因此对整个核电的建造工期和安全运行都具有重要的社会意义。 在“双碳”目标的背景下，第三代核电站必将大面积地投入建设，而依托于第三代核电技术研发的该项预应力技术具有广阔的推广前景。

三、主要科技创新

此项目主要有以下创新点： 1）研发了一种由55个独立油缸组成的等应力张拉千斤顶，该千斤顶可实现对每根钢绞线的独立张紧，以保证钢束内钢绞线应力偏差≤10KN，实现了单根钢绞线拉力最大偏差小于5%； 2）自主研发整体式大吨位双层施工平台。上下平台可独立分离，形成流水施工，节约工期，施工效率大大提高； 3）自主研发倒U型整体牵引成套设备。其中，30T卷扬机具有自适应调平、手动排绳、电动收绳并在廊道内可自由移动的功能，牵引效率高；导向装置采用液压顶升技术，节省人力，可操作性强；钢绞线与卷扬机采用镦头连接，性能可靠，无污染；可实现由55股钢绞线编束而成的大直径钢绞线束的由下向上、穿束长度达到220米的穿束； 4）千斤顶安装数字可视化张拉模块。张拉数据直接传输到电脑终端，精度高；整个张拉过程连续，数据实时处理，张拉现场可控性强； 5）采用千分表进行摩擦力测试。操作简单，精确度高，减少设备和人力投入，经济性好； 6）研发了一种新型稳定浆体、触变浆体以及相应的大高差灌浆工艺，灌浆密实度要求最大孔洞小于5mm,浆体泌水率小于0.3%,预应力孔道最大高差达到13.8米，解决了全孔道浆体密实度保障的技术难题，缩短工期并保证了灌浆质量。

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 该成果在2012年2月至2019年2月期间，在台山核电、田湾核电3&4号机组、巴基斯坦卡拉奇2&3机组等项目都均有应用。 1）预应力数字化张拉技术和大高差触变浆灌浆技术在台山核电（ERP1000）已经得到了成功应用，对保证施工质量和缩短工期起到了重要作用。 2）千分表摩擦力试验技术和新型预应力浆体技术在田湾核电3&4号机组（WWER-1000）得到了成功应用，是预应力施工在原有技术上的一大创新。 3）倒U型整体牵引成套设备及预应力整体提升双层平台在福清核电5#机组（华龙一号）及国外巴基斯坦卡拉奇2&3机组（华龙一号）得到了成功应用，开创了企业自主研发先进预应力设备成功出口的先河，填补了国内外在这一技术领域的空白。 4）田湾核电7&8号机组即将开工，它采用的是俄罗斯第三代新的核电堆型（WWER-1200）,后续第三代核电安全壳预应力综合施工技术将在这一堆型上进行推广应用。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2012-2022 | 743.15 |  | 59837.6 |  |
| 累 计 | 743.15 |  | 59837.6 |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 外部单位经济效益依据设备和服务的合同额计算；内部单位依据工程开展过程中产生的经济效益测算得到。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限 200 字） 预应力设备、工艺和技术的创新优化，提高了国内预应力施工水平，增强了国内预应力施工水平在国际上的核心竞争力，为国产核电走出国门奠定基础。同时新设备、新技术的应用缩短了预应力工期约6个月，为其他工序开展提供了保障，而且安全壳的冷试和热试也可提前介入，因此，大幅缩短了整个核电建造工期，从而让核电提前步入运营阶段，实现发电惠及民生。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限 200 字） 在“双碳”目标的背景下，绿色低碳能源正在兴起，核能作为高性价低碳能源势必将得到大幅利用。而第三代核电站超大吨位预应力技术、装备的应用，保障了核电站预应力工程质量，提高了核电站的安全性，从而为核电站的大面积投入建设提供了有利条件。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过 5 篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台山 EPR 核电站安全壳预应力数字化张拉技术/《建筑工业》 | 2021年8月30日 | 廖春生 |  |
| 2 | 预应力新型触变浆体灌浆技术在台山核电站中的应用/《建筑施工》 | 2020年8月 | 廖春生 郝奇 张响亮 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论     著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过 5 篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 地区 | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | 一种新型预应力水泥稳定浆体及其制造方法 | 中国 | ZL2017109810154 | 2020/11/10 | 4084523 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 梁权刚；杨浩；崔正严；钱伏华；沈益军；别海亮。 |
| 2 | 发明 专利 | 一种安全壳预应力管道位置检查方法 | 中国 | ZL2021105685166 | 2022/4/29 | 5117503 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 单意志；侯成银；余世安；郑自川；钱伏华。 |
| 3 | 发明 专利 | 一种可调节夹持传送钢绞线装置 | 中国 | ZL201010551784.9 | 2012/10/31 | 1069061 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 刘强；万吉祥；杜春生；郝发领。 |
| 4 | 发明 专利 | 伽马形预应力管道真空辅助灌浆装置及灌浆方法 | 中国 | ZL201310258518.0 | 2015/05/13 | 1664402 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 廖春生；孙帅；黄权；郝发领；周博。 |
| 5 | 发明 专利 | 一种机械防坠锁紧安全装置 | 中国 | ZL201010225508.3 | 2012/05/09 | 944072 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 郝发领；杜春生；万吉祥；刘强 |
| 6 | 发明 专利 | 预应力钢绞线与锚固块同步穿装装置及方法 | 中国 | ZL201310090554.0 | 2015/02/18 | 1588584 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 孙帅；廖春生；郝发领；杨刚 |
| 7 | 发明 专利 | 一种可移动式钢绞线穿束导向装置及其使用方法 | 中国 | ZL2018106798102 | 2020/10/20 | 4040888 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 胥明利 |
| 8 | 发明 专利 | 一种预应力孔道内钢束防锈喷油装置及其喷油方法 | 中国 | ZL201710232170.6 | 2019/12/06 | 3624320 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 李仲平；杨刚 |
| 9 | 发明 专利 | 一种钢绞线张拉千斤顶 | 中国 | ZL201310489149.6 | 2015/12/09 | 1877010 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；万吉祥；刘强；郝发领；杨刚 |
| 10 | 发明 专利 | 一种预应力张拉千斤顶 | 中国 | ZL201310409387.1 | 2015/10/28 | 1830411 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；万吉祥；刘强；郝发领；杨刚 |
| 11 | 发明 专利 | 预应力孔道一次灌浆用浆体制备方法 | 中国 | ZL201110406626.7 | 2014/03/19 | 1365067 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 刘强；万吉祥；郝发领；廖春生 |
| 12 | 发明 专利 | 一种安全壳预应力管道位置检查方法 | 中国 | ZL2021105685166 | 2022/04/29 | 5117503 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 单意志；侯成银；余世安；郑自川；钱伏华 |
| 13 | 发明 专利 | 一种可移动式整体牵引卷扬机及其使用方法 | 中国 | ZL201810889897.6 | 2020/05/12 | 3791550 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 张波；刘强；廖春生；郝发领 |
| 14 | 发明 专利 | 一种预应力孔道摩擦系数精确测定方法 | 中国 | ZL201710080588.X | 2017/02/15 | 3489668 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 孙帅、廖春生、刘强、郝发领、杨刚 |
| 15 | 实用新型专利 | 一种用于预应力施工张拉平台的快速拆装钢丝绳导绳轮架 | 中国 | ZL2020203848155 | 2020/12/11 | 12104883 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 朱兵；谷斌；耿秀伟；王鑫；王祥德 |
| 16 | 实用新型专利 | 一种用于预应力张拉平台的万向伸缩调节装置 | 中国 | ZL2020210041259 | 2021/04/06 | 12873663 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 朱兵；谷斌；耿秀伟；王鑫；王祥德 |
| 17 | 实用新型专利 | 可分别控制的双筒慢速提升机 | 中国 | ZL201020687726.4 | 2011/08/24 | 1906127 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 杜春生；刘强；万吉祥；郝发领 |
| 18 | 实用新型专利 | 一种水泥制浆装置 | 中国 | ZL201220022522.8 | 2012/10/10 | 2457561 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 杜春生；刘强；郝发领；万吉祥 |
| 19 | 实用新型专利 | 预应力钢绞线穿束导向装置 | 中国 | ZL201320128190.6 | 2013/08/21 | 3120158 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；郝发领；刘强；杨刚 |
| 20 | 实用新型专利 | 预应力钢绞线穿装用专用钢梳 | 中国 | ZL201320130283.2 | 2013/08/21 | 3120920 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；郝发领；刘强；杜春生；孙帅 |
| 21 | 实用新型专利 | 预应力钢绞线与锚固块同步穿装装置 | 中国 | ZL201320130334.1 | 2013/03/20 | 3119690 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 孙帅；廖春生；郝发领；杨刚 |
| 22 | 实用新型专利 | 一种预应力张拉千斤顶 | 中国 | ZL201320561651.9 | 2014/03/19 | 3465069 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；万吉祥；刘强；郝发领；杨刚 |
| 23 | 实用新型专利 | 一种预应力张拉千斤顶夹持装置 | 中国 | ZL201320619392.0 | 2013/10/08 | 3465738 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 廖春生；万吉祥；刘强；郝发领；杨刚 |
| 24 | 实用新型专利 | 大吨位预应力钢束整体放张装置 | 中国 | ZL201520477769.2 | 2015/11/25 | 4790139 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 李仲平 |
| 25 | 实用新型专利 | 一种预应力孔道摩擦系数测定装置 | 中国 | ZL201720135151.7 | 2017/09/08 | 6452580 | 中国核工业华兴建设有限公司 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 孙帅；廖春生；刘强；郝发领；杨刚 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 廖春生 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984年02月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 总经理助理 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 18105133602 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区胜太路18号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 211100 |
| 电子信箱 |  | liaochunsheng@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18105133602 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年12月，科技进步奖一等奖，中国核能行业协会 2020年03月，科学技术奖二等奖，中核集团 2020年12月，土木建筑科技奖一等奖，江苏省土木建筑学会 2022年11月，土木建筑科技奖一等奖，江苏省土木建筑学会 2023年01月，中核集团科学技术奖二等奖，中国核工业集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织课题立项与实施，组织项目研究资源配置以及课题中预应力整体穿束成套技术与设备、超大吨位预应力张拉技术、超大吨位预应力新型浆体及其灌浆技术等核心关键技术的总体策划和实施，负责项目的主要技术策划和决策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘 强 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1971年08月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 副总经理 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 15851855294 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区胜太路18号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 211100 |
| 电子信箱 |  | 13952505242@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15851855294 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年12月，土木建筑科技奖一等奖，江苏省土木建筑学会 2022年11月，土木建筑科技奖一等奖，江苏省土木建筑学会 2023年01月，中核集团科学技术奖二等奖，中国核工业集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织相应成员进行了超大吨位预应力整体穿束成套技术与设备等技术问题分析讨论、组织实施了相关试验数据的收集与分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 朱明亮 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982年11月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  |  | 办公电话 | 13601456860 |
| 通讯地址 |  | 南京市江宁区东南大学路2号东南大学土木工程学院 |  |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | zhumingliang@seu.edu.cn |  |  |  |  | 移动电话 | 13601456860 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织相应成员进行了超大吨位预应力整体穿束成套技术与设备等技术问题分析讨论、组织实施了相关试验数据的收集与分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 向 群 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981年2月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 15150937691 |
| 通讯地址 |  | 江苏南京市建邺区云龙山路79号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 389719610@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15150937691 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2015年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织廊道盖板斜向预应力管道精准定位技术研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 杨 浩 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年10月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏 连云港 |
| 行政职务 |  | 项目副经理 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 18036606902 |
| 通讯地址 |  | 江苏省连云港市连云区香缇花园19#楼 |  |  |  |  | 邮政编码 | 222000 |
| 电子信箱 |  | 303542538@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18036606902 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020.1《预应力灌浆用新型稳定浆体的研制及其灌浆工艺》获得中国核工业集团有限公司科学技术二等奖； 2020.12 《WWER-1000堆型核岛安全壳预应力施工技术研究与应用》获得江苏省2020年度土木建筑学会土木建筑科技奖一等奖； 2022年11月《第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用》获得江苏省土木建筑学会土木建筑科学奖一等奖。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织安全壳竖向预应力管道快速精准安装技术研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 梁权刚 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1975年9月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 实验室主任 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 18952586561 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区云龙山路79号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | lqg0902@sina.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18952586561 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2019年预应力灌浆用新型稳定浆体的研制及其灌浆工艺获得中核集团科技奖二等奖； 2020年VVER-1000堆型核岛安全壳预应力施工技术研究与应用获得江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖壹等奖； 2021年层状排水系统在核电工程中的应用研究获得江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖三等奖； 2022年第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用获得江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖一等奖。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 参与了科研项目的论证与立项，负责配合比的研究与设计，并在施工中予以指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 孙 帅 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984年9月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏淮安 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏中核华兴建筑科技有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 四川省乐山市夹江县南安乡中核华兴家园 |  |  |  |  | 邮政编码 | 614100 |
| 电子信箱 |  | 15019853170@126.com |  |  |  |  | 移动电话 | 15062951635 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  |  | 最高学位 | 大专 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年参与完成《WWER-1000堆型倒U型预应力系统施工技术》获中国核能行业协会科学技术二等奖。 2020年参与完成《VVER堆型核岛安全壳预应力施工技术研究与应用》获江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖一等奖。 2022年参与完成《第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用》获江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖一等奖。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2013年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织对千分表摩擦力测试方法的研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张 波 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984年10月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏中核华兴建筑科技有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 18551976211 |
| 通讯地址 |  | 南京市江宁区滨江开发区天成路58号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 211178 |
| 电子信箱 |  | Zbhxcc@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18551976211 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  |  | 最高学位 | 大专 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022年11月，土木建筑科技奖一等奖，江苏省土木建筑学会 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织超大吨位预应力钢绞线等应力张拉技术的研究，以及等应力千斤顶的研发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 单意志 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第 九 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1965年11月 |  |  |  |  | 民 族 | 汉 族 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 资深专家 |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 025-87796511 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区云龙山路79号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | Shanyz878@sina.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13852534074 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 大学本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021年11月，二等奖，核岛工程精密测量综合技术，中国核工业集团有限公司； 2022年7月，二等奖，一种变尺寸穹顶半径检测方法，中国施工企业管理协会； 2022年11月，一等奖，第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用，江苏省土木建筑学会。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年01月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 组织开展新型预应力浆体配合比的研制工作，以及新型稳定浆体接收试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中国核工业华兴建设有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320000134756540Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 张仕兵 | 单位性质 | 国企、央企 | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 陈 维 | 联系电话 | 15225357239 | 移动电话 | 15225357239 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区云龙山路58号 |  |  | 邮政编码 | 211178 |
| 电子信箱 |  | chenv2017@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 开展第三代核电站超大吨位预应力技术、装备等一些列的研究，主要核心技术有第三代核电站超大吨位预应力管道精准测量安装技术、第三代核电站超大吨位预应力整体穿束成套技术与设备的研发、第三代核电站超大吨位预应力张拉技术、第三代核电站超大吨位预应力新型浆体及其灌浆技术，同时在国内外5个重点核电项目推广应用，创造了社会和经济效益显著，为国内核电预应力水平提高作出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江 苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不 存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法 律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助 调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会 信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 9132000734417964Q | 江苏南京 | 国企 | 江苏省南京市江宁区胜太路18号、211100 | 核心技术的研发实施，以及配套设备的研发实施等 |
| 3 | 东南大学 | 12100000466006770Q | 江苏南京 | 大学 | 江苏省南京市四牌楼2号、210096 | 对核心设备的构件研发，结构分析作出重要贡献 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省土木建筑学会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市北京西路12号 | 邮 编 | 210008 |
| 联 系 人 |  | 蒋亮艳 | 联系电话 | 02583278561 |
| 电子邮箱 |  | jstjxh@126.com | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过 600 字） 中国核工业华兴建设有限公司针对第三代核电站超大吨位预应力施工技术特点和要求，开展了第三代核电站超大吨位预应力管道精准测量安装技术、预应力钢绞线整体穿束成套技术与设备、超大吨位预应力张拉技术、超高密实度灌浆技术等一系列创新技术研究，形成以下创新点： （1）研发了核电站安全壳超大吨位后张预应力锚固体系的等应力预紧张拉技术及设备，张拉力达到 12276kN,实现了单根钢绞线拉力最大偏差小于 5%； （2）自主研制了倒 U 型整体钢绞线牵引成套设备，解决了倒 U 型穿束难题，牵引效率提升 1.5 倍；研发了整体式大吨位双层作业平台，预应力施工效率提升 60%； （3）自主研发新型预应力稳定浆体和触变浆体，解决了全孔道浆体密实度保障的技术难题，缩短工期并保证了灌浆质量。 研究成果已获 14 项发明专利，11 项实用新型专利，2 项省级工法，主编了4 项行业标准。研究成果在国内外的 5 个重大核电项目安全壳上获得成功应用，取得了显著的社会和经济效益，具有广泛的应用前景。 该项目申报资料真实，符合推荐2023年度江苏省建设科技创新成果的评选要求。 推荐申报2023年度江苏省建设科技创新成果奖。 |  |  |  |  |
| 声明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不 存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过 600 字） |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过 10 件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过 5 篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过 5 篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明

2023年度江苏省建设科技创新成果

申  报  书

项目名称： 第三代核电站超大吨位预应力技术、装备及应用

申报单位：         中国核工业华兴建设有限公司

推荐单位：            江苏省土木建筑学会

2023年06月15日填