江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术应用研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 程月红、赖丰文、张厚斌、刘松玉、潘鸿、李翠、 温思哲、范钦建、吴恺、季标、杨大禹 |  |  |
| 完成单位 | 中亿丰建设集团股份有限公司 东南大学 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 苏州市住房和城乡建设局 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 苏州市科技项目 | 紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术应用研究 | SS2019017 | 2023年4月18日 |
| 授权发明专利（项） | 3 | 授权其他知识产权（项） | 3 |
| 起止时间 | 起始： 2019年07月 | 完成： 2022年05月 |  |

二、项 目 简 介

本课题依托苏州市苏地2016-WG-76号地块项目基坑群工程，主要从以下五个方面对紧邻深大基坑群的交叉地铁隧道风险控制与安全保障技术应用研究进行研究。 (1) 基坑群围护结构极限土压力理论和数值计算研究 ①理论解析 采用有限元极限分析方法(FELA)，揭示不同位移模式(平动、绕墙底转动和绕墙顶转动模式)基坑群围护结构有限宽度填土主动破坏机理及荷载传递机理。考虑荷载传递机理及破坏机理，进一步建立基坑群围护结构主动土压力计算方法，推导不同位移模式基坑群围护结构极限土压力解析解，分析不同设计参数对基坑群围护结构主动土压力分布和大小的影响；提出适用于基坑群围护结构土压力设计方程。 ②数值计算 分别利用有限元方法(FEM)和有限元极限分析方法(FELA)，考虑完全排水条件，明确相关联和非相关联流动准则对不同宽深比填土有效主动和被动土压力及其合力的影响机制；探讨Davis方法在处理非相关联流动准则方面的可行性。进一步采用有限元方法，考虑完全不排水条件，引入有效应力指标计算土体不排水抗剪强度，采用摩尔-库伦(MC)和小应变硬化(HSS)本构模型模拟饱和地基土，分析流动准则对不同宽深比填土有效主动和被动土压力、孔隙水压力及土压力合力的影响。 (2) 基于CPTU的深基坑群围护结构统一土压力模型与工程应用 基于自主研发的多功能孔压静力触探(CPTU)，综合考虑基坑(群)几何设计尺寸、周边地下结构、地基土强度参数、土-结构界面摩擦系数以及开挖引起土体工程性质参数演变，构建复杂环境下深基坑群围护结构统一土压力计算模型。进一步开展基坑内外CPTU原位测试、土压力和变形监测，将所构建模型应用于紧邻十字交叉地铁隧道的深大基坑群项目。 (3) 侧接地铁隧道深基坑加固方案对比与评价 ①原位测试 采用自主研发的多功能孔压静力触探和地震扁铲侧胀仪(CPTU/SDMT)，提出小应变硬化(HSS)土体本构模型全套参数解译方法，获取太湖冲湖积相软土地层HSS本构模型参数，并进行模型参数校正。 ②二维数值模拟 引入Concrete本构模型模拟水泥土、高压旋喷桩、底板注浆体和隔离柱等无筋水泥基材料，提出了Concrete模型参数经验预测方法。建立近接既有地铁隧道的深基坑二维有限元模型，分析侧接既有地铁隧道的深基坑开挖变形与力学响应，定量评价不同深基坑加固方案对地铁隧道结构变形控制效果，给出太湖冲湖积相软土地区侧接既有地铁隧道的深基坑加固建议。 (4) 深大基坑群与交叉地铁隧道变形响应及其相互作用机理研究 ①现场实测 通过现场实时监测，系统研究太湖冲湖积相软土地区紧邻十字交叉地铁隧道深大基坑群施工环境效应；定量评价分区分阶段基坑群交错开挖过程基坑围护结构水平和侧向位移、周边地表沉降与地层侧向位移及轨道和隧道结构变形响应。 ②三维数值模拟 建立紧邻深大基坑群交叉地铁隧道三维精细化数值模型；基于时空效应原理，反演模拟基坑群分区交错开挖和降水过程，深入揭示了不同分区基坑开挖引起地铁轨道位移响应、站厅底板位移响应、站厅外墙位移响应与地铁隧道变形响应，明晰深大基坑群与交叉地铁隧道相互作用机理。 (5) 紧邻深大基坑群交叉地铁隧道变形控制关键技术研究 通过大型三维有限元模拟，考虑基坑分区开挖、施工次序优化、围护结构设计与优化及地铁隧道加固等主动和被动控制措施，定量评价不同变形控制措施对交叉地铁轨道变形控制效果，提出太湖冲湖积相软土地区紧邻深大基坑群交叉地铁轨道变形控制关键技术。

三、主要科技创新

1、 基坑群围护结构极限土压力理论和数值计算研究 围绕基坑群有限宽度填土围护结构主动极限土压力计算问题，首先采用有限元极限分析方法(FELA)，揭示了平动和转动模式的基坑群围护结构有限宽度填土主动破坏机理及荷载传递机理。为考虑土拱效应和水平剪切力，创新性地提出“拱形微分单元法”，并结合传统的滑楔体方法，分别建立了不同位移模式的基坑群围护结构有限宽度填土主动土压力计算方法，提升了有限宽度填土土压力计算精度。基于库伦土压力理论框架，提出了可预测基坑群围护结构主动土压力系数及合力作用点高度的实用设计方程。 图1-1 平动模式修正库伦主动土压力系数及合力作用点高度简化计算方程 图1-2 绕墙底转动模式修正库伦主动土压力系数及合力作用点高度简化计算方程 图1-3 绕墙顶转动模式修正库伦主动土压力系数及合力作用点高度简化计算方程 重点分析不同排水条件下（完全排水或完全不排水），基坑群围护结构主动和被动土压力问题。通过有限元方法（FEA）和有限元极限分析方法（FELA）分别建立基坑群有限宽度饱和地基土条件下挡墙主/被动土压力计算模型。模型考虑不同排水条件下（完全排水和不排水条件），本构模型（理想弹塑性MC模型和小应变硬化HSS模型）和流动准则（相关联和非相关联）选取对土压力问题的影响（土压力分布和破坏模式）。为验证FEA的准确性，尽可能地补充对比FELA结果。此外，探讨了Davis方法在处理有限宽度填土非相关联塑性问题的可行性。 2、基于CPTU的深基坑群围护结构统一土压力模型与工程应用 基于已有的位移相关土压力函数，引入了库伦土压力理论将其拓展，进一步引入自主研发的多功能CPTU(孔压静力触探)和有限宽度填土土压力修正解，综合考虑基坑(群)几何设计尺寸、周边地下结构、地基土强度参数、土-结构界面摩擦系数以及开挖引起土体工程性质参数演变，构建了复杂环境下基于CPTU的深基坑围护结构统一土压力(主动土压力和被动土压力)计算模型。所构建模型通过与室内1g模型试验和离心试验数据进行对比，证明了所提出模型的合理性和正确性。随后，将所构建模型应用至苏州劳动湖龙湖天街项目，进一步开展基坑内外CPTU原位测试、土压力和变形监测，并与现场监测数据进行了对比，进一步探讨了模型的适用性与可行性。 图2-1 CPTU测点分布 图2-2 临近地铁隧道超深基坑土压力预测结果与监测数据对比 3、侧接地铁隧道深基坑加固方案对比与评价 报道了太湖冲湖积相软土地区粉/砂质沉积地层侧接既有地铁隧道的深基坑开挖工程案例。为克服粉/砂质土体取样扰动大、室内难以制取原状样等问题，提出了基于孔压静力触探和扁铲侧胀仪(CPTU/SDMT)的小应变硬化土体本构模型(HSS)全套参数解译方法，获取了太湖冲湖积相软土地层HSS本构模型参数，并完成了模型参数校正。 图3-1 Concrete本构模型 图3-2临轨基坑不同加固方案效率指标 图3-3 有限元模型 引入可以考虑无筋水泥基材料裂隙发展的Concrete本构模型模拟了水泥土、高压旋喷桩以及注浆体等加固材料，根据已有试验数据校准了模型参数，提出了Concrete模型参数经验预测方法。 建立了近接既有地铁隧道的深基坑二维有限元模型，通过与现场监测数据对比，验证了数值模型的合理性和准确性。随后，依托工程揭示了太湖冲湖积相软土地区既有地铁隧道-深基坑相互作用机制。进一步分析了侧接既有地铁隧道的深基坑开挖变形与力学响应，对比了不同基坑加固方案对围护结构变形、地表沉降及隧道变形的影响，最后引入效率指标，定量评价了不同深基坑加固方案对地铁隧道结构变形控制效果，给出太湖冲湖积相软土地区侧接既有地铁隧道的深基坑加固建议。 4、深大基坑群与交叉地铁隧道变形响应及其相互作用机理研究 苏州劳动路龙湖天街项目包含两条十字交叉地铁线和邻近三块大面积深基坑，经临时隔墙分区处理后，形成了八基坑-四轨道相互作用问题，同时存在临时隔墙、永久地墙和共用外墙等多类典型地下结构群相互作用问题。通过Plaxis 3D建立大型三维有限元精细模型，考虑地下室底板、立柱和非等长工程桩等细部构造。基于时空效应，反演模拟基坑群分区、分步开挖过程和隧道动态响应。通过与现场监测数据对比，证明三维数值模拟的准确性和可靠性。 图4-1 三维有限元模型 图4-2 地铁2号线上、下行线轨道竖向位移 图4-3 地铁5号线上、下行线轨道竖向位移 5、紧邻深大基坑群交叉地铁隧道变形控制关键技术研究 通过大型三维有限元模拟，考虑基坑分区开挖、施工次序优化、围护结构设计与优化及地铁隧道加固等21种主动和被动控制措施，定量评价不同变形控制措施对交叉地铁轨道变形控制效果，提出太湖冲湖积相软土地区紧邻深大基坑群交叉地铁轨道变形控制关键技术。 综合对比效率指标总结得到，临时隔墙对于轨道位移限制效率最高，其次为挡墙刚度和插入比，再者是施工次序，隧道加固措施效率最低。对于类似的紧邻交叉地铁隧道的基坑群项目，建议深大基坑群设置临时隔墙，分区交错开挖，遵循先开挖远处小面积基坑、后开挖近处大面积基坑的原则，尽可能将共用墙基坑放置于后期开挖。挡墙设计和优化十分重要，但通过局部加固便可较好地限制轨道位移。主动加固措施虽然更为直接，但效率未必更高，且无法限制站厅层轨道的位移。对于类似的工程，建议结合主、被动控制措施进行优化设计。 图5-1 紧邻深大基坑群的地铁变形控制措施 图5-2 不同风险控制技术对地铁2号线轨道位移控制效率指标

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 苏州劳动路龙湖天街项目是苏州市古城区地标建设工程。项目位于苏州市姑苏区，南至劳动路，西至华亭路，北至枣市街。项目工程建筑面积约为41100m2。基坑工程且紧邻十字交叉的苏州地铁2号线和5号线，通过临时隔墙划分为八块分区基坑。基坑工程采用地下连续墙结合钻孔灌注桩作为支护结构，最大开挖深度约20m，围护结构最大嵌入深度达50.5 m。 本工程由中亿丰建设集团股份有限公司承建，安全顺利完成了古城区紧邻十字交叉地铁轨道深大基坑群开挖工程。在项目实施过程中，应用了《紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术应用研究》中基坑群围护结构极限土压力理论计算与设计方法、基于多功能孔压静力触探(CPTU)的基坑群围护结构土压力计算模型、基于CPTU的小应变硬化(HSS)本构模型全套参数解译方法、太湖冲湖积相软土地层HSS本构模型全套参数、近接既有地铁隧道深基坑加固技术、紧邻深大基坑群交叉地铁隧道变形控制技术等关键技术与研究成果，实现了深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术的成功应用。 工程自竣工应用至今，运行安全可靠，取得了良好的社会经济效益。其相应的研究成果也为后续类似近接既有地铁隧道的基坑工程提供了技术借鉴，具有广泛的示范效应。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2019-2021 |  | 260 |  |  |
| 累 计 |  | 260 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 中亿丰建设集团股份有限公司利用紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术承接了苏州劳动路龙湖天街项目，该工程于2021年6月8日完工，通过创新开发的近接既有地铁隧道深基坑加固技术和紧邻深大基坑群交叉地铁隧道变形控制技术等，节省了施工工期60天，相关人员设备费用节省了约60万元，相关施工费用节省了约200万元。经公司财务核算，新技术产生经济效益260万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 项目研究成果构建了近接地铁隧道的基坑群围护结构土压力理论计算方法，提出了基于原位测试的土体本构模型参数解译方法，提升了太湖冲湖积相软土地区临轨基坑群开挖变形与土压力计算精度；完善了近接既有地铁隧道的深基坑加固措施，建立了紧邻深大基坑群交叉地铁隧道变形控制技术，有效保障了紧邻深大基坑群交叉地铁安全运营。项目成果应用至苏州劳动路龙湖天街建设工程。自工程竣工应用至今，地铁2号线和5号线劳动路地铁站以及区间隧道安全运行。总体上，研究成果具有重要的工程指导意义，实现了良好的社会经济效益，为类似工程提供了理论指导和技术支撑，其经济效益和社会意义显著。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 苏州劳动路龙湖天街项目基坑临近 2、5 号线劳动路站以及区间隧道，施工过程中势必会对地铁结构造成威胁，本项目分别从主/被动控制的角度，采用了基坑群分区开挖（临时隔墙）、基坑群开挖次序优化、围护结构设计与优化、隧道结构加固等控制技术，从而降低施工对周边轨道和环境的不利影响，有效的降低了2、5号线的轨道变形，成功的保护了两条十字交叉的地铁隧道的正常运行，取得了良好的环境效益。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有限宽度填土挡墙主动土压力的普适解法 /岩土工程学报 | 2022年3月 | 赖丰文，刘松玉，杨大禹，程月红，范钦建 |  |
| 2 | A generalised analytical framework for active earth pressure on retaining walls with narrow soil / Géotechnique | 2022年9月 | 赖丰文，刘松玉，杨大禹 |  |
| 3 | Towards an improved analytical framework to estimate active earth pressure in narrow c – ϕ soils behind rotating walls about the base / Computers and Geotechnics | 2022年1月 | 赖丰文，刘松玉，杨大禹，张厚斌，程月红 |  |
| 4 | Undrained stability of pit-in-pit braced excavations under hydraulic uplift / Underground Space | 2022年10月 | 赖丰文，刘松玉 |  |
| 5 | 有限填土挡墙主动土压力的修正解 /东南大学学报（自然科学报） | 2022年5月 | 赖丰文，刘松玉，杨大禹，程月红，李翠 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A generalised analytical framework for active earth pressure on retaining walls with narrow soil | Numerical analyses of energy balance and installation mechanisms of large-diameter tapered monopiles by impact driving / Chen,FQ | Ocean Engineering /4.5 | 2022/12 |
| 2 | Towards an improved analytical framework to estimate active earth pressure in narrow c – ϕ soils behind rotating walls about the base | Structured deformation of granular material in the state of active earth pressure / Lesniewska,D | Computers and Geotechnics /5.666 | 2023/05 |
| 3 | Towards an improved analytical framework to estimate active earth pressure in narrow c – ϕ soils behind rotating walls about the base | Probabilistic seismic passive resistance of hunchback retaining wall considering spatial variability / Krishnan,K | Computers and Geotechnics /5.666 | 2023/02 |
| 4 | Towards an improved analytical framework to estimate active earth pressure in narrow c – ϕ soils behind rotating walls about the base | Slip-Line Solution for the Active Earth Pressure of Narrow and Layered Backfills against Inverted T-Type Retaining Walls Rotating about the Base / Wang,Y | International Journal of Geomechanics /4.068 | 2023/05 |
| 5 | 有限宽度填土挡墙主动土压力的普适解法 | 有限宽度填土衡重式挡土墙主动土压力研究 /刘一心 | 水利与建筑工程学报/1.08 | 2022/06 |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种用电阻率预测黄土湿陷性的方法 | 中国 | ZL202011408370.0 | 2022/06/10 | 5221337 | 东南大学；中亿丰建设集团股份有限公司 | 刘松玉；赖丰文；程月红；李翠 |
| 2 | 发明专利 | 一种基于高密度电法检测基坑冻结壁渗透的操作方法 | 中国 | ZL202010787960.2 | 2021/08/27 | 4639733 | 东南大学；中亿丰建设集团股份有限公司 | 赖丰文；刘松玉；程月红；范钦建 |
| 3 | 发明专利 | 一种冻土地区高速公路路基处理方法 | 中国 | ZL201910018415.4 | 2020/10/16 | 4030100 | 东南大学 | 赖丰文；刘松玉 |
| 4 | 实用新型 | 一种钢立柱调垂监控装置 | 中国 | ZL201921022161.5 | 2020/05/08 | 10461607 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 程月红；李翠 |
| 5 | 实用新型 | 一种无损伤深基坑管井运行封闭底板结构 | 中国 | ZL201920499685.7 | 2019/12/24 | 9811658 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 温思哲；范钦建 |
| 6 | 实用新型 | 囊氏堵漏装置 | 中国 | ZL201820002547.9 | 2018/08/24 | 7743698 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 程月红 |
| 7 | 发明专利 | 一种用于冻土勘察的可控速率电阻率静力触探测试系统及方法 | 中国 | CN202010938576.8 |  |  | 东南大学；中亿丰建设集团股份有限公司 | 赖丰文；刘松玉；程月红；范钦建 |
| 8 | 发明专利 | 一种变截面复合桩的施工方法 | 中国 | CN202010234121.8 |  |  | 东南大学；中亿丰建设集团股份有限公司 | 刘松玉；赖丰文；程月红 |
| 9 | 发明专利 | 一种基于CPTU的深基坑围护结构统一土压力计算方法 | 中国 | CN202310391260.5 |  |  | 东南大学；中亿丰建设集团股份有限公司 | 赖丰文；刘松玉；程月红；李翠 |
| 10 | 发明专利 | 多级翼形水泥土搅拌桩无撑开挖支护系统及其施工方法 | 中国 | CN202310388351.3 |  |  | 中亿丰建设集团股份有限公司；东南大学 | 程月红；张厚斌；刘松玉；赖丰文；李翠 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 程月红 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1976.3 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副总工程师 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-65798615 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 441762205@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13812653091 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2012年度中施企协科学技术奖科技创新成果二等奖；2013年度苏州市科学技术进步奖三等奖；2018年度江苏省科学技术奖三等奖；全国市政行业2018年度市政工程科学技术奖技术开发类三等奖；江苏省地下空间学会2020年度优秀科技工作者；2020年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖；2021年江苏省地下空间学会科学技术奖一等奖； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 通过项目实施，以理论研究为导向，充分培养团队在地下空间开发利用、优化设计、BIM 建造、风险预控、施工技术优化等方面的优势，三位一体的进行深层次培养，凝聚和培养一支高水平的结构合理、优势互补、团队协作、具有较强凝聚力和创新精神的地下空间领域研究开发的技术创新人才队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 赖丰文 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2023.01 |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 移动电话 | 18851105123 |
| 技术职称 |  |  |  |  |  | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张厚斌 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.10 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副总裁 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0512-65798615 |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 29798606@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13606209710 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年获江苏省地下空间学会科学技术奖一等奖；2021年获苏州市城乡建设系统优秀勘察设计二等奖；2021年获江苏省地下空间学会2021年度优秀科技工作者；2021年获江苏省地下空间学会科学技术奖一等奖；参与多项省级工法，参与编制《刚度可控式桩筏基础设计规范》 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为集团公司副总裁，是本研究项目的总体策划和统筹者，制定了课题总体研究方案，并提出了解决课题研究中关键难点的技术路径，其中对多级翼形水泥土搅拌桩无撑开挖支护系统及其施工方法做出了创造性贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘松玉 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 |  |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |
| 技术职称 |  |  |  |  |  | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 潘鸿 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.1 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 科技部部长 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051265790258 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | panhong@zyfchina.com |  |  |  | 移动电话 | 18662603413 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与研究《超高束筒结构清水混凝土施工创新技术》通过省科学技术成果鉴定，获得国际先进水平，获得华夏科技三等奖，中施企协科技进步二等奖；参与研究《多折面大跨双向交叉张弦木梁屋盖及异形幕墙建造综合关键技术研究》通过省科学技术成果鉴定，获得国际先进水平，获得省建设科技创新成果二等奖，省土木建筑科技二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司科技部部长，是本研究项目及相关工程的研发骨干，负责技术资源协调，参与项目部研讨创新思路、攻克关键技术、开发发明及实用新型专利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 李翠 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989.7 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 地下空间勘察设计院副院长 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | lc890206@163.com |  |  |  | 移动电话 | 18896536627 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2019年江苏省地下空间学会科学技术奖三等奖；2020年江苏省地下空间学会科学技术奖一等奖；2021年苏州市姑苏重点产业紧缺人才 2021年；苏州市相城区重点产业紧缺人才 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为公司科技部技术主管，是本研究项目及相关工程的研发骨干，对课题研究中关键难点的解决方案和技术方法进行了研究，同时完成撰写了专项分析报告等重要技术文件。项目受理发明专利3项、授权实用新型1项，对多级翼形水泥土搅拌桩无撑开挖支护系统及其施工方法、一种钢立柱调垂监控新装置的研发做出了创造性贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 温思哲 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.4 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 项目经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 28031413@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15950072210 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2019年，江苏省地下空间学会优秀论文奖； 2019年，国家知识产权局颁发实用新型专利； 2020年，江苏省住建系统职工技术创新成果； 2020年，江苏省地下空间学会科学技术奖一等奖； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 根据设计图纸准确开挖至坑底标高后浇筑底板前，及时通知东南大学试验团队；试验开展前，配合CPTU履带车进场，保护好相关作业面；试验过程，协调现场工作人员，协助试验团队完成定点，确保各测点高效率、高质量完成测试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 范钦建 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988.5 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 技术科科长 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 248276726@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15370012108 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2018年，苏州市级指导性建设科研项目； 2019年，江苏省地下空间学会优秀论文奖； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 与东南大学沟通，进入施工现场交流设备进场、定点和注意事项；联系CPTU测试团队，完成设备进场；根据测点分布，开展SCPTU及RCPTU原位试验。埋设土压力盒；实时读取监测数据；基坑开挖与降水过程的跟踪调研。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 吴恺 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.06 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | 是 |  | 归国时间 | 2015.10 |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区东南大学路2号东南大学九龙湖校区交通大楼 |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | Wukai2018@seu.edu.cn |  |  |  | 移动电话 | 18061420620 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 季标 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.3 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 1063236301@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13921961619 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为科研课题项目现场试验总负责人，是本研究项目试验的总体组织、实施、协调的核心，负责安排落实了现场试验工作和成果实施工作。提出了基坑分区开挖、施工次序优化、围护结构设计与优化等控制的措施，同时对研发一种无损伤深基坑管井运行封闭底板结构技术都做出了创造性贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 杨大禹 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1998年8月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 东南大学岩土工程研究所 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区东南大学路2号东南大学九龙湖校区交通大楼 |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | / |  |  |  | 移动电话 | 13541211500 |
| 技术职称 |  |  | / |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.7~2022.5 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320500137690962B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 邹建刚 | 单位性质 | 民营企业 | 传 真 | 0512-65790258 |
| 联 系 人 |  | 蔡毅敏 | 联系电话 | 17625321238 | 移动电话 | 17625321238 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | cymin2008@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 中亿丰建设集团股份有限公司作为苏州劳动路龙湖天街项目的总承包单位，也是本课题的主要牵头承担单位。苏州劳动路龙湖天街项目作为公司的重点项目，集团公司领导专门负责资源整合工作，全力从资金、人员、外部专家等各方面给予特别支持；公司成立了以集团总工程师为主导，以集团公司科研平台、江苏省建筑企业技术中心、江苏省企业院士工作站、博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站为支撑，以集团公司下属各分、子公司设计、施工、材料、生产条线及总包项目部为基础的课题研究和项目实施团队，在此过程中，中亿丰投入了大量的人力、物力和财力资源，通过深入挖掘、联合攻关、总结提炼，解决了多项技术难题，为行业类似项目提供指导借鉴作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南大学 | 12100000466006770Q | 南京 | 事业单位 | 南京市江宁区东南大学路2号、211189 | 研创了紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障 关键技术应用研究 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 苏州市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 苏州市姑苏区锦帆路 | 邮 编 | 215000 |
| 联 系 人 |  | 王涛 | 联系电话 | 0512-65111960 |
| 电子邮箱 |  | szzjikvc@163.com | 传 真 | / |
| 推荐意见：（不超过600字） 项目依托苏州劳动路龙湖天街建设工程，通过原位测试、理论解析、现场监测、数值模拟等研究手段，对紧邻深大基坑群交叉地铁隧道风险控制与安全保障关键技术进行了研究，取得了以下创新性成果： 1、提出了“拱形微分单元法”，建立了不同位移模式的基坑群围护结构主动土压力理论计算方法与修正库伦计算方法；明确了流动准则、排水条件以及本构模型对基坑群围护结构土压力的影响机制。 2、采用多功能孔压静力触探（CPTU）原位测试技术，提出了小应变硬化土体本构模型（HSS）全套参数解译方法，获取了太湖冲湖积相软土地层HSS本构模型全套参数；构建了基于CPTU的基坑群围护结构统一土压力计算模型。 3、揭示了太湖冲湖积相软土地区紧邻深大基坑群交叉地铁隧道开挖变形响应及其相互作用机理；提出了“大面积基坑设置隔墙，分区、异步、交错开挖”的最优化地铁设施变形控制技术和“临轨基坑围护结构局部加深与加强”的优化控制技术。 项目已撰写科技论文10篇，已获授权或受理发明专利8件，技术规程1项，省级工法2项，研究成果已得到成功应用，经济和社会效益显著，推广应用前景广阔。 同意推荐该项目申报2023年江苏省建设科技创新成果。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |