江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 装配叠合整体式地下车站关键技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 1张军；2潘清；3莫振泽；4徐军林；5陈江渝；6刘毅；7胡正波；8吕坚品；9衡瑜；10崔刚；11郭正兴。 |  |  |
| 完成单位 | 1.无锡地铁集团有限公司；2.中铁第四勘察设计院集团有限公司；3.无锡市住房与城乡建设局；4.无锡市梁溪城市发展集团有限公司；5.江苏中车城市发展有限公司；6.东南大学 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 2021年度江苏省建设系统科技项目（指导类） | 城市轨道交通工程装配叠合整体式地下车站施工成套技术研究与应用 | 2021ZD65 | 2021.6 |
| 2019年度江苏省建设系统科技项目（指导类） | 明挖装配整体式地下车站成套技术研究与工程应用 | 2019ZD139 | 2021.6.15 |
| 无锡市建设系统科技项目 | 装配式支撑及出入口成套技术研究与工程应用 | WX202007 | 2021.6 |
| 江苏省绿色建筑发展专项资金 | 无锡至江阴城际轨道交通工程南门站 | 绿色建筑品质提升项目 | 2022.6.12 |
| 授权发明专利（项） | 5 | 授权其他知识产权（项） | 77 |
| 起止时间 | 起始： 2019年1月5日 | 完成：2023年4月30日 |  |

二、项 目 简 介

一、项目简述 《装配叠合整体式地下车站关键技术》创造性地提出适用南方富含水地区的新型叠合装配整体式结构体系，并提出方便施工、力学性能优良的新型预应力叠合板与环扣节点形式，从整体结构的抗震性能、防水关键技术、二次结构方面提高结构的安全性与装配率，优化装配整体式结构的施工流程，进行施工装备的研发，提出了一种适用于富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站设计、施工方法，有效解决了装配式地下车站推广使用受限的问题。 《装配叠合整体式地下车站关键技术》采用一体化协同设计理念，联合建筑、结构、装修、机电系统等专业，针对结构系统、设备与管线系统、内装系统进行同深度设计、集成化整合，确保土建预留预埋的精准设计，并进一步实现车站建筑的构件模数化、布局标准化、装修一体化。该技术提出地下车站底板为现浇混凝土，中柱为钢管混凝土柱，外墙、顶板、中板及纵梁等均为预制叠合构件，板采用先张法预应力构件，梁采用型钢组合结构，通过预应力和型钢抵抗施工荷载，最后浇筑混凝土形成整体框架结构。该技术基于自主研发了基于bim技术的装配式管理子系统，通过履职清单和 BIM+装配式应用结合，实现业主、设计、厂家、施工、监理等工程参与方的全过程参与把控，实现工程项目信息化管理。 《装配叠合整体式地下车站关键技术》提出的装配式地下车站成套关键技术，极大减少现场支模及钢筋绑扎工序，现场施工作业量比现浇车站大幅减少，施工垃圾及粉尘大幅减少，机械化作业程度高、现场人工需求小，降低用工成本和安全生产风险，有效减少施工对城市环境的不良影响，缩短工期，减少地铁施工对城市交通的影响，有利于节约资源能源、提升劳动生产效率、促进建筑业与信息化工业深度融合，促进建筑产业转型升级，社会效益显著。 二、获得成果情况 《装配叠合整体式地下车站关键技术》获得成果如下：共申报专利87项（其中发明专利34项（已授权5项），实用新型专利77项（已授权77项）），其余均在国家知识产权局审查过程中；发表论文21篇；申报工法2个；2020 年被评为江苏省省级绿色智慧示范片区标准化星级工地；2021年被评为江苏省装配式示范性工程，2022年被评为江苏省省级绿色建筑发展专项资金项目，2022年获得中国公路学会隧道与地下空间工程创新奖-一等奖。 三、推广前景 该明挖装配叠合整体式地下车站成套技术可在富水地区、常规带支撑基坑条件下推广，适用范围广泛。该方案可实现地铁车站标准化设计、工厂化生产、装配式施工、信息化管理，有利于节约资源能源、提升劳动生产效率、促进建筑业与信息化工业深度融合，促进建筑产业转型升级。

三、主要科技创新

（限5页） 随着国家土木工程行业技术的转型升级以及“碳达峰、碳中和”战略的推进，装配式结构受到了越来越多的重视。在城市轨道交通领域，装配式地下车站的发展提高了地下工程施工的工业化程度，减少建筑垃圾，降低碳排，较好地契合了国家发展战略和当今技术发展潮流，呈现出强劲的发展趋势，工程建设如火如荼。 我国主流的装配式地下车站从结构形式角度可分为两种：全预制装配式体系和装配叠合整体式体系。全预制装配式地下车站主体结构全部采用预制构件装配而成，预制构件之间为干式连接，接头接缝采取密封防水措施。装配叠合整体式地下车站在现场保留一定的现浇混凝土，与预制叠合构件共同组成整体结构。与全预制装配式地下车站相比，装配叠合整体式地下车站整体性好，抗震能力强；预制构件之间的连接形式简洁清晰，受力可靠；可采用高性能混凝土在现场进行浇筑，抗裂性能高，叠合层连贯，不存在连续通缝，防水性能优良；预制构件相对较轻，规格化程度高，模具周转率高，运输方便；由于叠合现浇层存在，预制构件现场安装容差率高，安装灵活高效。总体而言，装配叠合整体式地下车站整体性强、防水性能好、成本可控、适应性好、可复制性强，适用于有内支撑基坑，有效解决在富含水地层地区采用明挖法建造装配式车站的痛点问题，具有在全国范围内大规模推广应用的潜力，发展势头良好，目前已经在无锡、上海、济南、哈尔滨、广州等地进行建造，代表了地下车站工业化建造的发展新方向。 在装配叠合整体式地下车站加快发展的背景下，结合科学研究、设计实践、工程建造等相关成果，研发出《装配叠合整体式地下车站关键技术》，极大减少现场支模及钢筋绑扎工序，降低用工成本和安全生产风险，有效减少施工对城市环境的不良影响，有利于节约资源能源、提升劳动生产效率、促进建筑业与信息化工业深度融合，促进建筑产业转型升级。 根据湖北省科技信息研究院查新报告，检索国内外十余年来的科技期刊、科技成果、相关文献和网站等资源数据库，该装配叠合整体式地下车站技术有七项研究成果处于国内外领先，填补行业空白，国内外无相关研究内容。主要有以下创新： 创新成果[1]提出了一种适用于富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站设计、施工方法。研发了国内首个富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站设计、施工一体化成套技术。 - 发明一种装配式平顶有柱地下结构。该装配式平顶有柱地下结构技术技术包括围护结构和主体结构，经过统筹考虑、有效组合实现地下车站带内支撑基坑采用装配式结构形式，通过部分预制件与现浇层形成叠合结构，可以免去部分现场支模、架设脚手架等临时设施，节省工期，并能有效提高装配式地下结构的防水性能以及整体受力性能。 - 发明一种装配式平顶有柱地下结构的明挖施工方法。既在围护结构施工后，采用明挖法施工，边开挖边架设三道内支撑，开挖到底后施工混凝土垫层及防水层、第二层板，拆除最下面的内支撑，完成第二侧墙的施工，完成第二中立柱、第二中纵梁的施工；完成第一层板的施工，拆除中间的内支撑；完成第一侧墙的施工，完成第一中立柱、第一中纵梁的施工；完成平顶层板的施工，然后拆除最上面的内支撑。本发明较好实现了装配式地下结构，适用范围广，通过部分预制件与现浇层形成叠合结构，可以免去部分现场支模、架设脚手架等临时设施，并能有效地提高装配式地下结构的防水性能以及结构整体受力性能。 创新成果[2]提出了采用单面预制外墙板的叠合结构型式，实现地下车站预制装配及整体现浇的良好结合，提升了地下车站装配整体式建造技术。 - 发明一种装配式墙连接结构。既提供了一种装配式墙连接结构，用后插钢筋笼将两个预制侧墙连接，通过现浇方式浇筑成整体结构，保证了施工完成后结构的整体性，同时在预制侧墙砼内预埋钢筋框架，在其连接处设置加强钢筋笼，保证连接结构的承载能力和耐久性，且可免模板、脚手架、免钢筋现场绑扎进行外侧现浇层的现浇，简化了现场操作工序，提高了现场施工效率。 - 发明一种装配式预制板构件。既提供了一种装配式预制板构件，包括预制板砼和若干个肋梁，肋梁承担施工阶段施工荷载，且能加强板构件自身刚度，通过工厂化作业解决了现有技术中预制板构件节点钢筋连接困难的问题，简化了现场操作工序，提高了现场施工效率。 创新成果[3]创造性的提出了装配整体式地下车站各构件连接节点方案,解决了各预制构件之间有效连接问题。 - 发明一种装配式结构件的连接结构。即提供了一种装配式结构件的连接结构，研发了一种新型U型环扣搭接连接形式，解决了预制构件定位实施难的问题，加强了预制结构件与混凝土结构件连接节点的受力强度；同时将预制结构件和混凝土结构件通过现浇方式浇筑成整体结构，解决了现有装配式结构件接缝处易漏水的问题。 - 发明一种装配式组合梁及梁板节点。即一种装配式组合梁技术，通过型钢有效连接，保证预制构件安装高效，型钢能承担施工阶段荷载，减少施工阶段钢筋配筋数量，外置牛腿方便预制板安装，能有效地提高板梁之间的结合强度及受力性能。 - 发明一种装配式板墙连接节点。既提供了一种装配式板墙连接节点，该节点通过预埋定位组件对上层侧墙预制件和下层侧墙预制件之间相对位置进行定位固定，有效解决了现有预制结构件定位及连接固定难度大的问题，同时预埋定位组件可对该装配式结构连接节点起到支撑作用，增强了连接节点的受力强度。 - 发明一种装配式板连接结构。既提供了一种装配式板连接结构，包括首尾顺次连接的若干预制板本体，预制板本体包括预制板砼及若干个肋梁，相邻两个肋梁之间的预制板砼上现浇筑有现浇砼叠合层，预制板本体上预留有钢筋框架，钢筋框架包括上侧X向筋、下侧X向筋以及连接筋，下侧X向筋置于预制板砼内，上侧X向筋贯穿肋梁，相邻的两个预制板本体连接处设有加强钢筋笼，加强钢筋笼位于现浇砼叠合层内。该实用新型的两个预制板本体之间通过加强钢筋笼与预制板本体端部的钢筋框架之间的搭接，实现了两预制板本体间的刚性连接，保证了该连接结构的承载能力和耐久性，而且免去施工现场钢筋绑扎过程，施工工序简单，施工完成后装配式板连接结构整体性好。 创新成果[4]提出了装配式地下车站机电系统化技术。先将各机电设备系统在工厂整体预制和调试完成后，再分为若干模块运输现场拼装，这大大提高了机电系统的整体质量和性能。 创新成果[5]创造性的提出了地下车站二次结构装配式结构技术方案,解决了地下车站二次结构装配式受限等问题。 - 一种装配式轨顶风道施工方法。即通过车站结构板上对应位置处开设的吊装孔以及布置在车站结构板上的吊装设备将该预制轨顶风道单元 起吊到位，对对应的吊装孔浇筑混凝土，将对应的吊装构件固结在车站结构板上。本发明通过在车站结构板上采用吊装设备将预制轨顶风道单元起吊安装，无需搭设脚手架、模板等，施工便利，施工速度快、效率高，有效地节约施工时间和成本；吊装孔内现浇混凝土形成的现浇湿节点构造能够有效地提高装配式预制轨顶风道的结构承载能力及耐久性，提高轨顶风道的质量。 - 一种预制轨顶风道与结构板的连接结构及其施工方法。本发明涉及一种预制轨顶风道与结构板的连接结构及其施工方法，该连接结构包括轨顶风道和结构板，轨顶风道包括沿风道纵向依次拼接的多个预制风道单元，各风道单元顶部均设有浇筑槽，结构板上开设有多个浇筑孔，每一浇筑孔与其中一个浇筑槽导通，各风道单元通过浇筑于各浇筑孔及各浇筑槽内的现浇混凝土固结于结构板底部。通过在风道单元的侧板顶部设置浇筑槽以及在结构板上设置浇筑孔并现浇混凝土，可实现风道单元与结构板的可靠连接，无需搭设脚手架、模板等，施工效率高，有效地节约施工时间和成本；能显著地提高轨顶风道安装结构的稳定性和可靠性；现浇混凝土能隔绝风道单元与结构板之间的空隙，提高轨顶风道的密封性。 - 一种装配式站台。本发明属于轨道交通工程技术领域，具体涉及一种装配式站台，包括第一预制站台板、第一预制站台墙、第二预制站台墙和现浇底板；所述第一预制站台板的两端分别与所述第一预制站台墙和所述第二预制站台墙连接；所述现浇底板上用于与所述第一预制站台墙和所述第二预制站台墙连接的位置均设有预制杯口座；所述第一预制站台墙的底部和所述第二预制站台墙的底部分别置于对应的预制杯口座的杯口中，且预制站台墙与对应的预制杯口座之间浇筑有混凝土。本发明能够提高装配式结构的稳定性及连接节点强度、施工质量，同时站台板、站台墙以及预制杯口座均采用预制的形式，可以提高施工效率及建筑质量，缩短工期。

四、第三方评价

1、专家委员会鉴定意见 1）装配整体式地下车站成套技术方案专家咨询会专家意见 2019年3月20日，无锡地铁集团有限公司在无锡主持召开了《装配整体式地下车站成套技术方案》专家咨询会，会议邀请了全国勘察设计大师史海鸥等专家组成专家组，专家组听取了中铁第四勘察设计院集团有限公司关于装配整体式地下车站成套技术方案的汇报，经过与相关单位的充分沟通交流，形成咨询意见如下: （1）本次汇报的装配整体式地下车站成套技术方案基本合理可行，进一步深化完善、科研验证后可作为实施方案。 （2）建议与施工单位进一步对接，深化构件制作、拆分、吊装等方案设计。 （3）建议与相关监管部门对接，提前启动装配式地下车站相关验收办法等标准的编制工作。 2）无锡至江阴城际轨道交通工程抗震专项论证报告专家意见 2020年4月16日，无锡地铁集团有限公司在无锡主持召开了锡澄线南门站抗震设防专项论证会，会议邀请了陈湘生院士等专家组成专家组，专家组听取了中铁第四勘察设计院集团有限公司关于装配整体式地下车站成套技术方案的汇报，经过与相关单位的充分沟通交流，形成咨询意见如下: 首次在软土富水地区、基坑多道支撑条件下，建造预制装配整体式地下车站。创新地采用（1）单面预制外墙板的叠合结构型式和上下预制墙板间环扣搭接节点新形式，连接节点合理可靠；（2）叠合预制型钢混凝土梁与钢管柱的栓焊连接梁柱新节点，安装高效；（3）先张预应力叠合中板和顶板，无支架安装，施工方便。上述的新型节点构造保证了装配车站的整体抗震性能。 该预制装配整体式地下车站结构总体上达到国际先进水平，其中单面预制外墙板的叠合结构型式和上下预制墙板间环扣搭接节点新形式达到国际领先水平。 3）《无锡至江阴城际轨道交通工程南门站装配式专项设计》专家意见 本项目为装配整体式地下车站，车站结构中板、顶板、侧墙、钢管柱、纵梁、站台板、轨顶风道、楼梯及内隔墙等均采用预制构件。预制装配率指标计算方法参照省市相关规定执行，满足Z1大于30%，预制装配率大于50%的要求。经过计算Z1为99.3%，预制装配率为90.2%，星级评定为三星级。 - 科技查新结论 委托湖北省科技信息研究院对《装配叠合整体式车站成套技术》进行了科技查新，科技查新的结论如下： 1）提出了一种适用于富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站设计、施工方法，有效解决了装配式地下车站推广使用受限的问题。 2）提出了采用单面预制外墙板的叠合结构型式，实现地下车站预制装配及整体现浇的良好结合，提升了地下车站装配整体式建造技术。 3）创造性的提出了装配整体式地下车站各构件新型环扣式节点连接方案,解决了各预制构件之间有效连接问题。 4）提出了装配式地下车站机电系统你化技术。先将各机电设备系统在工厂整体预制和调试完成后，再分为若干模块运输现场拼装，这大大提高了机电系统的整体质量和性能。 5）开展了装配整体式有柱地下车站“半预制+半现浇叠合结构”抗震计算理论及计算方法研究,填补了国内外研究的技术空白。 6）提出了装配整体式有柱地下车站整体及各构件不同工况下受力性能研究计算理论及计算方法，填补了国内外装配整体式有柱地下车站计算理论及方法的空白。 7）提出了装配整体式有柱地下车站智能化虚拟建造技术，有效解决了施工过程中各构件之间拼装、定位问题，填补了国内外装配整体式地下车站智能化虚拟建造技术的空白。 3、中国公路学会隧道与地下空间工程创新奖一等奖 4、第二届地下空间创新大赛优秀科技成果第三名 5、江苏省省级绿色智慧示范片区标准化星级工地 6、江苏省装配式示范性工程 7、江苏省省级绿色建筑发展专项资金项目

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 该《装配叠合整体式地下车站关键技术》作为“无锡绿色智慧建筑工业化产业基地”技术支撑，形成了从装配方案体系设计、预制构件设计及产业化生产、施工智能化管理、设备研发应用的全流程关键技术研究，为后续装配式地下车站在全国推广提供坚实基础。 主要应用单位情况表 序号; 单位名称; 应用的技术; 应用对象 及规模; 应用起止时间; 单位联系人/固定电话. 1; 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司; 明挖装配整体式地下车站技术; 无锡S1线南门站; 2021.4~2023.6; 万凯/18851516119. 2; 天盈建筑科技有限公司; 明挖装配整体式地下车站技术; 无锡S1线南门站; 2021.4~2023.6; 陆婷婷/13961822588. 3; 江苏中车城市发展有限公司; 明挖装配整体式地下车站技术; 无锡S1线南门站; 2021.4~2023.6; 康鹏程/18595528635. 注：主要应用单位（包含是应用单位的完成单位）情况按上表格式说明，不超过15个。 |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 4270 | 3935 | 2960 | 2635 |
| 2022 | 3051 | 2656 | 1670 | 1230 |
| 累 计 | 7321 | 6591 | 4630 | 3865 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 新增销售额为各应用单位本项目成果相应年度的节支（节约工程直接成本）汇总，新增利润为各应用单位应用本项目成果年度的新增加利润汇总，具体请见应用证明。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 《装配叠合整体式地下车站关键技术》为装配式地下车站推广应用提供支撑。培养博士后1人，硕士2人，为地铁企业等培训骨干百余人，本课题成果有效支撑了类似工程项目建设，确保了安全和工期，保证了工程建设顺利及后期运营安全。应用本成果的城市轨道交通工程已成为城市交通主动脉，解决了市民出行难的社会问题，社会效益显著。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 装配叠合整体式地下车站关键技术极大减少现场支模及钢筋绑扎工序，现场施工作业量比现浇车站大幅减少，施工垃圾及粉尘大幅减少，机械化作业程度高、现场人工需求小，可实现工厂标准化、产业化生产，质量控制有保障，绿色、节能、低碳、环保、高效、智能，有利于节约资源能源，减小地下车站施工过程对环境的污染，有助于提高我国环境的整体改善。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《预制+现浇装配式地铁地下车站结构地震反应的三维有限元分析》/世界地震工程 | 2021-10-15 | 丁录董，徐军林，庄海洋，陈文斌 | 已见刊 |
| 2 | 《装配整体式地下车站侧墙开洞结构力学性能分析》/城市轨道交通研究 | 2021-12-10 | 潘清，费金新，徐军林，邢琼 | 已见刊 |
| 3 | 《地铁车站叠合式墙板收缩裂缝控制技术研究进展》/混凝土与水泥制品 | 2021-3-10 | 刘毅，潘清，张明亮，刘家彬，庞超明，秦鸿根 | 已见刊 |
| 4 | 《新型装配叠合整体式地下车站关键技术研究》 | 2021-5-20 | 刘毅; 潘清; 郭正兴; 徐军林; 张磊 | 已见刊 |
| 5 | 《部分预制装配式地铁地下车站结构整体抗震性能研究》/地震工程与工程振动 | 2021-10-15 | 郭建刚，王永伟，庄海洋，陈文斌 | 已见刊 |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《预制+现浇装配式地铁地下车站结构地震反应的三维有限元分析》 | 《异跨框架式地铁地下车站结构三维非线性地震响应分析》/游裕鑫1邵国建1李昂2刘旭3 | 河南科学 | 2022，40(04) |
| 2 | 《地铁车站叠合式墙板收缩裂缝控制技术研究进展》 | 《混凝土轻质墙板上墙含水率对干燥收缩影响的试验研究》/夏彬华等；《混凝土裂缝控制技术研究及应用》/杨宏伟；《地下车站单侧预制叠合墙板的高性能现浇混凝土技术研究》/张明亮 | 混凝土与水泥制品/建筑技术开发；东南大学 | 2022(01)；2021 |
| 3 | 《新型装配叠合整体式地下车站关键技术研究》 | 《装配式地铁车站智能门式起重机拼装关键技术》/余诚；《不均匀地层条件下装配式车站力学特性研究》王新线等/《装配整体式地下车站中板大开孔力学性能研究》/雷崇；《富水地区装配整体式地下车站设计关键技术研究》/付先进 | 建筑技术开发；现代城市轨道交通；铁道工程学报；铁道建筑技术； | 2022(09)；2021(S1)；2022,39(10）；2022(12) |
| 4 | 部分预制装配式地铁地下车站结构整体抗震性能研究 | 《预制装配式地铁车站关键施工技术分析》/《富水地区装配整体式地下车站设计关键技术研究》/《 装配整体式地下车站中板大开孔力学性能研究》/装配式地铁地下车站结构的地震易损性分析 | 科技资讯；铁道建筑技术；铁道工程学报；西安工业大学 | 2023,21(01)；2022(12)；2022,39(10)；2022 |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准 | 《无锡市装配叠合整体式地下车站施工质量验收标准》 | 中国 | 锡建质〔2021〕12号 | 2021-4-8 | 锡建质安〔2021〕12号 | 无锡地铁集团有限公司、无锡市住房和城乡建设局、无锡市梁溪城市发展集团有限公司、江苏中车城市发展有限公司等 | 张军，潘清，莫振泽、徐军林、陈江渝、刘毅、胡正波、吕坚品、衡瑜、崔刚等 |
| 2 | 标准 | 《装配叠合整体式地下车站施工图审查要点》 | 中国 | 锡建设〔2021〕5号 | 2021-4-8 | 锡建设〔2021〕5号 | 无锡地铁集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、无锡市住房和城乡建设局等 | 潘清，莫振泽、陈江渝、徐军林，胡正波，刘毅等 |
| 3 | 发明 | 一种装配式轨顶风道施工方法 | 中国 | CN110359671A | 2019-10-22 | 4325481 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林等 |
| 4 | 发明 | 一种预制轨顶风道与结构板的连接结构及其施工方法 | 中国 | CN 111593861 B | 2021-12-24 | 4864456 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林，胡正波等 |
| 5 | 发明 | 基坑装配式支撑结构以及支撑施工方法 | 中国 | CN 111395351 B | 2022-7-22 | 5330642 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林等 |
| 6 | 实用 新型 | 一种装配式平顶有柱地下结构 | 中国 | CN210066818U | 2020-02-14 | 10057514 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林，胡正波等 |
| 7 | 实用 新型 | 装配式组合梁及梁板节点 | 中国 | CN202020545214 | 2022-02-02 | 12436289 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司、无锡地铁集团有限公司 | 潘清，徐军林等 |
| 8 | 发明 | 基坑装配式支撑结构以及支撑施工方法 | 中国 | CN111395351 B | 2022-07-22 | 5330642 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林等 |
| 9 | 发明 | 一种装配式多层平顶大跨无柱地下结构及其明挖施工方法 | 中国 | CN113513041 B | 2023-02-14 | 5736614 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 徐军林，胡正波等 |
| 10 | 实用 新型 | 一种配套装配式地铁车站的内拉式侧模结构 | 中国 | CN216275815 U | 2022-4-12 | 16251327 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司、无锡地铁集团有限公司 | 莫振泽，徐军林，胡正波等 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1971年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 党委书记、 董事局主席 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13921151698 |
| 通讯地址 |  | 无锡清扬路228号地铁大厦27楼 |  |  |  | 邮政编码 | 214023 |
| 电子信箱 |  | 93513342@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13921151698 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 第二十五届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖 第二十六届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖 第二十八届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖 第二届地下空间创新大赛优秀科技成果第三名 第三届“联盟杯”铁路工程BIM应用大赛综合工程项目BIM应用多阶段组一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主持人。全面负责项目研究、协调工作，组织制定项目依托工程建设，协调研究成果的推广应用。布局研发装配叠合整体式地下车站成套技术，从设计、生产、运输、施工及运营等各个环节，发明了装配叠合整体式车站成套技术。对本项目的创新点1、2、3、5做成了重要贡献（旁证：见知识产权1）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 潘清 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13861880683 |
| 通讯地址 |  | 无锡清扬路228号地铁大厦2502室 |  |  |  | 邮政编码 | 214023 |
| 电子信箱 |  | 93513342@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13861880683 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年优秀市政公用工程轨道交通二等奖 2016年城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 2016年省第17届优秀工程设计一等奖 第二届地下空间创新大赛优秀科技成果第三名 第三届“联盟杯”铁路工程BIM应用大赛综合工程项目BIM应用多阶段组一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，发明了单面预制外墙板的叠合结构型式，发明了装配整体式地下车站各构件新型环扣式节点连接方案，发明了装配式地下车站机电系统化技术等，为富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站技术做出了创造性的贡献。对本项目创新点1、2、3、4、5做成了重要贡献（旁证：见知识产权1、2、7、代表论文2~4）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的75%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 莫振泽 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 总工办高级主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15861570525 |
| 通讯地址 |  | 无锡清扬路228号地铁大厦2507会议室 |  |  |  | 邮政编码 | 214023 |
| 电子信箱 |  | 93513342@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15861570525 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年度江苏省土木建筑学会土木建筑科技奖一等奖 2021年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 2017年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 2019年度江苏省地下空间学会科学技术奖二等奖 第二届地下空间创新大赛优秀科技成果第三名 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。主要参与了主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，发明一种配套装配式地铁车站的内拉式侧模结构型式，为富含水地层带内支撑的明挖法施工装配整体式有柱地下车站技术等方面做出了创造性贡献。对本项目的创新点1、3做成了重要贡献（旁证：见知识产权1、2、10）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的70%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 徐军林 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973.04.06 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 武汉 |
| 行政职务 |  | 副总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 027-51156644 |
| 通讯地址 |  | 湖北省武汉市和平大道745号铁四院城地院 |  |  |  | 邮政编码 | 430063 |
| 电子信箱 |  | 13871022860@189.cn |  |  |  | 移动电话 | 13871022860 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2013年 《长株潭城际铁路地下车站设计标准研究》作为主要完成人 获得中铁建总公司科学技术二等奖 2022年《无锡地铁装配叠合整体式地下车站》作为主要完成人 获得中国公路协会隧道与地下空间工程创新奖一等奖； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。 提出了装配叠合整体式地下车站的结构体系，以及该体系单面预制墙板及环扣搭接节点等结构形式，并完成该装配式结构体系的科研工作。对本项目的创新点1、2、3、4、5做成了重要贡献（旁证：见知识产权1、2、3、4、5、6、7、8、9、10）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的70%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 陈江渝 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.6 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 处长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市住建局 |  |  |  | 办公电话 | 0510-81822758 |
| 通讯地址 |  | 无锡市经开区观山路199号 |  |  |  | 邮政编码 | 210041 |
| 电子信箱 |  | 26028186@QQ.COM |  |  |  | 移动电话 | 15161533355 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，针对华东片区软土富水带内支撑地下车站特点，提出一种可应用推广的装配叠合式结构体系，同步布局标准、专利及相关论文等工作，为项目的推进做出了杰出贡献。对本项目的创新点1、2做成了重要贡献（旁证：见知识产权1）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘毅 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081960177 |
| 通讯地址 |  | 无锡市梁溪区清扬路228号无锡地铁大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 214000 |
| 电子信箱 |  | 746151309@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15852710900 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 第二届地下空间创新大赛优秀科技成果第三名（2021.06） |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》。结合无锡地铁首次在软土富水地区、基坑多道支撑条件下建造新型装配叠合整体式地下车站工程，提出了新型装配叠合整体式地下车站新型结构体系，对结构整体受力性能、侧墙底节点抗震性能、侧墙顶节点抗震性能、顶层纵向梁柱节点静力性能、叠合顶板力学性能试验研究、抗裂防水综合技术等开展了系列研究。对本项目的创新点1、2、3做成了重要贡献（旁证：见知识产权1、2）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的65%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 胡正波 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988.10 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15013040610 |
| 通讯地址 |  | 无锡市梁溪区清扬路228号无锡地铁大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 214000 |
| 电子信箱 |  | 512753728@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15013040610 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 《无锡地铁装配叠合整体式地下车站》项目荣获中国公路协会隧道与地下空间工程创新奖一等奖(2022年)； 《苏州轨道交通四号线支线溪霞路站配套地下空间基坑工程》获得湖北省勘察设计成果评价认定为一等成果(2022年)； 《苏州轨道交通四号线支线溪霞路站配套地下空间工程设计》获得湖北省勘察设计二等奖(2022年)。 《苏州湾地下空间项目》获得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖(2022年)； 《无锡至江阴城际轨道交通工程可行性研究报告》获得中铁建优秀工程咨询成果二等奖(2022年)； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。负责项目初期调研，针对国内装配式现状，根据地下装配式结构特点和受力情况，结合目前国内现有规范和标准，参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，涵盖装配式车站设计、生产、施工及验收等各个环节。对装配叠合式车站构件划分、节点力学性能、防水关键技术及车站施工验收标准等方面做出了创造性的贡献。对本项目的创新点1、2、3、5做成了重要贡献（旁证：见知识产权1、2、4、6、9、10）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 吕坚品 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982.5 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 党委副书记 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市梁溪城市发展集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 83159011 |
| 通讯地址 |  | 无锡市梁溪区中南路86号汇智大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 214000 |
| 电子信箱 |  | 18961859886@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13914141914 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。负责项目初期调研，主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，涵盖装配式车站咨询等各个环节。对本项目的创新点1、2做成了重要贡献（旁证：见知识产权1）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的40%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 衡瑜 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.2 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 副总工 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15161696108 |
| 通讯地址 |  | 无锡市清扬路228号地铁大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 214023 |
| 电子信箱 |  | 575734537@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15161696108 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 大学本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。负责项目初期调研策划，主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，涵盖装配式车站生产等环节。对本项目的创新点1、2做成了重要贡献（旁证：见知识产权1）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 崔刚 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 天津 |
| 行政职务 |  | 副总经理、总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏中车城市发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13702006989 |
| 通讯地址 |  | 无锡市锡山区安镇 |  |  |  | 邮政编码 | 210041 |
| 电子信箱 |  | 654766122@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13702006989 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、移动模架现浇箱梁施工技术，中铁十八局科技进步一等奖（2007年）； 2、GPS高差拟替代跨河、谷水准测量可行性研究，中铁十八局科技进步二等奖（2007年）； 3、高原多年冻土区铁路GPS测量技术，中国铁道学会科技进步三等奖（2007年）； 4、青藏铁路多年冻土区桥梁施工技术研究报告，中铁十八局科技进步一等奖（2008年）； 5、盾构管片自动化流水线生产施工工法，2009年度企业级工法； 6、2010年度 中国建筑业协会“全国工程建设优秀质量管理小组”； 7、机制砂配制钢纤维高强高性能混凝土的试验研究，中铁十八局科技进步三等奖（2013年）； 8、单厂双线CRTSII型轨道板生产技术研究，中国建筑学会科技进步三等奖（2015年）； 9、大跨上承式劲性骨架混凝土铁路拱桥施工关键技术研究，中国施工企业管理协会科学技术特等奖（2017年）。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人。组织实施锡澄线全国首个装配叠合整体式地下车站南门站，进行试拼装试验，组织深化设计，参与研发配套“新型多功能龙门吊”、“多功能可移动拼装机”、“预制侧墙翻板机”等，组织南门站预制构件生产、安装工艺研究。主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，对本项目的创新点1、2做成了重要贡献（旁证：见知识产权1）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的40%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、主要完成人情况

| 姓 名 |  | 郭正兴 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1956.08 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | 025-52091354 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区东南大学2号 |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | guozx195608@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13705173452 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | “大跨空间钢结构预应力施工技术研究与应用”获2010年国家科技进步二等奖，第1完成人。 “现代预应力混凝土结构创新与创新”获2014年国家科技进步一等奖，第14完成人。 “装配式混凝土结构创新与应用”获2017年江苏省科学技术一等奖，第1完成人。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2023.04 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要参与研发了《装配叠合整体式地下车站关键技术》，提出装配叠合整体式地下车站基本形式，并开展了大量基础性研究，解决了示范工程中的关键问题。对本项目的创新点1、2、3做成了重要贡献（旁证：见代表性论文4）。本人在该项目技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的35%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 无锡地铁集团有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913202006829704176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 张军 | 单位性质 | 国有企业 | 传 真 | 0510-81961000 |
| 联 系 人 |  | 莫振泽 | 联系电话 | 15861570525 | 移动电话 | 15861570525 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市清扬路228号地铁大厦 |  |  | 邮政编码 | 214023 |
| 电子信箱 |  | 93513342@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 全面负责本项目研发，会同合作单位大力开展推广应用，主要贡献如下： - 全面负责研发《装配叠合整体式地下车站关键技术》专项内容，承担项目研究总负责、研究方案制定与研究成果总结、推广工作。 - 依托无锡S1线南门站、5号线新阳路站等装配叠合整体式地下车站实际应用，提出了一种地层适应强、防水性能好、结构适应广、预制构件轻、节点连接快的装配式成套技术方案，通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，促进建筑业与信息化深度融合，形成了装配叠合整体式车站成套技术。 - 合同合作单位将研究成果在无锡、武汉等城市多条地铁线路地下车站广泛应用，有效缩短了周期，取得了重大社会、环境及经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 武汉 | 国企 | 湖北省武汉市武昌区和平大道745中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 创新点1、2、3、4、5 |
| 2 | 无锡市住房和城乡建设局 | 113202000140065697 | 无锡 | 机关单位 | 地址无锡市经开区观山路199号8号楼728 | 创新点1、2 |
| 3 | 无锡市梁溪城市发展集团有限公司 | 91320200MA1MXJ3D6D | 无锡 | 国企 | 无锡市梁溪区扬名街道中南路86号汇智大厦（214000） | 创新点1、2 |
| 4 | 江苏中车城市发展有限公司 | 913205941348477686 | 无锡 | 央企 | 江苏省无锡市惠山区智慧路5号信息港B座15楼，214174 | 创新点1、2 |
| 5 | 东南大学 | 12100000466006770Q | 南京 | 高等院校 | 江苏省南京市江宁区东南大学路2号 | 创新点1、2、3 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 无锡市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 无锡市经开区观山路199号8号楼728 | 邮 编 | 210041 |
| 联 系 人 |  | 鲁丁坤 | 联系电话 | 188 6154 6798 |
| 电子邮箱 |  | 26028186@QQ.COM | 传 真 | 0510-81822777 |
| 推荐意见：（不超过600字） 同意推荐。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明