江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 装配式建筑预应力型钢梁柱节点构造及施工工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 钱野、徐泉、钱育冲、刘荣春、徐豫青、瞿培培、顾超、吴旭、黄超 |  |  |
| 完成单位 | 南通市建设工程质量监督站 南通四建集团有限公司 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 2020年度江苏省建设系统科技项目 | 装配式建筑型钢叠加预应力锚固节点研究与应用 | 2020ZD82 | 2022.12.26 |
| 授权发明专利（项） | 4 | 授权其他知识产权（项） |  |
| 起止时间 | 起始： 2020年 06月 30日 | 完成：2022年 12 月 26日 |  |

二、项 目 简 介

本项目研究的型钢叠合预应力型梁柱节点锚固连接技术应用于建筑工程施工领域。目前的装配式预制构件连接方式主要有钢筋套筒灌浆、叠合构件浇筑、端部机械锚固等方式，其中关键的梁柱节点多采用套筒灌浆连接，主要存在的问题包括：未开发及采用叠合预应力技术，无法有效改善梁柱节点受力特性，无法保证梁柱节点整体性受力要求，且节点抗负弯矩效果较差；梁柱节点强度取决于钢筋套筒连接质量，受限于工艺水平及现场管控能力，存在一定的连接质量隐患；装配式建筑正在向超高层建筑发展，目前的装配建筑梁柱节点纯刚性节点抗震性能有限，难以满足超高层装配建筑抗风抗震设计要求。本研究项目通过研究开发型钢叠合预应力型梁柱节点锚固连接技术，有效提升装配式建筑关键节点连接可靠程度，在节点连接强度及耐久性方面具有优势；装配式建筑仍在快速发展阶段，本项目研究的型钢预应力节点连接方式能够在风荷载、地震等动态荷载作用下有效传递消散能量，有利于保障装配式结构体系的结构整体性能，为装配式建筑在高度方向发展提供技术储备；装配式建筑是建筑产业化发展的标志，本项目研究的新型节点构造相对于传统的套筒连接节点工业化预制程度更高，能够提升吊装速度与精度，提高生产效率；提高装配式建筑结构体系梁柱节点耐候性能，提升房屋建筑质量和品质。 梁柱中间节点主要构造特征是在常规中间柱梁节点连接基础上叠加了预应力，在框架柱内预设十字型钢作为预应力筋一侧的锚固端，在预制梁体上部区域叠加预应力筋并采用后张法穿束张拉锚固在梁体边缘，柱梁节点四个方向张拉可采用交错张拉方式增加节点抗震性能，形成新型节点锚固构造。可在构件预制完成后将端部梁和柱进行预设连接并通过预应力筋初步张拉固定，实现更高程度的构件运输和吊装效率，也可利用传统方式进行分体吊装并在安装到位后进行穿筋和张拉作业。新型锚固构造在装配式端部梁柱节点中叠加了预应力技术，在预制构件生产阶段预设了后期张拉锚固所需的构造和部件，在构件运输和吊装阶段可利用预应力的初步张拉紧固来提高构件集成度实现更高效率安装，在节点锚固构造形成后，通过叠加了多方位多层预应力筋的强化方式有效改善梁柱节点受力特性，整个后浇叠合层较好的保证了节点区域整体力学性能。 梁柱端部节点锚固构造方式利用预应力对节点进行了强化，主要集成了预制柱及上部叠合层、预制梁及上部叠合层、T 型钢及锚板、预应力筋及预留孔道等结构部件和预留位置，利用预埋在柱内的型钢及锚板作为预应力钢筋锚固端，另一端锚固于预 设孔道的梁体内，同时预应力筋在端部型钢锚板垂直方向对向锚固及张拉，在端头方向以锚板为起点两根上下两层呈角度张拉。预埋于柱体内的 T 型钢柱伸出于柱体，上部预留高度在后期进行叠合浇筑并保证钢筋保护层厚度，在梁柱体位置和标高调整到位后进行预应力初步张拉紧固，张拉锚固端矩形区域混凝土先行浇筑，节点外侧的梁体以套筒灌浆或浆锚搭接方式连接于柱体，锚固端矩型混凝土强度到位后进行预应力正式张拉锚固，在叠合部位设置钢筋层并进行整个上部叠合层的混凝土施工。 本创新成果通过研究开发型钢叠合预应力型梁柱节点锚固连接技术，有效提升装配式建筑关键节点连接可靠程度，在节点连接强度及耐久性方面具有优势；型钢预应力节点连接方式能够在风荷载、地震等动态荷载作用下有效传递消散能量，有利于保障装配式结构体系的结构整体性能，为装配式建筑在高度方向发展提供技术储备；新型节点构造相对于传统的套筒连接节点工业化预制程度更高，能够提升吊装速度与精度，提高生产效率；提高装配式建筑结构体系梁柱节点耐候性能，提升房屋建筑质量和品质。

三、主要科技创新

1、梁柱节点区域叠加预应力技术 （1）生产阶段梁体内预应力组件预埋 预应力梁要留出侧模待预应力束安装就位，验收后方可封模。预应力筋张拉端的端部模板应采用木模，宜在预应力筋穿束完成后封闭，根据施工现场预应力筋相应位置在木模上留置圆孔，安装模板时其圆孔应与预应力筋伸出位置相对应。预应力梁侧模安装对拉螺栓打眼时应避开金属波纹管，不得抬高或降低金属波纹管位置，更不能损伤波纹管，造成波纹管漏浆。 原则上非预应力筋制作及绑扎时应避让波纹管及端部锚垫板或预应力筋位置，并对非预应力钢筋作适当调整，以避让预应力筋位置和保证预应力筋矢高；在实际的施工中，当张拉端垫板与框架梁的负弯矩筋交接处，必须将梁端的负弯矩筋向内缩进200mm向下弯或侧弯，以留出锚具及埋件位置,但必须满足锚固长度的要求。优先绑扎预应力梁普通钢筋，并垫好垫块，以便预应力筋准确定位标高。每根预应力梁非预应力筋主筋及箍筋绑扎完成后开始波纹管铺设，波纹管按设计要求固定完毕经验收合格后方可进行梁内构造筋及拉筋绑扎。钢筋焊接作业时严禁将焊机地线接在预应力筋上，不应在预应力筋上打火，进行电焊作业时，需对预应力筋及波纹管采取可靠保护措施。管线及预留孔应在预应力筋铺设之前安装完毕，预埋件应在预应力筋铺设之后再安装，但不得损害已铺设好的预应力筋。 根据施工图预应力筋的中心线距梁底高度定出波纹管底部位置，将托架与梁内箍筋焊接牢固，托架钢筋直径不宜小于12间距同预应力筋曲线点，要求竖向位置误差在±10mm以内。预应力筋制作下料长度按施工图结合预应力筋锚固形式及张拉设备要求的工作长度（一般取1000㎜）正确丈量，并编号。铺管使用的金属波纹管必需经检验合格，如发现脱扣现象应用胶带修补或截断。每根预应力梁波纹管托架固定完毕及螺旋筋就位后，从梁的一端将波纹管穿入钢筋骨架内并放于托架上，波纹管应对称布置于梁内；为了使波纹管在砼浇筑过程中不上浮，用扎丝将波纹管绑扎在钢筋托架上。两根管之间采用大一号管进行连接，两管均旋入接头管中间，两端接口处用胶带封裹。 锚垫板（即喇叭口）安装时套入波纹管，然后按施工图位置定位，并用短钢筋架立与非预应力筋焊接固定，锚垫板后配套螺旋筋调整紧贴垫板，确保局部承压效果，并与垫板及其它非预应力钢筋固定；固定端的锚具采用P型挤压锚具，锚具按设计位置固定于钢筋骨架上，砼浇筑时将其直接埋入砼内；喇叭口与波纹管之间、P型挤压锚具处钢绞线与波纹管之间的缝隙，采用泡沫胶密封，防止在砼浇筑过程中水泥浆进入波纹管内。 （2）梁体上部叠合区域混凝土浇筑 在施工现场进行梁体吊装就位后，将梁柱节点区域下部梁体主筋连接锚固。预应力筋在节点区域与柱内预设的型钢柱连接。叠合部分砼浇捣前应再次进行自检工作，主要检查承压板、螺旋筋等位置是否正确，波纹管是否出现新的破损，如发生不正常情况应调整或修补后方可进行砼的浇筑。预应力梁砼连续浇筑，分层下料、分层振捣；在砼振捣过程中，振动棒严禁接触波纹管；预应力筋张拉端由于钢筋过密，砼浇筑时可采用细石砼进行浇筑并要振捣密实。由于预应力梁砼强度等级与其它梁板砼强度等级不同，砼在浇筑过程中，要先浇筑预应力梁砼，再浇筑其它梁板砼，不至于使砼强度等级产生混淆。试块留置，在浇筑中除留置竣工资料所需要的标养试块外，还要至少留置两组同条件试块，以确定张拉时间。 （3）预应力筋张拉 预应力筋张拉是通过张拉机械将力作用于预应力筋上，然后通过预应力筋的锚固将力作用于框架梁，从而在结构中建立起预应力。混凝土达到设计强度的100%以后，拆除端部模板，不得拆除梁底模板，以便于清理张拉端喇叭口和预应力筋，安装锚具，同时检查张拉端部有无空鼓裂纹等。搭设预应力筋张拉时操作平台，操作平台要有一定的工作面并具有一定稳定性、可靠性。对同层预应力梁，尽量保证对称张拉，从中间向两边对称进行。对异层预应力梁，先张拉下层，再张拉上层。张拉时，通过张拉伸长值的校核，可以综合反映张拉力是否足够，孔道摩擦损失是否偏大，以及预应力筋是否有异常。张拉时要做好现场预应力张拉施工记录表，要求实测伸长值与理论计算伸长值的偏差应在（-6～+6）％范围之内。预应力梁预应力筋张拉完毕，锚固观察12小时后对孔道进行灌浆。 2、梁柱节点型钢与预应力协同增强技术 梁柱节点后浇段处模板及支撑体系安装完毕，先将每根预应力筋从预制梁内部穿孔，待预制梁内部部分的预应力管道穿筋后，再将梁柱节点处的外露预应力筋从柱侧边孔洞处穿入，最后预应力筋将从预制柱型钢槽口内穿出，随即穿入型钢柱预应力筋锚固位置处的孔道内，并作临时固定，等待预应力筋的张拉工作，在预应力筋下料过程中，要保证最终穿入十字型钢柱预应力筋锚固位置。四方位预应力筋穿孔、临时固定工作完毕，进行梁柱节点后浇段处混凝土的浇筑，后浇段内浇筑的混凝土强度应比柱梁混凝土设计强度高一个等级，并不小于C40 ,梁柱节点后浇段处混凝土浇筑后，对后浇混凝土进行养护，待后浇段处混凝土强度达到设计强度的85%后即可拆除后浇段处的模板与支撑系统。梁柱节点后浇段及梁体上部叠合层混凝土浇筑后，待后浇段处混凝土强度达到设计强度的100%后方可进行预应力筋的张拉、锚固工作，由梁体内多方位预应力筋和柱体内型钢柱组成型钢叠加预应力协同增强构造。 设置在节点两侧负弯矩区域的预应力筋增强了节点的负弯矩性能，明显提高装配式梁柱节点承载力和刚度。新型构造中采用的多方位预应力筋交错张拉技术充分发挥了预应力的抗震耗能作用，柱体内预设的型钢既起到预应力筋锚固端的作用，又与预应力筋协同作用传递荷载及共同发挥抗震作用，为装配式梁柱节点在装配式建筑进一步发展应用提供可靠技术路径。 3、结合BIM建模对型钢叠加预应力交错张拉锚固技术方案进行优化及细节细节完善，新型梁柱节点锚固连接技术经有限元受力分析及实体构件结构性能验证，能够有效提升装配式建筑关键节点连接可靠程度，在节点连接强度和抗震性能方面具有明显优势。 （1）新型节点锚固构造方式利用预应力对节点进行了强化，利用预埋在柱内的型钢及锚板作为预应力钢筋节点侧锚固端，另一端锚固于预设孔道的梁体后浇端面。多方向预应力筋在型钢锚板垂直方向对向锚固，在梁端头以锚板为起点进行预应力筋交错张拉。预埋于柱体内的型钢柱伸出于柱体，上部预留浇筑高度在后期进行叠合浇筑并保证钢筋保护层厚度，在梁柱体位置和标高调整到位后进行预应力初步张拉紧固，张拉锚固端矩形区域混凝土先行浇筑，节点外侧的梁体以预留梁主筋或套筒灌浆方式连接于柱体，在叠合部位设置钢筋层并进行整个上部叠合层的混凝土施工。锚固端混凝土强度到位后进行预应力正式张拉锚固，节点型钢柱预留顶部插入上部预制柱预留连通腔区域，在上部预制柱套筒灌浆阶段通过灌浆料实现主体和节点一体化连接。在装配式梁柱节点叠加了型钢及预应力锚固技术后，经有限元受力分析并经结构性能试验验证，新型强化节点的初始刚度和承载力明显大于传统节点的，其中采用新型锚固构造的中间节点极限承载力经有限元建模分析相比传统节点提升74%，经结构性能验证相比传统节点承载力提升50%，尤其是梁柱节点上部负弯矩区域承载力大幅提升，强化节点更不易发生破坏。 （2）本项目研究开发的型钢叠加预应力新型节点能够在风荷载、地震等动态荷载作用下有效传递消散能量，有利于保障装配式结构体系的结构整体性能，为装配式建筑在高度方向发展提供技术储备。节点区域梁体内预应力筋采用交错张拉方式锚固于预制柱型钢，除了增强梁体内受拉方向的承载力外，在承受重复荷载作用时增强耗能能力，支撑装配式建筑在高度方向发展的抗风抗震能力。滞回曲线综合体现了结构构件在重复荷载作用下的荷载—位移规律和结构的抗震性能，也是结构弹塑性动力反应的主要依据，经过基于实体构件尺寸、强度和配筋的节点有限元模型性能分析，强化节点滞回曲线的包络面积优于传统节点，强化节点在抗震方面的耗能能力更好。 （3）新型梁柱节点锚固构造所涉预制构件生产工艺结合南通C21002地块建设项目进行优化，按照实体装配式预制构件生产标准确定了构件生产方案及技术措施要求，包括主要制作工艺流程、模具的设计制作及安装、钢筋加工及安装、预埋件安装、混凝土制备浇筑与养护、拆模及成品保护、构件生产质量控制及常见质量问题控制措施。此外，还研究了提高装配式建筑结构体系梁柱节点耐候性能的界面构造措施，在节点现浇混凝土或锚固连接后通过凹槽内压力注浆填充密实，能够避免存在一定的空隙与空气连通，在空气和雨水环境中不易造成钢筋锈蚀、混凝土强度受损等，提升界面区域整体气密水密性，保障节点在不利环境下长期稳定发挥结构性能。 4、对梁柱预制构件运输吊装、模板支架设置、节点区域钢筋连接锚固、节点端预应力筋锚固、节点及梁体叠合层混凝土浇筑、梁端预应力张拉锚固等环节进行细节优化，为新型强化型节点应用提供细致工艺方案和可靠经验指引。节点区域钢筋连接安装及预应力筋的张拉锚固是连接安装阶段的重点和难点，结合实践项目采取相应技术措施：（1）梁柱节点区域梁主筋满足锚固长度要求时，优先采用直锚方式弯折绕过型钢柱翼缘板，当直锚长度不满足要求时采取钢筋端头加锚固板或弯锚方式，无法绕过时采取焊接套筒或连接板连接方式。（2）对于新型梁柱节点区域的预应力束端头锚固，每根梁设置两束预应力筋，每束由7根直径预应力钢绞线组成，自上而下为“2+3+2”方式经端头固定在锚板上，预应力筋在节点区域锚固于型钢，型钢开孔穿入预应力筋束并将锚板以分层交错方式焊接在型钢翼缘板上，形成交错张拉型钢叠加预应力锚固构造。

四、第三方评价

1、该创新成果研究依托于2020年度江苏省建设系统科技项目“装配式建筑型钢叠加预应力锚固节点研究与应用”，已经过江苏省住建厅验收并取得验收证书。 2、该创新成果已委托中国科学院上海科技查新咨询中心对主要技术要点进行查新，经检索国内公开文献中未见与技术成果相同的技术公开，创新成果具有新颖性，报告编号：202321C07017208。 3、该创新成果针对装配式建筑梁柱节点型钢叠加预应力锚固构造及施工工艺进行研究，结合南通C21002地块建设项目和CR20039地块建设项目进行应用实践，并取得了江苏省住房和城乡建设厅评选的省级工法一项《装配式预应力型钢梁柱结构施工工法》，工法编号：JSSJGF2022-0854。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 2021年10月25日～2023年3月30日，该项目研究成果在南通市C21002地块建设项目和CR20039地块建设项目进行了应用，在装配式构件预制厂完成预制梁、预制柱生产及吊装工艺验证，在项目施工现场完成了梁柱节点区域连接锚固、混凝土浇筑及结构性能试验，取得了明显的经济、社会效益。 项目研究成果应用范围为装配式混凝土结构梁柱节点区域（包括中间节点和端部），在节点连接锚固、改善负弯矩区受力性能、强化抗震性能、增强构件连接界面耐候等方面具有显著优势，尤其适用于抗震性能要求高、结构型式复杂的高层、超高层装配式建筑。在预制构件生产阶段，结合项目装配式结构进行新型梁柱节点生产方案完善、细部构造预设和质量管控措施。相对于常规梁柱节点，型钢叠加预应力节点锚固构造在生产阶段增加了节点中部型钢劲性柱的预埋和预应力波纹管道的敷设，构件生产精度和预埋件放置姿态要求较高，通过生产过程中细致考虑和多轮方案优化，同时保证了构件生产精度、生产速度和技术措施便利性。在连接安装阶段，从梁柱预制构件运输吊装、模板支架设置、节点区域钢筋连接锚固、节点端预应力筋锚固、节点及梁体叠合层混凝土浇筑到梁端预应力张拉锚固等环节进行细节优化，为新型强化型节点应用提供细致工艺方案和可靠经验指引。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021-2022 | / | 235.98 |  |  |
| 累 计 | / | 235.98 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 该创新成果在南通市C21002地块建设项目和CR20039地块建设项目进行了应用，C21002地块项目B#楼中有18层采用装配式框架结构，CR20039地块功能区一主楼中有5层采用装配式框架结构，每层装配式梁柱节点3个，预应力装配式梁6个，采用预应力型钢梁柱节点构造后形成强度、抗震性能和耐久性优良的结构体系，每层预计减少后期维护及避免可能的质量缺陷等间接效益约10.26万元，合计235.98万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 常规的装配构件连接方式如节点区域现浇、套筒灌浆、浆锚连接等方式尽管能满足常规结构体系结构性能要求，但社会对于装配式建筑的担忧仍普遍存在，限制了装配式混凝土结构的推广应用。此外，大型公建项目高度及造型复杂化的特点也要求装配式结构具有强化型连接节点和更好的抗震性能。本项目开发的梁柱节点型钢叠加预应力锚固构造为装配式建筑更快更广应用提供了技术支撑，以强化型节点保证了关键连接部位的可靠度，有利于建筑产业化进程的推进。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 该项目开发的新型梁柱节点锚固构造保证梁柱节点整体性受力要求，改善节点抗负弯矩效果，进一步提升梁柱节点强度，减少连接区域质量隐患，同时增强节点在动荷载作用下受力性能，在连接界面处采取增强耐候措施，有效提升节点连接可靠性和耐久性，大部分构造和工序在预制阶段完成，符合节能减排的政策要求，同时减少结构后期维修养护成本，促进装配式结构绿色健康发展。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑新型梁柱节点锚固构造探析/工程质量 | 2022.1.10 | 钱野、刘荣春、邱林锋 |  |
| 2 | 基于有限元的装配式建筑柱梁叠加预应力节点受力分析/中国住宅设施 | 2021.12.31 | 刘荣春、钱野、郑加富 |  |
| 3 | 装配式建筑梁柱节点锚固连接技术研究/工程技术研究 | 2021.11.25 | 刘荣春、郑加富 |  |
| 4 | 装配式混凝土结构节点连接施工质量控制及新工艺探析/中国住宅设施 | 2022.4.15 | 宋小峰、钱野 |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑新型梁柱节点锚固构造探析 | 装配式绿色建筑梁柱节点固定方法研究/胡智源 | 中国建筑装饰装修/0.166 | 2022.7.10 |
| 2 | 基于有限元的装配式建筑柱梁叠加预应力节点受力分析 | 装配式小型水工建筑物规格定型设计及查询系统研究/侍忠标 | 扬州大学硕士学位论文 | 2022.12.16 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种装配建筑预制型钢混凝土中间柱梁节点预应力筋交错张拉锚固构造及施工方法 | 中国 | ZL2020101872169 | 2021.6.15 | 4487990 | 钱野 | 钱野、刘荣春、王育新、高岚、陈庚、张志峰、徐智颖、刘浩、沈舒敏 |
| 2 | 发明专利 | 一种装配建筑预制型钢混凝土端部柱梁节点预应力筋交错张拉锚固构造及施工方法 | 中国 | ZL2020101871749 | 2021.9.21 | 4689544 | 刘荣春 | 刘荣春、钱野、薛竣、蔡群 |
| 3 | 发明专利 | 装配式构件连接界面耐候构造及施工方法 | 中国 | ZL2021111360496 | 2022.7.22 | 5327317 | 南通市建设工程质量监督站 | 刘荣春、钱野 |
| 4 | 发明专利 | 一种基于BIM技术的装配式建筑观测平台 | 中国 | ZL2020 1 15258172 | 2022.2.8 | 4919170 | 南通四建集团有限公司 | 顾鑫、季建锋、何栋梁、陶华、卞春华、季潜昊、杨潼、何有志、雷九宁、张荣东 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 钱野 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1986.03 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000397 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 260581347@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18862762014 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2017年7月至今，授权发明专利20件，其中第一发明人9件。 2020-02-28，获得江苏省住房城乡建设系统职工技术创新成果奖（发明类）两项，均排名第一； 2022-12-26，江苏省建设系统科技项目（装配式建筑型钢叠加预应力锚固节点研究与应用），排名第一； 2023-2-9，南通市科技计划项目（南通富水砂层地质条件下地铁深基坑防渗漏关键技术研究发明类），排名第一。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 前期收集整理装配式节点方面研究成果，参考相关文献和有关学术报告，基于典型项目需求提出新型锚固节点方案。模型验证阶段重点是根据新型节点构造参数，通过结构力学理论原理计算并运行有限元建模对节点构造和性能进行验证分析。工艺验证阶段重点研究预制构件的工厂化预制和节点区域的对接锚固措施，保证柱梁节点的稳固连接。实践应用阶段是在装配式施工情境下进行新型柱梁节点项目应用，完善节点型钢叠加预应力锚固构造和施工工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 徐泉 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  | 站长 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000397 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 370306587@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13914397838 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、授权发明专利：一种树根桩施工工艺及其实施装置，专利号：ZL201910382562.X。 2、获得2016年度中国公路学会科学技术三等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 指导结合BIM建模对型钢叠加预应力交错张拉锚固技术方案进行优化及细节细节完善，新型梁柱节点锚固连接技术经有限元受力分析及实体构件结构性能验证，能够有效提升装配式建筑关键节点连接可靠程度，在节点连接强度和抗震性能方面具有明显优势。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 钱育冲 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1968.01 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  | 副站长 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000397 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 2106917515@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18118661558 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、授权发明专利：混凝土接缝止水施工工艺，专利号：ZL202010158010.3。 2、授权实用新型专利：一种导流排水型止水钢板结构，专利号：ZL2018 20399218.2。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 指导了新型梁柱节点锚固构造所涉预制构件生产工艺结合建设项目进行优化，按照实体装配式预制构件生产标准确定了构件生产方案及技术措施要求，包括主要制作工艺流程、模具的设计制作及安装、钢筋加工及安装、预埋件安装、混凝土制备浇筑与养护、拆模及成品保护、构件生产质量控制及常见质量问题控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘荣春 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1977.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  | 科长 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000397 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 393042994@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15190825566 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、以第一发明人授权发明专利2件。 2、完成2020年度江苏省建设系统科技项目（装配式建筑型钢叠加预应力锚固节点研究与应用），排名第2。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 对新型梁柱节点锚固构造连接安装工艺方案结合具体装配式结构项目进一步完善，对梁柱预制构件运输吊装、模板支架设置、节点区域钢筋连接锚固、节点端预应力筋锚固、节点及梁体叠合层混凝土浇筑、梁端预应力张拉锚固等环节进行细节优化，为新型强化型节点应用提供细致工艺方案和可靠经验指引。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 徐豫青 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979.1 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  | 科长 | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000397 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 4314719@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13814706986 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、授权发明专利3件，其中第一发明人1件。 2、完成2020年度江苏省建设系统科技项目（装配式建筑型钢叠加预应力锚固节点研究与应用），排名第3。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 共同研究开发型钢叠加预应力新型节点，能够在风荷载、地震等动态荷载作用下有效传递消散能量，有利于保障装配式结构体系的结构整体性能，为装配式建筑在高度方向发展提供技术储备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 瞿培培 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南通 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  |  | 办公电话 | 59000385 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市工农南路150号 |  |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | 627879340@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15716298178 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06-2023.05 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与研究提高装配式建筑结构体系梁柱节点耐候性能的界面构造措施，应用于装配式混凝土梁柱节点连接界面处，提升界面区域整体气密水密性，保障节点在不利环境下长期稳定发挥结构性能。协助结构性能验证，试验数据显示梁柱节点上部负弯矩区域承载力大幅提升，强化节点更不易发生破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 顾 超 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994.7.5 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南通市 |
| 行政职务 |  | 技术负责人 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南通四建集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 南通市崇川区胜利路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 226300 |
| 电子信箱 |  | 548317018@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18362963299 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获各级QC成果九项 获中建协全国BIM大赛一等奖一项、省市级BIM大赛成果三项 江苏省省级工法三项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2021.10-2022.9.30 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 采用BIM技术优化梁柱施工节点，保证了梁柱端头锚固点位的施工质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 吴旭 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1971.10.19 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南通市 |
| 行政职务 |  | 主任工程师 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南通四建集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 南通市崇川区胜利路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 226300 |
| 电子信箱 |  | 3154323518@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13506285375 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕 士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获各级QC成果九项 获中建协全国BIM大赛一等奖一项、发明专利一项 国家级工法一项、省级工法四项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2011.10-2022.9.30 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 优化现场预应力施工流程，负责现场预应力施工管理，保证了梁柱节点施工质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 黄超 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989.3.5 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南通市 |
| 行政职务 |  | 技术员 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南通四建集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 南通市崇川区胜利路8号 |  |  |  | 邮政编码 | 226300 |
| 电子信箱 |  | 294453932@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18906290298 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获两项实用新型专利 省级QC成果两项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2021.10-2022.9.30 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责现场施工图纸核对及BIM模型搭建。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人如实提供了本申报书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 南通市建设工程质量监督站 |  |  | 统一社会信用代码 | 12320600467541660L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 徐泉 | 单位性质 | 事业单位 | 传 真 | 051359000397 |
| 联 系 人 |  | 钱野 | 联系电话 | 59000397 | 移动电话 | 18862762014 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南通市崇川区工农南路150号政务中心917室 |  |  | 邮政编码 | 226000 |
| 电子信箱 |  | zljd0513@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 1、结合BIM建模对型钢叠加预应力交错张拉锚固技术方案进行优化及细节细节完善，新型梁柱节点锚固连接技术经有限元受力分析及实体构件结构性能验证，能够有效提升装配式建筑关键节点连接可靠程度，在节点连接强度和抗震性能方面具有明显优势。 2、新型梁柱节点锚固构造所涉预制构件生产工艺结合建设项目进行优化，按照实体装配式预制构件生产标准确定了构件生产方案及技术措施要求，包括主要 制作工艺流程、模具的设计制作及安装、钢筋加工及安装、预埋件安装、混凝土制备浇筑与养护、拆模及成品保护、构件生产质量控制及常见质量问题控制措施。提高装配式建筑结构体系梁柱节点耐候性能的界面构造措施，应用于装配式混凝土梁柱节点连接界面处，提升界面区域整体气密水密性，保障节点在不利环境下长期稳定发挥结构性能。 3、完善新型梁柱节点锚固构造连接安装工艺方案，对梁柱预制构件运输吊装、模板支架设置、节点区域钢筋连接锚固、节点端预应力筋锚固、节点及梁体叠合层混凝土浇筑、梁端预应力张拉锚固等环节进行细节优化，为新型强化型节点应用提供细致工艺方案和可靠经验指引。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 南通四建集团有限公司 | 913206121387235782 | 江苏南通 | 企业 | 江苏省南通市崇川区胜利路8号、邮编226300 | 1、现场进行预应力装配式结构创新型施工，优化预应力结构与装配式结构连接节点，保证节点连接质量及连接强度。2、进行预应力节点承载试验，验证新型锚固构造结构和耐心性能。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

- 推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 南通市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南通市崇川区工农南路150号 | 邮 编 | 226000 |
| 联 系 人 |  | 纪海东 | 联系电话 | 0513-59000340 |
| 电子邮箱 |  |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过600字） 该创新成果针对装配式建筑梁柱节点型钢叠加预应力锚固构造及施工工艺进行研究，结合BIM建模进行了方案设计优化，结合有限元建模进行力学性能和抗震性能对比分析，并制作了足尺试件进行实体结构性能试验验证。项目研究成果应用范围为装配式混凝土结构梁柱节点区域（包括中间节点和端部），在节点连接锚固、改善负弯矩区受力性能、强化抗震性能、增强构件连接界面耐候等方面具有显著优势，尤其适用于抗震性能要求高、结构型式复杂的高层、超高层装配式建筑。在预制构件生产阶段，结合项目装配式结构进行新型梁柱节点生产方案完善、细部构造预设和质量管控措施。在连接安装阶段，从梁柱预制构件运输吊装、模板支架设置、节点区域钢筋连接锚固、节点端预应力筋锚固、节点及梁体叠合层混凝土浇筑到梁端预应力张拉锚固等环节进行了细节优化。 新型锚固构造及工艺技术使得装配式框架关键节点受力性能及强度得到保证，提升装配式构件工业集成度，提高吊装安装速度和精度，增强梁柱关键节点构造在不利荷载组合作用下的结构性能，同时增强节点耐候能力，为强化型节点应用提供细致工艺方案和可靠经验指引，有助于进一步拓宽装配式结构的应用范围和发展空间。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明