江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | （严格按照排名顺序填写） 董凯、刘现荣、齐玉军、徐恩祥、韩之栋、常明媛、朱亚农 |  |  |
| 完成单位 | 1 中建科工集团江苏有限公司 2 南京工业大学 3 中建科工集团有限公司 4 江苏诚立方环保新材料有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 公司重点研发项目 | 铝蜂窝新型墙板体系在钢结构装配式建筑的应用研究 | ZJKG-2020-KT-05 | 2022年12月 |
| 授权发明专利（项） | 1 | 授权其他知识产权（项） | 5 |
| 起止时间 | 起始：2020年1月31日 | 完成：2022年12月31日 |  |

二、项  目  简  介

（限1200字） 传统墙板用在钢结构建筑上，容易出现渗水、开裂、有冷桥、现场开槽开洞可加工性差、饰面需二次处理及无法降噪等问题。复合墙板可在一定程度上减少或克服这些问题。 铝蜂窝夹芯板是由两层薄而强的面板材料和中间厚而轻的蜂窝芯材复合而成，具有强度高、刚度大、抗冲击性好、减振吸能好、可塑性强等优点。本项目提出了一种铝蜂窝夹芯板作为覆面板的新型轻钢龙骨复合墙板结构，将铝蜂窝夹芯板固定与轻钢龙骨两侧，形成新型铝蜂窝复核墙板体系，探讨基于铝蜂窝夹芯板的新型轻质墙板体系在装配式建筑结构中的应用。新型墙板体系能够更好地适应装配式钢结构建筑，针对传统预制墙板与装配式钢结构建筑之间出现的问题，研究铝蜂窝新型墙板性能并在成型、连接方面进行升级改进，以适合钢结构装配式建筑。 本项目主要研究内容和成果包括：①基于钢结构与新型墙体的协同性进行总体设计及构想，运用建筑性能和结构性能试验、数值模拟等方法，提出了标准化单元式窗墙一体板系列产品适用的理论及技术方法，形成了新型铝蜂窝复合墙板体系设计关键技术。②结合单元式新型墙体设计技术，提出了铝蜂窝板轻钢龙骨复合新型墙板之间及其组件之间的连接方法，并形成“几”字形复合材料止水键专利，解决了拼缝变形与防水问题；针对新型墙板与主体钢结构之间连接刚度与变形协调，创新性地提出了内嵌和外挂两种构造连接技术，并形成T形外挂墙板连接节点专利，实现了新型墙板高效安装与毫米级的安装精度。③根据新型墙板的设计与研究，运用BIM技术，进行墙板空腔内的管线综合排布及精准定位，实现了墙体原位拼装技术及外墙一体化整体安装技术，并形成基于钢结构装配式建筑的铝蜂窝墙体安装工法，固化了新型墙板的安装经验，该综合技术在宿迁市第一高中、项里学校等成功应用，取得了良好的社会和经济效益，对同类工程具有借鉴意义。 铝蜂窝新型墙板采用工厂化生产，干法施工，整板安装，施工质量好，工期缩短三分之一左右。使用中无需设置构造柱及圈梁、门窗不需要过梁，减少工程造价。在安装过程中只需要四个工人就可以，在砌筑相同工程量的墙体，在装配式建筑的建造中施工工期比传统的提高50%，改善了我国建筑施工周期长的缺点，提高社会的生产力水平。铝蜂窝新型墙板适用于不同建筑体系，满足不同建筑功能。墙板安装后表面光滑、平整度好,大大提高了施工效率。对于建设单位而言，开发周期的减少，资金周转快，可以提前收益。 推广应用及前景：国家出台政策，大力提倡使用新型、环保的墙体材料。铝蜂窝新型墙板墙板的生产绿色环保，其环保、节能的优势是其成为首选墙材的原因之一。由于铝蜂窝新型墙板导热系数较低，与传统的墙体材料相比保温隔热性能得到很大的提高，能够满足不同地区对墙体保温隔热性能的要求，且可以大大减少人们的冬季采暖耗能，从社会、国家角度来看，墙板的节能费用较为，对国家环境保护大为有利。

三、主要科技创新

（限5页） 1、主要科技创新 （1）研究背景 ①提出问题或需求 传统砌筑材料（砖、加气混凝土等）碳排放较高且用于钢结构建筑时易出现渗水、开裂、现场开槽等问题，寻求适用于钢结构装配式建筑的新型低碳墙板迫在眉睫。新型铝蜂窝轻钢龙骨复合墙板可在一定程度上减少甚至避免以上问题，铝蜂窝夹芯板由水泥纤维面板和蜂窝芯材复合而成，具有强度高、刚度大、抗冲击性好、减振吸能好、可塑性强等优点。 本研究项目为自选项目，开发了一种以铝蜂窝夹芯板为覆面板的新型轻钢龙骨复合墙板体系——新型铝蜂窝-轻钢龙骨复合墙板，研究了基于铝蜂窝夹芯板的新型轻质墙板体系在装配式建筑结构中的应用。 ②解决问题的思路和技术路线 1）工作思路：以传统墙板的问题为导向，研究新型铝蜂窝复合墙板的性能、做法，并在成型、连接方面进行研究。按照新型铝蜂窝轻钢龙骨复合墙板体系设计、连接节点构造、墙板建造运输三部分展开，将成果应用在钢结构装配式建筑内、外墙体上，以改善墙板与装配式建筑适应性与协调性。 2）采取技术路线如下： ①根据建筑构造和结构构造两方面提出铝蜂窝新型墙板结构设计。 ②根据理论研究及试验所获得的性能指标，进行墙板体系研发，包括保温、防水层、水平和竖向拼缝、窗台等细部做法。对其防火、隔音、保温隔热、防水、抗冲击、吊挂力等功能进行检测和理论分析。 ③对力学性能进行研究。包括墙板纯剪试验，获得墙板抗侧刚度、承载力以及滞回曲线；通过带墙板一榀框架侧推试验获得了有墙板和无墙板框架的抗侧性能。 ④示范应用。在宿迁第一高级中学项目图书馆等项目应用，进行实践检验。固化墙板的安装工艺和施工流程，形成相关标准。 （2）关键技术及创新点 ①关键技术 1）铝蜂窝轻钢龙骨复合新型墙板体系设计关键技术。包括铝蜂窝轻钢龙骨复合新型墙板计算分析与设计、内墙板标准单元设计、外墙板标准单元设计。 表1 标准单元内墙板设计参数选用表 墙高（mm）; 墙厚（mm）; 竖向C形龙骨（mm）; 水平C形龙骨（mm）; 保温岩棉（mm）; 传热系数W/（m2·K）; 声级差（dB）. 3050; 160; 80×35×1.5; 80×35×1; 80; 0.65; 48. 200; 120×35×1.5; 120×35×1; 120; 0.52; 56. 3660; 160; 80×35×1.5; 80×35×1; 80; 0.65; 48. 200; 120×35×1.5; 120×35×1; 120; 0.52; 56. 2）连接节点设计与构造关键技术。包括墙板单元间连接、墙板与组件间连接、墙板与主体结构的连接以及构造做法。 3）建造关键技术，包括墙板的原位安装技术、外墙一体板的整体吊装安装技术、样板间检测标准。 ②创新点： 1）创新地提出了标准化单元式窗墙一体板系列产品适用的理论及设计方法。 2）提出了铝蜂窝板轻钢龙骨复合新型墙板间及其组件间的连接方法，形成“几”字形复合材料止水键专利，解决了拼缝变形与防水问题；提出了内嵌和外挂两种构造连接技术，并形成T形外挂墙板连接节点专利，实现了新型墙板高效安装与毫米级调整精度。 3）运用BIM技术进行墙板空腔内的管线综合排布，实现了墙体原位拼装技术及外墙一体化整体安装技术，形成用于钢结构装配式建筑的铝蜂窝墙体安装工法。 （3）技术经济指标先进性及取得的知识产权 ①研发了新型铝蜂窝轻钢龙骨复合墙板体系，采用建筑和结构性能试验、数值模拟等方法，验证了新型墙板体系的建筑与结构性能。提出了复合墙体系列标准化单元模块以及设计方法，实现了结构与墙体一体化设计。 ②研发了新型复合墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键，解决了拼缝变形与防水问题。提出了复合墙板内嵌和外挂两种连接构造，研发了“T”形外墙连接件及设计安装方法，实现了新型墙板高效、高精度安装。 ③提出了在墙板空腔内进行管线综合排布及精准定位方法，实现了新型复合墙板工业化生产、墙体原位拼装及外墙一体化整体安装。 当前市场价格水平下，常规铝蜂窝板市场价格比ALC板略高，但高大铝蜂窝板价格比ALC板低约10%。考虑到社会效益，推广量产后的铝蜂窝板将具有较大竞争力。 获得的知识产权： 已授权实用新型专利5项，受理发明1项，发表核心论文3篇，授予企业级、省级工法各1项，参编标准1项。研究成果经专家组科技鉴定达到国际先进水平。

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） （1）2022年3月，在宿迁市第一高级中学项目图书馆内外墙进行应用，采用了现场装配和预制整体吊装两种方式； （2）2020年3月，在宿迁市项里学校和玉泉山路学校内墙进行了应用。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 50 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 518 | 32 |  |  |
| 2022 | 265 | 18 |  |  |
| 累 计 | 783 | 50 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 铝蜂窝新型墙板采用工厂化生产、干法施工，无需设置构造柱及圈梁，门窗不需要过梁，减少造价和工期。目前铝蜂窝新型墙板内墙材料费195元/m2，人工费70元/m2，外墙材料费280元/m2，人工费70元/m2，均较传统砌块墙或ALC墙更低，如安装10m³铝蜂窝新型墙板仅需9个工日，较传统砌筑节省了17个工日，按目前市场上人工费约为200元/天，可节约3400元。若贷款500万，可节约利息9.87万，对于建设单位而言，开发周期减少，资金周转快，可提前收益。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限 200 字） ①节约土地资源：国家出台政策取缔使用黏土砖，大力提倡使用新型、环保墙体材料。铝蜂窝新型墙板采用天然环保材料绿色生产，与政策相符。 ②提高社会生产力水平：铝蜂窝新型墙板采用整板安装，过程中只需四人，生产效率较传统砌筑高很多，且新型墙板采用工厂化生产，施工工期比传统提高50%，可有效提高经济发展速度，提高社会生产力水平。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限 200 字） ①促进可持续发展：墙体材料改革力推我国墙体材料向绿色、环保、节能可持续发展。铝蜂窝新型墙板适用于不同建筑体系，满足不同建筑功能，可为我国实现资源合理利用、治理环境污染等做出很大贡献。 ②节能环保：国家出台政策取缔使用黏土砖，大力提倡使用新型、环保墙体材料。铝蜂窝新型墙板采用天然环保材料，施工环保。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过 5 篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨-铝蜂窝夹层板复合墙板抗弯性能 | 2022年3月30日 | 吴凯凯，齐玉军 |  |
| 2 | 面向轻质外墙体系的轻钢龙骨T形节点受力性能研究 | 2022年12月23日 | 徐恩样，董凯，刘现荣，吕鑫，韩之栋，杨刘洋，沈振 |  |
| 3 | 轻钢龙骨-铝蜂窝复合墙板对钢框架结构抗震性能影响研究 | 2022年11月6日 | 董凯，沈振，刘现荣，王显旺，杨刘洋，徐恩样，韩之栋 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述 论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人 的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未 如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本 人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过 5 篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨-铝蜂窝夹层板复合墙板抗弯性能 | 蜂窝夹层结构的制备与应用进展/魏贺冉 | 航天制造技术 | 2022年4月 |
| 2 | 轻钢龙骨-铝蜂窝夹层板复合墙板抗弯性能 | 中空内模钢丝网水泥墙板力学性能研究/杨博文 | 合肥工业大学 | 2022年12月 |
| 3 | 轻钢龙骨-铝蜂窝夹层板复合墙板抗弯性能 | 关于装配式钢结构医院建筑轻钢龙骨隔墙隔声性能的研究/韩升升 | 2022年全国土木工程施工技术交流会 | 2022年12月 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

— 19 —

七、主要知识产权目录

| 序 号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型专利 | 复合墙板外挂连接构造 | 中国 | ZL202221379707.4 | 2022-09-09 | 17388381 | 中建科工集团有限公司 | 董凯、齐玉军、刘现荣、徐恩祥、韩之栋、胡晟国 |
| 2 | 实用新型专利 | 止水键及组合墙板拼接节点 | 中国 | ZL202221378988.1 | 2022-09-09 | 17379653 | 中建科工集团有限公司 | 董凯、齐玉军、刘现荣、徐恩祥、韩之栋、季伟淇 |
| 3 | 发明专利 | 卡式龙骨墙板 | 中国 | ZL202210633011.8 | 2022-06-01 | 17316589 | 中建科工集团有限公司 | 董凯、齐玉军、刘现荣、徐恩祥、韩之栋、沈振 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种快速安装装配式内墙板的移动操作架 | 中国 | ZL201920247606.3 | 2020-04-17 | 10337265 | 中建钢构有限公司 | 吕军强、张斌、董凯、王岩、鲁传福、祝明 |
| 5 | 实用新型专利 | 一种装配式预制墙板安装校正工具 | 中国 | ZL202122855013.5 | 2022-04-22 | 16345509 | 中建科工集团有限公司 | 陈韬、孟祥冲、马天龙、武恒、戴阳、张瑜 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种墙板安装装置 | 中国 | ZL202021478630.7 | 2021-04-20 | 12978717 | 中建科工集团有限公司 | 王岩、陈刚、董凯、杨刘洋、杨春立、杨斌 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入 项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 董凯 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985-11-30 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 江苏公司总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建科工集团江苏有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13681711709 |
| 技术职称 |  |  | 副高级职称 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国钢结构协会创新技术奖 江苏省土木工程协会科技奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 全程负责钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用的总体部署，前期从安全、工期、经济性多个角度对方案进行比选，主导技术路线和实验计划编制，参与新型墙板建筑和结构性能试验、数值模拟指导，参与墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键专利的评审指导，负责对外墙一体化安装整体方案的审核。后期指导成果总结、鉴定，为推动铝蜂窝新型墙板体系的发展和推广做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘现荣 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984-07-20 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 技术部经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建科工集团江苏有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18651299160 |
| 技术职称 |  |  | 副高级职称 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省土木工程协会科技奖 科技先进个人 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年3月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 负责钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用的部署落实，组织实验方案拟定，定期推动课题进展，参与技术路线和实验计划编制，参与墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键、复合墙板内嵌和外挂连接构造专利的评审指导，全程负责对外墙一体化安装整体方案的部署。后期指导成果总结、鉴定，为推动铝蜂窝新型墙板体系的发展和推广做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 齐玉军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982-12-19 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 讲师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南京工业大学 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13322443850 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省科技进步一等奖 教育部科技进步二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 全程指导钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用的技术、设计、施工，指导、参与完成新型墙板建筑和结构性能试验，全程提供技术支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 徐恩祥 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984-11-12 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 科研经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建科工集团江苏有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13681711709 |
| 技术职称 |  |  | 中级职称 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 优秀节点设计大赛一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年5月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 全程参与钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发，全程指导编制技术路线、研究内容、实验计划，参与新型墙板建筑和结构性能试验、数值模拟指导，协调各方推动课题进展。参与编制墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键、复合墙板内嵌和外挂连接构造专利，负责对外墙一体化安装整体方案现场实施。后期指导成果总结、鉴定，为推动铝蜂窝新型墙板体系的发展和推广做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 韩之栋 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994-11-04 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 科研管理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建科工集团江苏有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13681711709 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国建筑金属结构协会科技奖 科技系统技术质量赋能竞赛 一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年8月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 全程参与钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发、课题技术路线和实验计划编制，参与墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键专利的修改。后期编制成果、总结、申报、修改、鉴定，对相关科技奖进行申报及培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 常明媛 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985-9-27 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 华东大区科技部副经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建科工集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13322443850 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13681711709 |
| 技术职称 |  |  | 副高级职称 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国智慧建造应用大赛金奖 国家注册一级结构工程师、皇家特许测量师 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年1月-2021年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 指导钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用的设计部分，参与新型墙板建筑和结构性能试验、数值模拟指导，参与墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键专利的评审指导，为推动铝蜂窝新型墙板体系的发展和推广做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 朱亚农 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  | 民 族 |  |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 |  |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |
| 技术职称 |  |  |  |  |  | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年1月-2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限 300 字） 参与钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发与应用的墙板技术部分，参与新型墙板建筑和结构性能试验、数值模拟指导，参与墙板施工、协调、评审等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏 省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存 在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律 法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调 查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中建科工集团江苏有限公司 |  |  | 统一社会 信用代码 | 91320508MA23YHU304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 成能名 | 单位性质 | 国有企业 | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 韩之栋 | 联系电话 | 13322443850 | 移动电话 | 18487165579 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区庐山路199号招银大厦20层 |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 879431741@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 公司全程贯穿钢结构装配式建筑新型铝蜂窝复合墙板体系研发技术指导，现从事科研开发的部门包括技术管理部、科研管理部等业务部门，各专业人员齐全，技术实力雄厚。公司对新型铝蜂窝复合墙板“几”字形止水键、内嵌及外挂节点设计和施工进行全程指导。公司技术管理部由公司总工程师负责，设有科研负责人、科研专员等，同时设有专家委员会作为咨询机构，积极引导技术成果在多个适用项目推广应用，目前已完成铝蜂窝新型墙板在3项目的应用推广。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江 苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不 存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法 律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助 调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信 用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京工业大学 | 1232000046600680XN | 南京 | 高校及科研院所 | 南京市浦珠南路30号 | 全程提供技术支持，组织新型墙板检测、试验，完成新型墙板建模模拟及BIM模型。 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 914403006803525199 | 深圳 | 国有企业 | 深圳市南山区蔚蓝海岸粤海街道中建科工大厦 | 全程贯穿研发项目指导，指导墙板外挂节点、“几”字形止水键设计及现场施工。 |
| 3 | 江苏诚立方环保新材料有限公司 | 91320322MA1UWD4K5T | 徐州 | 民营企业 | 沛县经济开发区周勃路南侧 | 参与墙板技术部分，参与新型墙板性能检测、试验。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过 600 字） 本成果资料齐全，内容详实，研究形成以下创新成果: (1)研发了一种新型铝蜂窝轻钢龙骨复合墙板体系，采用建筑和结构性能试验、数值模拟等方法，验证了新型墙板体系的建筑与结构性能。提出了复合墙体系列标准化单元模块以及铝蜂窝轻钢龙骨复合墙板体系设计方法，实现了结构与墙体一体化设计。 (2)研发了新型复合墙板及组件间的连接构造和“几”字形复合材料止水键，解决了拼缝变形与防水问题。提出了复合墙板内嵌和外挂两种连接构造，实现了新型墙板高效、高精度安装。 3)提出了在墙板空腔内进行管线综合排布及精准定位方法，实现了新型复合墙板工业化生产、墙体原位拼装及外墙一体化整体安装。 该研究成果已成功应用于宿迁市第一高级中学、项里学校、玉泉山路小学等工程中，取得了良好的社会和经济效益，研究成果整体达到国际先进水平，同意推荐。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江 苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不 存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法 律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助 调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |