# 江苏省建设科技创新成果推荐书

# 一、基本情况

| 项目名称 | 高端会议会展项目建造关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 陈刚、冯若强、丁然、彭友佳、徐晓晖、蒋尧、靳慧、魏晓斌、甄伟、张晓辉、张若豪 |  |  |
| 完成单位 | 中建八局第三建设有限公司、东南大学、北京市建筑设计研究院有限公司、清华大学、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 局科字（2020）374号文 | 《高端会议会展项目建造关键技术研究》 | 2020-3-04 | 2021-10-14 |
| 司科字（2014）128号文 | 《南京青奥会议中心工程综合施工技术研究》 | 2014-01 | 2018-01-15 |
| 授权发明专利（项） | 10 | 授权其他知识产权（项） | 24 |
| 起止时间 | 起始： 2014年 01 月 01 日 | 完成： 2021年 10 月 14 日 |  |

# 二、项目简介

（限1200字） # “高端会议会展项目建造关键技术研究”为中建八局2020年科技开发立项计划项目。该课题主要针对扬子江国际会议中心建设项目施工难点进行研究，研究内容主要包括4个方面，其创新成果如下： 1 超纤薄高楼组合抗侧力体系研究 # 超纤薄高楼具有大高宽比和大长宽比的特点：大高宽比会导致水平抗侧效率低，出现结构水平刚度不足、竖向构件受拉；大长宽比带来楼盖平面内刚度不足、结构扭转加剧等问题。 创新性地采用钢框架-钢支撑-钢板墙组合抗侧结构体系，系统分析了该组合抗侧结构体系的抗震性能，并对其中的大高宽比钢管混凝土端柱-钢板剪力墙消能减震子结构进行了试验研究，奠定了该体系在大高宽比和大长宽比超高层钢结构建筑中推广应用的理论与实践基础。 2超纤薄高楼风致效应与ATMD控制技术研究 # 超纤薄高楼的高宽比和长宽比大，现行规范无法评估在风荷载作用下结构的响应；结构自振周期大、频率低，对风荷载敏感，在宽度方向平动和扭转振动加速度响应较大，存在明显的平动-扭转藕联效应，结构易出现舒适度的问题。 # 通过风洞试验，分析结构在风荷载作用下的风振响应；提出采用主被动混合调谐质量阻尼器ATMD对结构平动和扭动风振加速度进行控制，并对ATMD的设计、安装与调试进行了分析，为超纤薄高楼舒适度的提升提供了研究与应用的理论支撑。 # 3复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究 # 扬子江国际会议中心屋盖造型为双向复杂曲率的空间自由曲面，具有大量复杂铸钢节点，且施工场地狭小。同时铸钢节点内部缺陷较难监测，缺陷对节点静力和疲劳性能较难考虑。 # 采用参数建模技术构建出精确位置的复杂造型屋面；基于大量铸钢节点试件的铸造缺陷概率统计，给出了相应的铸钢材料本构模型及节点连接焊缝的疲劳焊接残余应力分布及寿命评估方法；采用施工全过程仿真模拟确定了桁架吊装施工方案、临时钢栈桥的铺设位置等，同时通过在不利位置布置传感器，保证了吊装作业的安全高效。 # 4江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究 # 鉴于桩基泥浆处理方案与建设进度和绿色施工要求息息相关，针对有效提升泥浆处理效率的理论体系尚不完善；随意进行项目场地的开挖和回填会导致前期杂填土表面的污染物随着高低不平的地势无导向的乱排放。 # 通过多种药剂与现场泥浆小样的混合试验最终确定成型效果好、沉淀速度快的絮凝剂，基于泥浆指标三维散点图和数理统计方法确定合适的泥浆处理设备；基于无人机倾斜摄影测量技术和BIM模型叠加实现了土方量计算与合理布置，基于地勘报告和三维弧线填充算法建立的三维地质BIM模型，解决了传统基坑多靠经验判断降水方式和点位的选取的不足。 # 该成果授权发明专利10项，形成省级工法10项，发表论文10篇，形成标准2项，获批软件著作权2项。通过在扬子江国际会议中心建设项目、G14青奥城地块（会议中心）工程、南京国际博览中心三期工程等工程中的推广应用，保证了工程的质量安全，提高了工效，取得经济效益达18181万元，推广前景广泛。 # 经鉴定该研究成果整体达到国际先进水平。

# 三、主要科技创新

（限5页） # 课题组以扬子江国际会议中心建设项目等项目为载体，为使本成果的开发具有先进性和适用性，着重做好以下工作：一是针对工程实际需要和施工管理中的实际问题进行开发试验研究，注重结合实际工作中遇到的新情况、新问题进行技术创新；二是针对当今类似工程施工存在的问题，以及施工实践进行质量、效益分析，开发出一系列具有推广价值的新技术。主要科技创新如下： # 创新点1：超纤薄高楼组合抗侧力体系研究 # 【难题】超纤薄高楼具有大高宽比和大长宽比的特点。大高宽比会导致水平抗侧效率低，出现结构水平刚度不足、竖向构件受拉；大长宽比带来楼盖平面内刚度不足、结构扭转加剧等问题。属于超常规和严重超限结构，设计和施工难度大。【创新与成效】创新性地采用钢框架-钢支撑-钢板墙组合抗侧结构体系，钢板剪力墙的高宽比偏大，系统分析了该组合抗侧结构体系的抗震性能，并对其中的大高宽比钢管混凝土端柱-钢板剪力墙消能减震子结构进行了试验研究，奠定了该体系在大高宽比和大长宽比超高层钢结构建筑中推广应用的理论与实践基础。【关联成果】该创新点形成论文4篇，见附件12.2.1.3论文1~4。 # 1.1 适用于超纤薄高楼的钢管砼框架-钢支撑-BRB-剪力墙组合体系 # 大高宽比和大长宽比结构在地震和风荷载作用下的水平变形和扭转效应较难有效控制，且结构存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续，在抗震设计中属于特别不规则建筑，为严重超限结构。结构体系中各构件的布置方法及在地震作用下的响应需要研究加以确定。本项目针对超纤薄高楼特点，在研究了钢框架体系、钢框架-支撑体系、钢框架-钢板剪力墙体系和钢框架-支撑-钢板剪力墙组合体系四种结构体系基础的如图1.1所示，创新性地采用了钢管混凝土框架-钢支撑-BRB-钢板剪力墙组合抗侧结构体系，可以满足大高宽比、大长宽比结构的刚度和扭转控制要求。通过合理布置BRB、大高宽比钢板剪力墙、钢支撑和框架，实现地震作用下支撑和钢板墙作为第一道抗震防线承担大部分地震作用，塑性同步发展，结构整体刚度有序可控退化，避免了罕遇地震作用下结构扭转效应。框架部分作为第二道抗震防线具有足够的安全储备。 钢框架体系; 钢框架-支撑体系; 钢框架-钢板剪力墙体系; 钢框架-支撑-钢板剪力墙. 图1.1 结构体系对比方案. # 1.2 大高宽比钢板剪力墙抗震性能试验与优化设计研究 # 本工程中采用了高宽比达到3.9的大高宽比焊接加劲肋钢板剪力墙，现有设计规程中的计算方法和构造要求并不适用，且缺少理论研究和工程实践。为此，进行了1:5缩尺比钢板剪力墙低周往复试验和数值模拟研究，如图1.2所示。研究结果表明合理布置加劲肋可约束钢板墙面外变形，保证钢板墙屈服先于面外屈曲，大高宽比钢板剪力墙具有较好的延性，刚度退化稳定，耗能良好，实现了钢板剪力墙结构“强柱弱墙”和“高耗能”的设计理念，并对钢板剪力墙加劲肋的布置进行了优化设计。 ## 1.3 钢管砼框架-BRB抗侧力体系抗震性能试验与匹配性研究 限于使用功能要求，扬子江国际会议中心酒店高层在受力较大的低区楼层采用了钢管砼框架-BRB抗侧力体系取代钢板剪力墙结构，导致结构刚度和延性降低，为此进行了1:5缩尺钢管砼框架-BRB抗侧体系低周往复试验和数值模拟研究，如图1.3所示。研究结果表明该结构体系能够满足“小震不坏，中震可修，大震不倒”的抗震设计设防要求。中震作用下，BRB耗能构件先于钢管柱进入屈服状态，未发生明显的平面外变形或局部破坏，具有较大的强度储备；大震作用下，在出现柱脚焊缝破坏或局部节点破坏前能够保持结构延性良好，最大位移角可达到1/40左右，柱脚破坏后并未出现大幅度的变形或垮塌，可以保证结构整体性。与钢板剪力墙体系对比后表明BRB构件可以部分替代钢板剪力墙作为抵抗侧向力和耗能的构件。 (1)试验试件; (2)有限元模型; (1)试验试件; (2)试验/计算滞回曲线对比. 图1.2 大高宽比剪力墙抗震试验及模拟; 图1.3 钢管砼框架-BRB体系抗震试验及结果. # 创新点2：超纤薄高楼风致效应与ATMD控制技术研究 【难题】超纤薄高楼的高宽比和长宽比大，现行规范无法评估在风荷载作用下结构的响应；结构自振周期大、频率低，对风荷载敏感，在宽度方向平动和扭转振动加速度响应较大，存在明显的平动-扭转藕联效应，结构易出现舒适度的问题。【创新与成效】通过风洞试验，分析结构在风荷载作用下的风振响应；提出采用主被动混合调谐质量阻尼器ATMD对结构平动和扭动风振加速度进行控制，并对ATMD的设计、安装与调试进行了分析，为超纤薄高楼舒适度的提升提供了研究与应用的理论支撑。【关联成果】该创新点授权发明专利5项，见附件12.2.1.1发明专利1~5；形成省级工法1项，见附件12.2.1.2工法1；形成论文1篇，见附件12.2.1.3论文5。 ## 2.1 超纤薄高楼风荷载特性及风致扭转效应研究 # 超纤薄高楼体型复杂，外围护结构形状奇特，风荷载特性难以通过规范确定；且高宽比和长宽比超限，自振周期大，阻尼比小，结构风致扭转效应明显，因此进行风洞试验和风振反应分析。风洞试验几何缩尺比为1:200，如图2.1所示。基于图2.2的风洞测压数据，对结构的基底力矩系数和风振加速度响应进行分析，得出扭转风致效应与宽度方向风致效应相关性较强，前者进一步加剧后者的风振加速度响应，明确了结构具有明显的平动-扭转耦联效应。 图2.1 风洞试验模型; 图2.2 风洞试验测点布置. ## 2.2 超纤薄高楼舒适度ATMD控制设计研究 # 超纤薄高楼周期长，阻尼比小，在风荷载作用下具有平动-扭转耦联效应，结构顶部加速度超限，需要进行TMD减振控制。但现有的TMD减振方法难以有效同时控制两个方向的加速度，为此提出采用主被动混合调谐质量阻尼器ATMD对超纤薄高楼的加速度进行控制。但ATMD的设计研究和工程实践较少，基本没有工程经验可以借鉴。为此本项目研发了新型ATMD系统，其利用屋顶消防水箱和高空酒店大堂悬吊金属配重质量，并通过阻尼装置、主动驱动装置、导向装置和缓冲装置构成每套重达175吨的主被动混合调谐质量阻尼器ATMD，如图2.3所示，可同时减小结构的平动和扭转风振加速度，对平动-扭转耦联结构的风振控制效果显著，减少约39.3%，极大提升酒店舒适性。提出基于行程反馈增益和相对加速度反馈增益的方法，对ATMD的刚度、阻尼等参数进行了设计，并创新性提出利用消防水箱作为其中之一的ATMD，节省了造价。以结构加速度反馈作为指标，对ATMD的参数和布置位置进行了优化。 图2.3 酒店大堂悬吊金属配重质量的ATMD. ## 2.3 超纤薄高楼ATMD的安装和调试方法研究 # ATMD的质量大，布置位置高度高，且附加的设备复杂，安装非常困难。因此提出将ATMD的质量球切分成多块质量钢板，分块进行吊装，然后在指定的位置通过千斤顶支撑重新焊接组装，形成完整的质量球，如图2.4所示。对组装位置的钢框架进行强化，将质量球通过悬挂装置与钢框架连接，撤掉千斤顶，在质量球底部继续安装底部的控制设备。有序施工保证了复杂设备安装的合理性，解决了质量大和高度高的难题。 # 调谐质量阻尼器的减振效果通常通过风荷载作用下的加速度响应进行确定，对于体量大的超纤薄高楼，在风荷载作用下结构阻尼比小，识别误差大，且风荷载具有随机性和不可重复性，减振效果难以准确量化评估，不能有效指导ATMD的调试。提出基于ATMD性能检测系统的调试方法，如图2.5所示，利用调谐质量阻尼器与主体结构之间的主动驱动装置，对结构施加确定的、可重复的驱动力，并且可通过改变幅值、频率等激励条件，使得结构出现在不同工况下的自由振动衰减和ATMD控制下的振动衰减两个阶段，实现定量检测ATMD对结构的附加阻尼比，有利于ATMD对结构减振性能的量化评估。 图2.4 ATMD质量球的吊装及组装; 图2.5 ATMD性能检测系统. # 创新点3：复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究 【难题】扬子江国际会议中心屋盖造型为双向复杂曲率的空间自由曲面，采用具有大跨度和大悬挑特点的倒梯形空间桁架，具有大量复杂铸钢节点，且施工场地狭小，设计和施工难度均较大。同时铸钢节点内部缺陷较难监测，缺陷对节点静力和疲劳性能较难考虑。【创新与成效】采用参数建模技术构建出精确位置的复杂造型屋面，以适应设计方案修改并满足现场施工精度；基于大量铸钢节点试件的铸造缺陷概率统计，给出了相应的铸钢材料本构模型及节点连接焊缝的疲劳焊接残余应力分布及寿命评估方法；采用施工全过程仿真模拟确定了桁架吊装施工方案、临时钢栈桥的铺设位置等，同时通过在不利位置的传感器布设对施工全过程的受力进行了实时监测，保证了吊装作业的安全高效和主体结构在施工荷载下裂缝的有效控制。【关联成果】该创新点授权发明专利4项，见附件12.2.1.1发明专利6~9；形成省级工法8项，见附件12.2.1.2工法2~9；形成论文5篇，见附件12.2.1.3论文6~10；软件著作1项，见附件12.2.1.4软件著作1；标准2项，见附件12.2.1.5标准1~2； ## 3.1 复杂造型结构参数化建模及结构优化设计 # 会议会展屋盖造型多是双向复杂曲率的空间自由曲面，造型高低起伏无明显规律，且同时具备大跨度和大悬挑的特点。屋盖采用大跨度倒梯形空间桁架，但桁架走向与屋面曲率的变化方向不匹配。为适应屋面表皮系统曲面的安装构造和施工便利性需求，采用变曲率异形桁架作为支承结构，采用参数化建模技术找出与屋面造型相匹配的结构位置和尺寸，构建出精确位置的复杂造型屋面，同时适应随设计深化进度可能发生的调整并满足现场施工精度的要求。采用优化算法，如图2.6所示，对桁架截面和位置进行优化设计。 图2.6 结构参数化模拟及优化模块构成. ## 3.2 复杂铸钢件焊接残余应力及焊接断裂性能和疲劳寿命评估 # 工程中采用了数量众多的大型复杂铸钢节点，但目前对铸钢节点浇注成形后的缺陷认识还不太够，现有的检测手段对于铸钢的内部缺陷还很难完全测量到。目前工程设计和建造中均未考虑铸造缺陷对节点静力和疲劳性能的影响，存在极大工程安全隐患。为此本项目通过对大量铸钢节点试件进行测量，统计了铸造缺陷分布概率模型，建立了考虑细观损伤演化的铸钢材料本构模型，明确了缺陷分布对铸钢节点静力和疲劳性能的影响；给出了铸钢节点连接焊缝的疲劳焊接残余应力分布及寿命评估方法。 ## 3.3 高端会议会展结构施工过程仿真及动态监测预警技术研究 # 高端会议会展屋盖多为大跨度空间桁架结构，主桁架具有大跨度和大悬挑的特点，柱多采用箱型柱和Y型柱，结构复杂，整体或分段吊装难度较大，且需要多台重型机械在地下室顶板上行走作业施工，施工安全性要求较高。为此事先进行施工全过程仿真模拟，合理确定桁架吊装的分段方法、支撑胎架的搭设位置、临时钢栈桥的铺设方案、后浇带的位置及相关预应力措施，同时根据最不利工况及主体结构裂缝控制原则得到监测传感器的布设方法，对整个施工过程进行实时监控，从而保证整个吊装施工过程的安全高效，确保主体结构在安全的受力区间。 图3.1 多履带吊上顶板模拟分析; 图3.2 轴力计布设示意图. # 创新点4：江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究 【难题】鉴于桩基泥浆处理方案与建设进度和绿色施工要求息息相关，针对有效提升泥浆处理效率的理论体系尚不完善；随意进行项目场地的开挖和回填会导致前期杂填土表面的污染物随着高低不平的地势无导向的乱排放。【创新与成效】通过多种药剂与现场泥浆小样的混合实验最终确定成型效果好、沉淀速度快的絮凝剂，通过改进传统的泥浆抽取装置从而利于均质泥浆进入设备和方便抽取装置转换作业面，基于泥浆指标三维散点图和数理统计方法确定合适的泥浆处理设备；基于无人机倾斜摄影测量技术和BIM模型叠加实现了土方量计算与合理布置，基于地勘报告和三维弧线填充算法建立的三维地质BIM模型，解决了传统基坑多靠经验判断降水方式和点位的选取的不足。【关联成果】该创新点授权发明专利1项，见附件12.2.1.1发明专利10；形成省级工法1项，见附件12.2.1.2工法10；软件著作1项，见附件12.2.1.4软件著作2。 ## 4.1 杂质回填土污染源控制技术研究 # 项目地质地貌复杂且临近长江，随意进行开挖或回填会导致既有杂填土表面的污染物随着高低不平的地势无导向的乱排放。采用无人机倾斜摄影测量技术生成数字地表模型，并进行地表径流分析，提前发现地表可能发生污染泄露的地形。再根据二维地勘报告和基于BFS算法的地质剖面图封闭区域查找填充方法，建立趋于真实的三维地质模型，提前预判可能存在的上层滞水，为降水方式和点位的选取提供可靠的可视化信息，同时进行精确的地下渗流分析，预判污染物扩散方向和速度，保证污染物无隐形扩散风险。 图4.1 Matlab数据提取; 图4.2 三维地质模型; 图4.3 模型地层面; 图4.4 地下渗流分析. ## 4.2 利用数统概率原理比选桩基泥浆处理技术研究 # 对于水系发达区域的大型公建项目，桩基泥浆处理方案与建设进度和绿色施工要求息息相关，有效提升泥浆处理效率是尚需完善的理论体系。将多种药剂与现场泥浆小样进行混合实验，最终选定成型效果好、沉淀速度快的絮凝剂；再者，改进传统的泥浆抽取装置，在泥浆泵下放置浮桶并在前端增加搅拌装置，利于均质泥浆进入设备，并增设双向牵引绳，方便抽取装置转换作业面；最后采集大量泥浆样本，测定比重、粘度及含沙量三大指标，绘制三维散点图，按照数理统计方法确定合适的泥浆处理设备。 图4.5 双浮筒机构; 图4.6 泥浆属性三维散点图; 图4.7 压滤机（蓝点区域）.

# 四、第三方评价

# 2022年2月27日，江苏省土木建筑学会成立了科技成果评价委员会，在南京召开了“高端会议会展项目建造关键技术研究”成果评价会议，听取了相关汇报，查阅了相关技术资料，经质询和讨论，形成鉴定意见如下： # 1、项目组提供的资料齐全，符合鉴定要求。 # 2、该成果以扬子江国际会议中心建设项目为依托，针对大跨复杂钢结构、超限高层高效抗震减振技术、水源基线保护绿色施工、动态监测下的快速高效建造等难点，开展了高端会议会展项目建造关键技术研究，创新成果如下： # 1）针对大跨度复杂钢结构，研发了双曲建筑外形下空间桁架结构的设计与优化方法，以及大型履带吊地下室顶板联合吊装施工技术，解决了大跨度复杂钢架的设计和建造难题； # 2）针对10.5高宽比、6.6长宽比的超高层超限钢架结构，创新采用钢框架+BRB+钢板剪力墙的抗震结构组合形式，辅以两套175吨基于电磁涡流的ATMD设备，以及大跨度钢筋桁架楼承板临时吊挂免支撑体系施工技术，解决了超大高宽比、长宽比复杂钢结构抗震及建造难题，提升了舒适度； # 3）针对项目紧邻水源保护地的特征，研发了基于BFS算法的地质剖面图封闭区域查找填充算法以及泥浆原位处理技术，解决了污染物地表径流和地下渗流的预判难题，实现建造过程中长江生态安全。 # 4）针对项目体量大、结构复杂的特质，全过程采用数值模拟的分析方法，结合施工期和运维期的工程健康智能监测，实现项目快速建造、健康运维。 # 3、该成果具有较大的应用价值，经济和社会效益显著。获得发明专利10项，省级工法10项，发表论文10项，软著2项，标准2项。 # 评价委员会一致认为，该成果整体达到国际先进水平。

# 五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） # 本成果已在扬子江国际会议中心建设项目中得到了很好的应用，保证了工程顺利实施。施工完成后，经检查验收，达到了设计和规范的要求，施工质量得到了业主和社会的好评。其综合成果在其他项目得到了成功应用，取得了良好的效果。 # 该成果的部分关键技术在G14青奥城地块（会议中心）工程、南京国际博览中心三期项目、扬子江国际会议中心建设项目等工程施工中进行了推广应用，情况如下表： # 应用单位名称; # 应用技术; # 应用起止 # 时间; # 应用单位联系人/电话; # 应用情况. # 南京青奥城建设发展有限责任公司; # 1、复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究 # 2、江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究; # 2014年1月 # ~ # 2015年2月; # 李岭15851804905; # 通过对本技术应用，G14青奥城地块（会议中心）工程保证了工程质量、工期和施工安全，圆满完成了各分部分项工程的施工任务，并取得了良好的经济和社会效益。. # 南京市河西新城建设发展有限公司; # 1、超纤薄高楼组合抗侧力体系研究 # 2、复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究 # 3、江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究; # 2017年3月 # ~ # 2020年3月; # 胡洋13291287188; # 南京国际博览中心三期项目，自开工以来，将研发成果广泛应用于工程中，严格按规范、设计要求施工，未发生质量问题，达到了预期效果，工程质量受到各级领导和专家的一致好评。. # 南京市江北新区公共工程建设中心; # 1、超纤薄高楼组合抗侧力体系研究 # 2、超纤薄高楼风致效应与ATMD控制技术研究 # 3、复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究 # 4、江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究; # 2020年3月 # ~ # 2021年6月; # 国宏雪18795850476; # 扬子江国际会议中心建设项目，自开工以来，将研发成果广泛应用于工程中，严格按规范、设计要求施工，未发生质量问题，达到了预期效果，工程质量受到各级领导和专家的一致好评。. |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2014 | 11176.32 | 1531.21 |  |  |
| 2015 | 4788.85 | 656.03 |  |  |
| 2016 | 27163.36 | 3721.10 |  |  |
| 2017 | 15140.20 | 2074.80 |  |  |
| 2018 | 9409.71 | 1289.00 |  |  |
| 2019 | 53808.30 | 7371.20 |  |  |
| 2020 | 11234.75 | 1539.65 |  |  |
| 累 计 | 132721.3 | 18181 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： # 2014年至2021年公司在承建的G14青奥城地块(会议中心)工程、南京国际博览中心三期项目、扬子江国际会议中心建设项目中采用了“超纤薄高楼组合抗侧力体系研究”、“超纤薄高楼风致效应与ATMD控制技术研究”、“复杂造型大跨度空间自由曲面屋盖建造技术研究”、“江漫滩水源基线保护绿色施工建造技术研究”等关键技术，降低了材料损耗、缩短了施工工期，提高了工程质量，保证了施工安全，社会经济效益显著。 # 本研究新增产值132721.3万元，新增利润18181万元，新增税收4247.09 万元，取得了良好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |
| - 社会效益（限200字） # 本成果在扬子江国际会议中心建设项目等工程中得到了很好的应用，保证了工程顺利实施。施工完成后，经检查验收，达到了设计和规范的要求，施工质量得到了业主和社会的好评。 # 如今，随着国内高端会议会展酒店综合体项目的增多，本课题的成功实充实了我公司在高端会议会展项目施工领域的业绩。之后，可为类似工程的施工技术、工期、质量、安全和效益提供保障；提高公司在高端会议会展项目施工方面的技术储备，具有良好的市场前景。 |  |  |  |  |
| - 环境效益（限200字） # 本项目以绿色建筑三星级为目标，合理应用绿色建筑、健康建筑、智慧建筑、装配式建筑等先进技术，综合提升项目绿色性能。采用“被动优先、主动优化”的绿色设计原则，利用适宜的技术来满足建筑的自然通风、采光、声、热湿等物理环境要求，营造健康舒适的室内人居环境。建筑空间和诸多细节处充分体现绿色人文关怀，室内外绿化设计有效改善微环境气候，营造亲近自然氛围。 |  |  |  |  |

# 六、代表性论文论著情况

## 1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合抗侧体系在大高宽比和长宽比超高层钢结构建筑中的应用与试验研究/建筑结构学报 | 2023年2月28日 | 甄伟，张磊，丁然，盛平，樊健生 | EI |
| 2 | Experimental study on seismic behaviour of eccentrically braced composite frame with vertical LYP steel shear link/Engineering structures | 2022年2月12日 | Liangdong Zhuang, Jiaji Wang, Xin Nie, Ran Din | SCI |
| 3 | 某大宽厚比超高层建筑风致扭转效应及风振控制研究/建筑结构学报 | 2023年2月28日 | 张磊，李波，甄伟，徐怀兵，盛平 | EI |
| 4 | Mechanical behavior of ring-sleeve joints of single-layer reticulated shells/Journal of Constructional Steel Research | 2017年1月15日 | Ruoqiang Feng, Fengcheng Liu,Guirong Yan,Xiaoliang Chang | SCI |
| 5 | Numerical study of welding simulation and residual stress on butt welding of dissimilar thickness of austenitic stainless steel/The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2017年7月1日 | Jie Xia, Hui Jin | SCI |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

## 2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experimental study on seismic behaviour of eccentrically braced composite frame with vertical LYP steel shear link | Seismic performance and replaceability evaluation of multi-section energy-consuming beams /Jinjie Men,Qian Zhang | Journal of building Engineering/7.144 | 2023年5月6日 |
| 2 | Mechanical behavior of ring-sleeve joints of single-layer reticulated shells | Mechanical behaviours of assembled assembled hub joints subjected to axial 1oads/Qinhua Han,Yiming Liu,Jinyuan Zhang,Ying Xu | Journal of Constructional Steel Research/4.349 | 2019年2月13日 |
| 3 | Mechanical behavior of ring-sleeve joints of single-layer reticulated shells | Static performance of double-ring joints for freeform single-layer grid shells subjected to a benging moment and shear force/Ruoqiang Feng,Xi Wang,Yao Chen,Qi Cai | Thin-Walled Structures /5.881 | 2018年10月22日 |
| 4 | Numerical study of welding simulation and residual stress on butt welding of dissimilar thickness of austenitic stainless steel | Fatigue damage evolution and-lifetime prediction of welded joints with the consideration of residual stresses and porosity/Fei Shen,Bo Zhao,Lin Li,Chee Kai Chua,Kun Zhou | International Journal of FAtigue /5.489 | 2017年10月15日 |
| 5 | Numerical study of welding simulation and residual stress on butt welding of dissimilar thickness of austenitic stainless steel | Parametric study of.residual stress formation in Wire and Arc Additive Manufacturing/H.Abusalma,H. Eisazadeh,F.Hejripour,J.Bunnd,D.K.Aidun | Journal of Manufacturing Processes /5.684 | 2022年2月9日 |

# 七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书 编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 专利 | 基于数值模拟的错层对置主被动调谐质量阻尼器调节方法 | 中国 | ZL202111170198.4 | 2022.04.12 | 5065653 | 中建八局第三建设有限公司 | 陈刚、徐晓晖、徐怀兵、成龙、甄伟、全有维、梅江涛 |
| 2 | 发明 专利 | 一种利用高层建筑调谐质量阻尼器性能检测系统的检测方法 | 中国 | ZL202011263989.7 | 2022.12.20 | 5656991 | 中建八局第三建设有限公司 | 陈刚、徐晓晖、甄伟、徐怀兵、全有维、梅江涛 |
| 3 | 发明 专利 | 一种分段式电动载物上楼装置及载物上楼方法 | 中国 | ZL202110862833.9 | 2022.04.12 | 5066040 | 中建八局第三建设有限公司 | 徐晓晖、吴昊、陈刚、洪盛桥、王新秋、张治华 |
| 4 | 发明 专利 | 一种双层履带式载物爬楼装置及爬楼方法 | 中国 | ZL202110900429.6 | 2022.04.12 | 5071164 | 中建八局第三建设有限公司 | 陈刚、徐晓晖、吴昊、全有维、梅江涛、国宏雪、成龙 |
| 5 | 发明 专利 | 一种圆管钢结构构件的环箍焊接加固方法 | 中国 | ZL201910646709.1 | 2021.10.26 | 4757071 | 中建八局第三建设有限公司 | 严宝峰、蒋文翔、张 红睿、邱健、全有维、陈刚 |
| 6 | 发明 专利 | 一种镂空圆环形 空间网格结构装 配式节点 | 中国 | ZL201611178255.2 | 2019.03.19 | 3299454 | 东南大学 | 冯若强、刘峰成、朱洁 |
| 7 | 发明 专利 | 一种铸钢节点的 连接结构及其连 接方法 | 中国 | ZL201210114170.3 | 2014.06.04 | 1412464 | 东南大学 | 靳慧、莫建华 |
| 8 | 发明 专利 | 一种基于滤波算法的金属结构疲劳裂纹扩展寿命预测方法 | 中国 | ZL202010557546.2 | 2021.02.26 | 4270472 | 东南大学 | 靳慧、陈国良、丁克勤、王立彬 |
| 9 | 发明 专利 | 混凝土内部裂缝宽度测量装置及测量方法 | 中国 | ZL202011261484.7 | 2022.02.11 | 4928865 | 中建八局第三建设有限公司 | 徐晓晖、邢澄、洪盛桥、巫海兵、全有维 |
| 10 | 发明 专利 | 基于BFS算法的地质剖面图封闭区域查找填充方法 | 中国 | ZL202011071224.3 | 2021.12.31 | 4875294 | 中建八局第三建设有限公司 | 陈刚、吴汶垣、徐晓晖、孔辰、全有维 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 陈刚 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 公司总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 943838107@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13776607098 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省建设科技创新成果一等奖1项； 华夏科技奖三等奖1项； 中施协科技创新二等奖1项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年1月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 冯若强 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1978年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | 52091301 |
| 通讯地址 |  | 南京市东南大学九龙湖校区土木楼 603 室 |  |  |  | 邮政编码 | 210018 |
| 电子信箱 |  | hitfeng@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13851794436 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年1月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 开展自由曲面结构参数化建模及网格划分、复杂铸钢件焊接残余应力及焊接断裂性能和疲劳寿命评估相关技术的研究及相关成果的编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 丁然 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 北京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 清华大学 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 北京市海淀区清华园 |  |  |  | 邮政编码 | 100084 |
| 电子信箱 |  | dingran@tsinghua.edu.cn |  |  |  | 移动电话 | 15210893807 |
| 技术职称 |  |  | 副研究员 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年4月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责酒店塔楼钢板剪力墙结构优化设计、数值模拟分析及抗震性能试验，撰写相关论文。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 彭友佳 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983.9.17 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 435576509@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15951629695 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年6月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负部施工技术方案的落实以及部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 徐晓晖 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 公司科技部副经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 1612619326@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18913314787 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2015年10月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中技术问题的方案制定及落实，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 蒋尧 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1986年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 316013429@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13914481391 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年6月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责技术方案编制及实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 靳慧 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1974年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | 52091301 |
| 通讯地址 |  | 南京市江宁区东南大学九龙湖校区土木楼 1410 室 |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | 943838107@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13913959947 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014年1月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 魏晓斌 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 科技研发部 主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区元化路 8 号 |  |  |  | 邮政编码 | 210033 |
| 电子信箱 |  | 269395845@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13776607098 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018年5月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 甄伟 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1978年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 北京市 |
| 行政职务 |  | 公司总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 北京市建筑设计研究院有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 北京市西城区南礼士路62号 |  |  |  | 邮政编码 | 100045 |
| 电子信箱 |  | zhenwei@biad.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 13671106990 |
| 技术职称 |  |  | 教授级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年6月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张晓辉 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 业务经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 383129416@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18851075757 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年6月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张若豪 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992年7月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 业务经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区文澜路6号中建大厦 |  |  |  | 邮政编码 | 210064 |
| 电子信箱 |  | 1165188728@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15651700985 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2017年9月-2021年10月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责施工中问题的发现及技术创新总结工作，部分专利、功法、论文的总结及应用的申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中建八局第三建设有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320100134891128H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 张述坚 | 单位性质 | 国有企业 | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 全有维 | 联系电话 | 13337825110 | 移动电话 | 025-69976848 |
| 通讯地址 |  | 南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号中建大厦 |  |  | 邮政编码 | 210046 |
| 电子信箱 |  | 173598070@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 成果的主要完成实施单位，主导完成关键技术、工法、专利等。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 东南大学 | 12100000466006770Q | 江苏省南京市 | 部属高校 | 南京市玄武区四牌楼2号、211185 | 主要负责复杂自由曲面参数化建模和结构网格划分、铸钢件焊接残余应力及焊接断裂性能和疲劳寿命 评估相关关键技术、专利、论文的编制和申报。 |
| 3 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 91110000597692141M | 北京市西城区 | 国有企业 | 北京市西城区南礼士路62号、100032 | 主要负责设计方案实现、施工图纸、复杂节点的设计内容，发表相关论文，配合相关专利 和施工方案的编制。 |
| 4 | 清华大学 | 12100000400000624D | 北京市海淀区 | 大专院校 | 北京市海淀区清华园1号、100084 | 主要负责酒店塔楼钢板剪力墙结构的优化设计、分析模拟以及抗震性能试验，负责相关专利、论文的总结撰写。 |
| 5 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 913200007589890354 | 江苏省南京市 | 转制型企业 | 南京市栖霞区元化路8号49 幢，50幢，51幢 1-4 、210008 | 主要负责技术中涉及的材料检测、工程实体质量监控，总结形成了部分技术成果。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

# 十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省土木建筑学会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市北京西路12号 | 邮 编 | 210008 |
| 联 系 人 |  | 蒋亮艳 | 联系电话 | 025-83278561 |
| 电子邮箱 |  | Jstjxh@126.com | 传 真 | 025-83278561 |
| 推荐意见：（不超过600字） 该成果形成了1篇综合研制报告，11篇关键技术研究报告，授权发明专利授权10项，获得省级工法10项，发表论文10篇，形成软件著作权2项，编制标准2项。经科技成果鉴定，整体达到国际先进水平，经审核，申报材料符合江苏省建设科技创新成果申报要求，同意申报2023年度江苏省建设科技创新成果奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |