江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 铁尾矿高质梯次全量化综合利用关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 陆小军、潘钢华、马兵、蒙海宁、许彦明、 唐德波、轩玉平、敖林、张后虎 |  |  |
| 完成单位 | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 东南大学 生态环境部南京环境科学研究所 镇江市静脉产业发展有限公司 南京滨江建材科技集团有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 镇江市住房和城乡建设局 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 2020年度镇江市重点研发计划（社会发展）项目 | 低品位铁尾矿协同互补制备绿色建材关键技术研究与应用 | SH2020013 | 2022.05 |
| 住房城乡建设部2021年科学技术计划项目 | 大宗含铁固废协同互补制备绿色建材的低碳设计与产品评价研究 | 2021-K-066 | 2022.12 |
| 产学研合同 | 基于原位生长纳米改性技术的大固废掺量混凝土的研究 | ----- | 2022.8 |
| 产学研合同 | 镇江韦岗铁尾矿等固废制备装配式外墙板的研究 | ----- | 2021.5 |
| 授权发明专利（项） | 5 | 授权其他知识产权（项） | 2 |
| 起止时间 | 起始：2018 年6月30日 | 完成：2021 年12月31日 |  |

二、项 目 简 介

我国是世界钢铁产量大国，钢铁原料进口占比缩减，自主开发原料逐年增多，钢铁成品需求量也随之逐年递增，导致尾矿的排放量日趋增多，据不完全统计，我国未加利用的尾矿每年累计达到12亿吨左右，其中包括铁尾矿、铜尾矿、金尾矿以及其它金属尾矿，而冶铁尾矿排放量达5亿吨/年，占尾矿排放量的42%左右，尾矿作为固体废弃物堆放填埋不仅占用大量土地、农田，更造成环境的破坏及经济损失，不妥善处理还威胁附近居民的人体健康。对尾矿的综合利用研究已近迫在眉睫。铁尾矿综合利用不仅可以促进资源的再利用，还可以减少铁尾矿对环境的破坏污染，对保护我国生态、实现再生资源绿色循环发展具有重要意义。 1铁尾矿活化技术研究 由于铁精粉价格的升高和选矿技术的提升，使铁矿石可选品位不断降低，导致细粒径的铁尾矿数量增多，粒径小于0.6mm的铁尾矿占比90%以上，此种粒级范围的铁尾矿不再适合用作骨料应用于商品混凝土中。铁尾矿的主要成分类似于胶凝材料，但属于惰性组分，如不进行相应改性，就只能作为非活性材料应用于水泥混凝土中，而非活性材料只能发挥微集料填充效应。铁尾矿能否作为胶凝材料应用于混凝土中，主要取决于改性后是否具有火山灰活性以及具有的活性大小。周永娜等选用粒径小于0.5mm的铁尾矿取代水泥制备胶砂，结果表明掺10%的铁尾矿胶砂抗压强度才稍低于基准胶砂，而掺量大于10%铁尾矿胶砂抗压强度远小于基准胶砂，说明未对铁尾矿进行活化处理导致铁尾矿的利用率低，并且掺未经处理的铁尾矿也影响混凝土的性能。要想解决上述问题，需要对铁尾矿进行活化处理，活化是改善其胶凝性的方法之一。目前，铁尾矿活化方式主要有机械活化、化学活化、热活化和复合活化四种方式。 （1）机械活化 机械活化通过物理研磨来激发出铁尾矿的活性，即球磨、研磨、振磨等方式增大铁尾矿颗粒的比表面积和减小颗粒的粒径、破坏矿物相结构，形成大量活性质点，产生新的表面、晶体结构缺陷和相变，使铁尾矿粉具有一定的潜在活性，从而用作混凝土的矿物掺合料，提高铁尾矿的利用率。 （2）化学活化 化学活化是指通过掺入适量的无机或有机化学活化剂来激发铁尾矿潜在活性，从而提高其胶结其他物质的能力。 （3）热活化 热活化是指高温煅烧来激发铁尾矿的潜在活性，使铁尾矿中如绿泥石、伊利石等粘土类组分发生反应，分解生成具有活性的二氧化硅和氧化铝，提高铁尾矿的活性。 但在实际应用中，热活化的工艺复杂，增加能源消耗和提高成本，不符合大宗固废的节能环保型推广利用。研究表明改变煅烧温度对铁尾矿的矿物组成影响不大，因此仅热活化处理铁尾矿，并不能显著激发出铁尾矿的活性，需要与其他活化方式复合活化铁尾矿。 （4）复合活化法 为充分发挥多种活化法的协同机制，采用多种方法复合活化铁尾矿，为铁尾矿作为活性材料应用于水泥混凝土中开辟了新的思路。朴春爱等采用机械-化学复合活化铁尾矿，当活化剂CaSO4·2H2O掺量为0.5%，机械活化2 h的铁尾矿粉掺量为30%时，各龄期的铁尾矿粉胶砂活性指数最大，结果表明铁尾矿经机械-化学复合活化作用下，显著提高其胶凝活性。姜楠采用化学-热活化复合活化铁尾矿，分析不同的碱组分激发剂和温度对铁尾矿胶凝性的影响，当化学激发剂和活化温度分别为硅酸钠和600℃，铁尾矿胶砂抗压活性指数最大。Yi等通过对铁尾矿、石灰和石膏的混合材料进行热活化法和机械研磨复合活化，具体步骤为：先对混合材料进行湿磨15 min，经干燥后再高温煅烧，最后对煅烧的混合材进行二次研磨5 min，结果表明活化温度为900℃，掺30%铁尾矿的胶砂28d抗压强度达48.5 MPa，同比仅机械活化的铁尾矿胶砂提高了21.8%。 综上所述，系统地研究多种活化方法对铁尾矿活性的影响鲜有报道，且目前已有文献报道的活化对象多为高硅型铁尾矿，而对于二氧化硅含量仅为30%及以下的低硅型铁尾矿只有数篇报道，还有很多研究空白，因此有必要开展活化低硅型铁尾矿的研究。 2铁尾矿用作骨料技术研究现状 铁尾矿作为骨料应用于水泥基材料的研究广泛。细度模数大于2.3的铁尾矿可直接用作建筑用砂，而对于细度模数小于2.3的部分细砂，需要与其他砂复配成合格的复配砂。 但由于选矿工艺的优化以及浮选工艺的升级，即对于铁尾矿回收磨细进行再选产生更细的铁尾矿砂，尤其是对于细度模数小于1.6、粒径小于1.18mm的铁尾矿特细砂，级配不连续、细度模数过小、颗粒粒度分布窄，直接用作细骨料利用率较低，因此需要研究其他方法利用铁尾矿特细砂。 研究人员采用成球技术使用铁尾矿粉制备尾矿球，王宇琨等通过成球技术将铁尾矿粉制备尾矿球，测试尾矿球的物理性能，结果表明利用铁尾矿粉制成的尾矿球性能基本满足GB/T 25177-2010《混凝土用再生粗骨料》的标准要求。 但目前采用成球技术利用铁尾矿砂制备骨料的研究鲜有报道，而且现有的成球技术并不适用于铁尾矿砂。因此有必要开展制备铁尾矿基再生骨料的成球技术研究，探究出铁尾矿基再生骨料的适宜制备条件，并从水泥与铁尾矿砂质量比、表面预处理液、养护方式等影响因素系统地开展研究。 本项目以镇江韦岗铁尾矿为研究对象，在分析铁尾矿性质的基础上，分以下几个方面研究利用铁尾矿。 （1）铁尾矿粉活化方式研究 采用机械活化、机械-化学复合活化、机械-热活化复合活化的方式对铁尾矿进行活化，并研究活化后铁尾矿粉的活性性能。将活性最佳的铁尾矿粉配制混凝土，通过测试混凝土的工作性能和抗压强度，并与基准混凝土作对比研究，确定活化铁尾矿粉的最大掺量。 （2）铁尾矿与天然砂复配砂的研究 将铁尾矿用作细骨料，与天然砂复配成符合标准的复配砂，配制混凝土，测试混凝土抗压强度，并与基准混凝土作对比研究，确定铁尾矿砂的最大用量。 （3）铁尾矿制备粗细再生骨料的研究 采用改进的成球技术，利用铁尾矿砂制备再生骨料，研究水泥与铁尾矿砂质量比、表面预处理液、养护方式等对再生骨料性能的影响，依据标准测试再生骨料的基本性能。将成球制备的再生细骨料与天然砂复配成型砂浆，研究再生细骨料掺量对砂浆性能的影响，以此确定其最大掺量。将成球制备的再生粗骨料与天然碎石按照复配骨料空隙率最小原则，配制混凝土，测试混凝土的工作性能和抗压强度。结合SEM和MIP手段，分析研究养护方式对再生骨料微观形貌和孔结构的影响。 （4）铁尾矿制备混凝土的研究 研究铁尾矿砂的取代率（0%~30%）对混凝土工作性能和抗压强度的影响，铁尾矿砂等量取代河砂配制混凝土，通过调节减水剂掺量控制混凝土坍落度为220±10mm，研究商品混凝土性能。 针对铁尾矿活性低、粒径小的特点，本项目分两条思路研究利用铁尾矿： 1、铁尾矿用作矿物掺合料 采用三种活化方式活化铁尾矿制备铁尾矿粉矿物掺合料，系统研究不同活化方式对铁尾矿粉活性的影响，并通过配制混凝土确定活性最佳的铁尾矿粉的最大掺量。 2、铁尾矿用作骨料 首先将铁尾矿作为细骨料与天然砂复配，通过配制混凝土确定铁尾矿砂的最大取代率。然后采用改进的成球技术，将铁尾矿制备再生骨料，通过将制备的再生骨料分别应用于砂浆和混凝土中，初步评估采用改进的成球技术制备再生骨料的可行性。 （5）铁尾矿制备小型预制构件研究 尾矿加工成砂石骨料或是混凝土骨料使用，尾矿砂制小型预制构件项目，尾矿砂是平时矿藏开采所剩的废料，成本较低，既增加了新型环保砖的强度，又降低了制造成本，还充分利用了废料。

三、主要科技创新

本项目以低硅铁尾矿特细砂为研究对象，从两方面研究铁尾矿。一方面是采用三种活化方式活化铁尾矿制备铁尾矿粉，用作矿物掺合料配制混凝土。另一方面，探究铁尾矿作为骨料应用于水泥基材料的可行性，首先将铁尾矿作为细骨料配制混凝土。然后采用改进的成球技术，将铁尾矿制备铁尾矿基再生粗细骨料，并分别应用于砂浆和混凝土中，主要科技创新如下： 1、铁尾矿粉活化制备技术 1.1创新点——三种铁尾矿活化方法的研究 1.1.1机械活化对铁尾矿粉性能的影响研究 针对固体废弃物铁尾矿无活性问题，采用机械手段对铁尾原矿进行活性激发。本创新点主要研究粉磨时间对铁尾矿粉颗粒粒径分布、比表面积、活性指数以及铁尾矿粉—水泥体系水化的影响，重点研究机械活化对铁尾矿粉（IOT）活性的影响，采用水化放热分析水泥基材料的水化热来表征铁尾矿粉-水泥体系的水化热。 由粉磨30~90min的铁尾矿粉28d抗压活性指数均小于65%可知，仅机械活化对铁尾矿粉活性提升有限。粉磨40min的铁尾矿粉60d抗压强度最大为46.2MPa。粉磨30/60/90min的铁尾矿粉-水泥体系水化放热量变化不大。考虑到铁尾矿自身的活性特质，以及长时间无效粉磨带来的能源消耗，建议粉磨时间为30min。 通常情境下机械活化需添加助磨剂，最常见的有机助磨剂是链烷醇胺，例如三异丙醇胺（TIPA）和三乙醇胺（TEA），它们是硅酸盐水泥熟料破碎过程中常用的化学物质，促进水泥早期水化来提高混凝土的力学性能，但助磨剂对铁尾矿机械活化的影响却少之又少。本创新点主要研究助磨剂对铁尾矿粉颗粒粒径分布、比表面积、活性指数以及铁尾矿粉—水泥体系水化的影响，重点分析TEA和TIPA对铁尾矿粉活性的影响，分别将掺有0.035%的TEA和TIPA的铁尾矿粉按照质量比3:7与水泥拌和均匀，测试水化热。 TEA和TIPA均能细化铁尾矿，增大铁尾矿粉比表面积，而掺TIPA铁尾矿粉颗粒更细，比表面积也更大。但由于TIPA侧链中甲基结构，制备水泥浆体时，会引入一定量的有害孔，引气作用带来的负面作用大于颗粒细化活性提高的正面作用，因此在相同粉磨时间下掺TEA胶砂的抗压强度大于掺TIPA的。粉磨30min时，掺TEA体系的水化放热量大于未掺助磨剂体系和掺TIPA体系。首先是TEA与离子的络合作用，加快了水泥颗粒和铁尾矿粉颗粒中的离子溶出，促进水泥水化的同时也激发了铁尾矿粉的火山灰活性，同时水泥水化产物诱导铁尾矿粉发生火山灰反应。其次，机械活化铁尾矿有助于发挥颗粒填充效应，提高水泥石的密实度。因此粉磨时间为30 min，助磨剂为TEA，铁尾矿粉活性指数最大。 1.1.2机械-化学复合活化对铁尾矿粉性能的影响研究 针对机械活化较低问题，通过在机械+化学复合进行活化，并非每种激发剂都具有较高的效率，因此非常有必要进行大量的试验研究，使用不同的化学激发剂来确定铁尾矿的最佳活化剂。 结合铁尾矿的自身的特质，其二氧化硅含量约为30%，氧化钙含量约为20%，表明铁尾矿“缺钙又缺硅”，研究激发剂种类（硫酸钙、硅酸钠和氢氧化钙）及其掺量对铁尾矿粉活性的影响，不同激发剂的掺量根据激发剂的特性而不同，其中盐类激发剂的掺量分别为铁尾矿粉质量的0.5%、1.5%、3.0%、4.5%和6.0%，而碱类激发剂的掺量为0.5%、1.0%、2.0%、3.0%和4.0%，主要研究对象为机械活化30 min的铁尾矿粉。 我们发现盐类激发剂硫酸钙最合适的掺量为4.5%，28d龄期胶砂抗压活性指数都为71%，硅酸钠掺量为1.5%，抗压活性指数最大为68；碱类激发剂氢氧化钙掺量为3.0%时，体系的抗压活性指数最大为73%。并且发现硫酸钙和氢氧化钙能够显著提高铁尾矿粉胶砂的抗压强度和活性指数。氢氧化钙掺量为铁尾矿粉质量的3.0%时，胶砂28d抗压强度达到44.6MPa。 1.1.3 机械-热活化复合活化对铁尾矿粉性能的影响研究 为解决机械-热活化复合活化的先后顺序对铁尾矿粉活性的影响问题，提出两种活化方法，方法1是铁尾矿先经机械活化后进行热活化，方法2是铁尾矿先经热活化后进行机械活化。发现经过方法1（机械活化+热活化）未能有效提高铁尾矿的活性，甚至会降低铁尾矿粉的活性，应用意义不大。建议在铁尾矿中掺入高岭土等含有结晶水的物质，或在铁尾矿中掺入NaOH或水玻璃等碱类物质再共同煅烧，以此提高铁尾矿的胶凝活性。先经热活化后机械活化的铁尾矿粉活性稍大于仅机械活化的铁尾矿粉活性，则方法2活化法对铁尾矿粉有一定的活化作用，但这种作用比较微弱，可以忽略不计，因此机械活化和热活化复合活化法的应用意义不大。 1.2创新点——铁尾矿砂混凝土的制备技术 为解决固废铁尾矿大规模使用问题，寻求最佳使用方案，在三种活化方法中，选择活性最佳的铁尾矿粉活化条件为：粉磨时间为30min、助磨剂TEA及其掺量为铁尾矿质量的0.05%，胶砂活性指数最大为76%，研究活性最佳的铁尾矿粉掺量（0%~50%）对混凝土工作性能和抗压强度的影响，发现新拌铁尾矿粉混凝土的工作性能，得出当铁尾矿粉掺量为10%~30%时，对新拌混凝土的工作性能影响程度较低，当铁尾矿粉掺量为40%~50%时，新拌混凝土的坍落度降低至200 mm以下因此铁尾矿粉的掺量不宜超过30%。 铁尾矿粉作为矿物掺合料配制混凝土时，其最大掺量为30%，混凝土28d抗压强度分别为58.1MPa，均大于基准混凝土28d抗压强度为56.8MPa。铁尾矿在水化早期发挥微集料填充效应，随着龄期的增加，铁尾矿粉慢慢激发出活性，发挥出火山灰效应，此时微集料填充效应和火山灰效应协同作用，共同促进铁尾矿粉混凝土强度的发展，满足混凝土强度等级要求。 1.3创新点——铁尾矿砂制备再生骨料技术 针对铁尾矿砂经人工整形筛分制备的，同一设备球磨的铁尾矿砂粒径分布均匀一致，容易引起铁尾矿颗粒级配分布集中、连续性差，则不宜单独作为细骨料配制混凝土问题，本项目另一个创新点将铁尾矿砂与天然砂复配，使复配砂的细度模数达到中砂细度模数的要求（≥2.3），计算出铁尾矿砂最大取代率约为25%，研究铁尾矿砂最大取代率为20%时，混凝土28抗压强度58.2MPa，大于基准混凝土抗压强度56.8MPa。 可以看出，基准混凝土试块存在一定的微裂缝和孔隙，而掺有20%铁尾矿砂混凝土水化生成大量的胶凝物质，且体系微裂纹数量和孔隙较少，结构密实。 2、利用铁尾矿砂制备再生骨料的研究 2.1创新点——成球解决铁尾矿固废大掺量问题 铁尾矿砂的比表面积为62.5m2/kg，细度模数为1.0，由于铁尾矿颗粒粒径太细，为了解决增加其在水泥基材料中的用量问题。结合铁尾矿砂自身特性，以水泥等胶凝材料作为粘结剂，采用改进的成球技术制备再生骨料，提高铁尾矿特细砂的利用率，实现铁尾矿固废大掺量应用。 2.2创新点——不同养护方式下铁尾矿再生粗骨料微观结构分析 为将铁尾矿广泛制成再生骨料应用于混凝土或砂浆产品，将成球技术制备的再生粗骨料与天然骨料复配成复配骨料，确定复配骨料在空隙率最小时，各类骨料的复配比例，并对养护方式不同环境下骨料微观结构进行分析，对于提高成球技术制备的再生粗骨料利用率和降低生产成本具有重要意义。 图8~图10为标准养护、蒸汽养护和碳化养护的再生粗骨料表面和断面微观形貌，骨料的制备条件为水泥与铁尾矿砂质量比为5:8，分析发现碳化养护的骨料体系结构致密，孔隙和微裂缝含量相对较少，骨料吸水率最小；蒸汽养护水化产物含有大量的凝胶状和网状结构的水化硅酸钙、针状钙矾石和少量的氢氧化钙晶体，骨料压碎指标最小，骨料强度最大。 3、固废铁尾矿产业化应用研究 创新点——铁尾矿制备小型预制构件 为解决处理后铁尾矿粉、粗细骨料多元化推广应用问题，不仅在南京滨江建材科技集团有限公司商拌混凝土中使用，还在镇江市静脉产业发展有限公司生产小型预制构件。 铁尾矿小型预制构件生产工艺流程： （1）水泥罐车将混凝土浆料倒入爬斗机； （2）爬斗机将混凝土浆料分别装入布料小车一和布料小车二； （3）混凝土浆料经过布料小车的布料螺旋装入水泥预制件模具； （4）装满混凝土浆料的水泥预制件模具在振动辊台上振动成型； （5）成型后的水泥预制件模具动力输送辊上累积够一定数量后经叉车叉走进行养护。 利用尾矿砂制做小型预制构件项目的建设，其生产的各种规格u型排水沟、路缘石、边沟盖板等广泛应用在水利、路桥工程建设中既解决了混凝土集料匮乏的，同时减少了对环境的污染。

四、第三方评价

2022年6月22日，镇江市科技局组织专家，对镇江建科建设科技有限公司承担的镇江市重点研发计划项目—社会发展“低品位铁尾矿协同互补制备绿色建材关键技术研究应用”（编号：SH2020013）进行了验收。验收委员会听取了项目实施情况工作汇报，审阅相关资料，经质询和讨论，形成如下验收意见： 1、验收资料齐全、规范，符合验收要求。 2、针对镇江韦岗铁尾矿资源化利用难题，通过对铁尾矿进行改性处理，研究了改性后铁尾矿粉和矿砂对混凝土性能的影响，建立了铁尾矿数据。经检测，复合铁尾矿粉、铁尾矿砂产品满足相关标准要求，能够实现铁尾矿的全资源化利用。 3、发表论文3篇，其中SCI收录2篇，发布企业标准2部，申请发明专利2件。 4、经审计，费用使用合理、规范，符合相关要求。 验收委员会认为，该项目完成了合同规定的指标任务，一致同意通过验收。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 目前，铁尾矿系列产品已在多加客户得以应用并且得到了客户的高度认可。主要应用情况如下： （1）镇江市静脉产业发展有限公司 2019年，镇江市伯先公园园艺有限公司购买镇江市静脉产业发展有限公司铁尾矿产品应用于“跑马山公园”项目。 2019年，江苏朱方建设集团有限公司购买镇江市静脉产业发展有限公司铁尾矿产品应用于“清河湾二期（太平圩）”项目。 2019年，江苏省华东园林建设有限公司购买镇江市静脉产业发展有限公司铁尾矿产品应用于“镇江大学城党校”项目。 （2）南京滨江建材科技集团有限公司 2019~2021年，年产混凝泥土200万方，广泛掺合固废铁尾矿粉料，应用于建筑市场。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2019 | 3560 | 350 | 356 | 19 |
| 2020 | 6530 | 650 | 1757 | 47 |
| 2021 | 8765 | 960 | 6884 | 87 |
| 累 计 | 18855 | 1960 | 8997 | 155 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 本项目所提供的制备改性铁尾矿砂的技术方案，分别利用碳化技术改性铁尾矿砂，粗化铁尾矿砂。该技术方案具有新颖性、创造性， 且实用性强。加钙碳化技术还能够实现二氧化碳的固化，实现碳封存，减少温室气体。且该技术方案中所用二氧化碳可利用燃煤发电厂的烟气，可进一步降低加钙碳化的成本。而微生物矿化技术，只需提供的合适的生长环境，便可简单高效的实现铁尾矿砂的改性、粗化。可见，这两项铁尾矿砂的改性技术均具有较好的应用市场前景，具有较高的推广价值。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 随着中央生态环保督查及“回头看”、“长江经济带清废行动”、“无废城市”建设等国家层面治理环境及监管力度的加大，固体废物尤其是铁尾矿的填埋存在漏库风险势必得到更严格的环境监督管理。铁尾矿作为尾矿中最大的一类，因总产量极大等问题，既需要生态环境主管部门加强环境监管，也促进铁尾矿产生单位寻求资源化利用新途径。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Effects of Temperature, pH, Culture Time,Oscillation Frequency on Self-Healing Microbes and Growth Predictive Model Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 2021.10.1 | HainingMeng,XiaojunLu,AsmaShaheen,ShahidHussain,andGuiwu Liu |  |
| 2 | Self-Healing Behaviors of Core–Shell-Structured Microcapsules Cement-Based Materials Immobilized with Microbes by Expanded Perlite Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 2021.10.1 | HainingMeng,XiaojunLu,AsmaShaheen,ShahidHussain, and Guiwu Liu |  |
| 3 | 铁尾矿砂在混凝土中的应用研究 科技信息 | 2021.11.2 | 科技信息 |  |
| 4 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 | 一种用于尾矿预筛精细化筛选方法 | 中国 | 202210232050.7 | 2012.3.10 | CN114602627A | 镇江建科建设科技有限公司 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 敖 林 蒙海宁 郭 帝 陈福松 陆小军 |
| 2 | 发明 | 一种尾矿砂成分分析及改性处理一体化处理方法 | 中国 | 202210233062.1 | 2022.3.11 | CN114507027A | 镇江建科建设科技有限公司 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 蒙海宁 敖 林 徐成龙 陈福松 陆小军 |
| 3 | 发明 | 一种固体废弃物表面原位生长纳米颗粒SiO2的制备方法 | 中国 | 202111209928 .7 | 2021.10.18 | CN113955960 A | 东南大学 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 潘钢华 刘 宝 蒙海宁 朱 祥 陆小军 |
| 4 | 发明 | 一种固体废弃物表面原位生长C-S-H凝胶的制备方法 | 中国 | 202111209937 .6 | 2022.1.21 | CN113955961 A | 东南大学 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 潘钢华 刘 宝 蒙海宁 朱 祥 陆小军 |
| 5 | 发明 | 一种利用铁尾矿细砂制备再生骨料的方法 | 中国 | 202110467445 .0 | 2021.10.29 | CN113563001A | 东南大学 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 | 潘钢华 高 敏 蒙海宁 朱 祥 陆小军 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓名 |  | 陆小军 | 性别 | 男 |  | 排名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979.6 |  |  |  | 民族 | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 江苏镇江 |
| 行政职务 |  | 副院长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0511-89988609 |
| 通讯地址 |  | 江苏镇江市丹徒区高资镇建科科技园 |  |  |  | 邮政编码 | 212114 |
| 电子信箱 |  | tcfire2003@163.com |  |  |  | 移动电话 | 18952800281 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省建筑业科技进步二等奖；中国建筑学会科技进步三等奖；江苏省建设系统创新成果三等奖两项；江苏省“333工程”学术技术带头人、镇江市“169工程”学术技术带头人、镇江市有突出贡献中青年专家 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献： 陆小军研究员级高级工程师担任本项目负责人，除项目日常管理外，还具体负责核心技术攻关。提出且解决了课题研究的关键技术性问题，制定课题研究的主要研究方向任务，制定试验路线，组织项目考察，积极推动项目的实际性工程应用。带领研发团队通过针对原材料和市场需求研究开发技术工艺路线；探明工作使用性能、耐久性能等及其影响因素；在此基础上优化参数，实现产品落地，为大幅度降低生产成本、提升其性能提供理论依据和技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |

| 姓名 |  | 潘钢华 | 性别 | 男 |  | 排名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1959.1 |  |  |  | 民族 | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 否 |
| 工作单位 |  | 东南大学 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市东南大学九龙湖校区 |  |  |  | 邮政编码 | 211189 |
| 电子信箱 |  | ghpan@seu.edu.cn |  |  |  | 移动电话 | 13357827675 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 教育部科技进步二等奖 2019年度江苏省建设科技创新成果三等奖 2020年度江苏省建设科技创新成果三等奖 2021年度华夏建设科学技术三等奖 南京市科技进步三等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献： 制定本项目研究的主要思路，全程指导本项目的开展。对研究成果的撰写、发表做出了重要贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |

| 姓 名 |  | 马兵 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985.09 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 生态环境部南京环境科学研究所 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市玄武区蒋王庙街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210042 |
| 电子信箱 |  | myyanb@aliyun.com |  |  |  | 移动电话 | 13813870640 |
| 技术职称 |  |  | 助理研究员 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021年度江苏省建设科技创新成果二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要从事大宗固废铁尾矿分级分类与资源化利用研究，本项目中为铁尾矿固体废物属性鉴别、综合利用产品污染控制、环境风险评估等方面做出主要贡献。承担铁尾矿综合利用产学研项目3项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓名 |  | 蒙海宁 |  | 性别 | 男 |  | 排名 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987.08 |  |  |  |  | 民族 |  | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居住地 |  | 江苏镇江 |
| 行政职务 |  | 总工程师 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 |  | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 |  | 0511-89988609 |
| 通讯地址 |  | 江苏镇江市丹徒区高资镇建科科技园 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 212114 |
| 电子信箱 |  | mhningcz@163.com |  |  |  |  | 移动电话 |  | 18921590557 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 最高学位 |  | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省建筑业科技进步三等奖；中国建筑学会科技进步三等奖；江苏省建设系统创新成果三等奖两项；江苏省“双创计划”工程、江苏省“333工程”学术技术带头人、镇江市“169工程”学术技术带头人、镇江市有突出贡献中青年在专家、镇江市“青年金山英才”工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |  |  |
| 主要贡献： 蒙海宁博士担任本项目的研发负责人，具体负责项目研发内容的开发，以及研发项目的推动。能够根据项目的目标要求，积极推动研发项目的开展。根据原材料的特点特征，以及标准中对材料的性能要求，开展针对性的实验。对研发进程中出现的问题能够及时调整解决，对工作实用性、耐久性等问题能够进行详细、客观的分析，并在相关实验结论的基础之上，带领研发团队开展项目实验，为项目提供了理论依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |  |
| 姓名 |  | 许彦明 |  | 性别 | 男 |  | 排名 | 5 |  |
| 出生年月 |  | 1987.08 |  |  |  |  | 民族 | 汉 |  |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居住地 | 江苏镇江 |  |
| 行政职务 |  | 研发工程师 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |  |
| 工作单位 |  | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 0511-89988609 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏镇江市丹徒区高资镇建科科技园 |  |  |  |  | 邮政编码 | 212114 |  |
| 电子信箱 |  | 917391718@qq.com |  |  |  |  | 移动电话 | 18921590102 |  |
| 技术职称 |  |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  | 2017年、2018年、2019年镇江市建筑产业现代化先进个人，2016年度获镇江市优秀科技论文二等奖，同时参与多个项目获镇江市住房和建设局先进项目，镇江市“169”工程。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献： 在项目中主要承担将固体废弃物的铁尾矿的预处理，并深入对铁尾矿砂浆、混凝土的性能研究。主要包括：1.铁尾矿活性的预处理工艺及基本性能测试；2.铁尾矿水化硬化特性研究；3. 铁尾矿制备混凝土性能研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |  |

| 姓名 |  | 唐德波 | 性别 | 男 |  |  | 排名 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982.4.4 |  |  |  |  | 民族 | 汉 |  |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  |  | 居住地 | 江苏镇江 |  |
| 行政职务 |  | 总经理 | 归国人员 | 否 |  |  | 归国时间 | 否 |  |
| 工作单位 |  | 镇江市静脉产业发展有限公司 |  |  |  |  | 办公电话 | 051180962900 |  |
| 通讯地址 |  | 镇江市丹徒区高资街道陈丰村01号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 212100 |  |
| 电子信箱 |  | Tangdebo1983@sina.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13862456322 |  |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  |  | 最高学位 | 本科 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 主要完成的《镇江经济新增长点培育对策研究——透水建材在海绵城市建设中的应用》项目获镇江市住房和建设局2016年度优秀科技项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |  |  |
| 主要贡献： 本人主要要将尾矿加工成砂石骨料或是混凝土骨料使用，对尾矿采取筛分和洗砂一系列处理，通过利用石料、沙、水泥及外加剂和水拌合后，通过螺旋输送至构件磨具中，经自然养护制成小型预制构件产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 轩玉平 | 性 别 | 男 |  | 排 名 |  |  | 7 |
| 出生年月 |  | 1978.02 |  |  |  | 民 族 |  |  | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 |  |  | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 |  |  | 无 |
| 工作单位 |  | 南京滨江建材科技集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江宁区江宁街道南山湖社区铜井工业园 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 211162 |
| 电子信箱 |  | 362676158@qq.com |  |  |  | 移动电话 |  |  | 113965389000 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 |  |  | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2012.2-2021.12 |  |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要从事铁尾矿建材资源化利用研究，本项目中为铁尾矿在混凝土中应用研究及示范做出主要贡献。承担多项铁尾矿库销库综合利用项目研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 姓名 |  | 敖林 | 性别 | 男 |  | 排名 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989.3 |  |  |  | 民族 | 汉 |  |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 江苏镇江 |  |
| 行政职务 |  | 研发工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |  |
| 工作单位 |  | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0511-89988609 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏镇江市丹徒区高资镇建科科技园 |  |  |  | 邮政编码 | 212114 |  |
| 电子信箱 |  | 564547187@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15365951870 |  |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 镇江市“169工程” |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2014.6-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 采用改进的成球技术，利用铁尾矿砂制备再生骨料，研究水泥与铁尾矿砂质量比、表面预处理液、养护方式等对再生骨料性能的影响，依据标准测试再生骨料的基本性能。将成球制备的再生细骨料与天然砂复配成型砂浆，研究再生细骨料掺量对砂浆性能的影响，以此确定其最大掺量。将成球制备的再生粗骨料与天然碎石按照复配骨料空隙率最小原则，配制混凝土，测试混凝土的工作性能和抗压强度。结合SEM和MIP手段，分析研究养护方式对再生骨料微观形貌和孔结构的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年月日 |  |  |  | 单位（公章）： 年月日 |  |  |  |
| 姓 名 |  | 张后虎 | 性 别 | 男 |  | 排 名 |  | 9 |
| 出生年月 |  | 1977.11 |  |  |  | 民 族 |  | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 |  | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 |  | 无 |
| 工作单位 |  | 生态环境部南京环境科学研究所 |  |  |  | 办公电话 |  | 028-85287077 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市玄武区蒋王庙街8号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 210042 |
| 电子信箱 |  | zhanghouhu2008@163.com |  |  |  | 移动电话 |  | 15366090996 |
| 技术职称 |  |  | 研究员 |  |  | 最高学位 |  | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2015年度环境保护科学技术奖二等奖 2009年教育部科学技术进步奖二等奖 2008年上海市科学技术奖二等奖 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.6-2021.12 |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要承担铁尾矿分级除杂预处理技术研究，并深入对除杂后铁尾矿掺和混凝土的性能、环境影响评价等进行系统研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913211007965265339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 伊立 | 单位性质 | 科研院所 | 传真 | 0511-85601500 |
| 联系人 |  | 周梅 | 联系电话 | 0511-85601500 | 移动电话 | 18952800298 |
| 通讯地址 |  | 镇江市檀山路8号 |  |  | 邮政编码 | 212004 |
| 电子信箱 |  | jianke@vip.163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 本项目由江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司牵头完成，本项目所需研发的资金；相关设备采购、安装、调试；项目具体研发工作、产品生产、产业化工艺确定等工作都由江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司完成。 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司的前身为镇江市建筑科学研究院，公司依托于庞大的建筑材料规模和客户群，充分了解铁尾矿及其制品中还存在的不足以及需要改性的地方，利用铁尾矿等大大提高了生产企业的利润空间，降低了生产成本，同时，减少环境负荷和污染。 在本项目的实施过程中，镇江建科院主要完成了相关产品研发、以及产业化技术研发工作，同时，积极配合各单位完成相关技术的落地，以及相关技术的推广和应用工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 东南大学 | 1210000046606770Q | 南京 | 事业单位 | 江苏省南京市玄武区新街口四牌楼2号，210018 | 铁尾矿制品微观分析及铁尾矿研究过程中水化热测定、分析。 |
| 3 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 121000004660002727 | 南京 | 事业单位 | 江苏省南京市玄武区玄武湖街道蒋王庙街8号，210042 | - 铁尾矿固体废物属性鉴别； 2、铁尾矿分级及杂质定量分析方法的建立； |
| 4 | 镇江市静脉产业发展有限公司 | 91321112MA1Y9291XN | 镇江 | 企业 | 镇江市丹徒区高资街道陈丰村01号，212000 | 尾矿加工成砂石骨料或是混凝土骨料使用，小型预制构件的生产使用。 |
| 5 | 南京滨江建材科技集团有限公司 | 9132011577704319XK | 南京 | 企业 | 江苏省南京市江宁区江宁街道南山湖社区铜井工业园，211162 | 铁尾矿在混凝土及其制品中分级综合利用研究示范 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 镇江市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 镇江市正东路33号 | 邮 编 | 212000 |
| 联 系 人 |  | 陈瑾 | 联系电话 | 0511-85581838 |
| 电子邮箱 |  | xunuo19870818@126.com | 传 真 | 0511-85581838 |
| 推荐意见：（不超过600字） 同意推荐 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |