附件：

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | 蠡园中心小学东侧地块保障性租赁项目 |  |  | 项目所在地 | 无锡市滨湖区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡国家工业设计园产业集团有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 江苏天亿建设工程有限公司 |  |  | 项目负责人 | 陈伟民 |
| 监理单位 | 江苏久格工程项目管理有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 王兴琴 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 陈伟民 | 苏建安B（2017）1001954 | 超危工程未进行专家论证，实际施工未设置无扫地杆，缺少水平剪刀撑、竖向斜杆，与施工方案不相符；落地脚手架搭设、拆除安全技术交底无针对性、无交底人签字。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 徐 茜 | 苏建安C1（2022）004558 | 安全日志以及检查记录中未见本人签字。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 陈 岳 | 苏建安C2（2019）064559 | 《安全日志》记录不真实，记录中工作内容、检查内容和存在问题基本重复；其中3月5日、3月6日无预制叠合板吊装工作，《安全日志》填写内容按照预制叠合板吊装专项方案执行；未对消防设施、设备进行检查；未对分包单位进行定期检查。 |  |  |
| 项目总监理工程师 | 王兴琴 | 32019531 | 对项目中存在的超危工程辨识不清。未能巡视检查到危大工程的实施与专项施工方案不符。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：基坑底四周积水未及时排除； 2#楼电梯井内防护架无竖向斜杆、连墙件；钢筋切断机无防护棚；落地脚手架搭设、拆除安全技术交底针对性不强、无交底人签字。 机械设备管理： 1#塔式起重机顶升平台上堆放杂物,专用电箱内跨接线未接,标准节连接螺栓锈蚀严重,安装验收表中部分项填写不正确并且五方验收单位验收日期不一致。 危大工程管理：人货电梯设置在地下室顶板上；采取盘扣支撑架回顶加固措施，施工方案中计算书未对荷载进行计算。施工总荷载大于15KN/㎡、集中线荷载大于20KN/m，属于超危工程，未进行专家论证且实施过程中无扫地杆、水平剪刀撑、竖向斜杆缺少与施工方案不相符。 施工现场消防： 2#楼部分楼层无消防水带、水枪；临时用电配电箱内无回路标识，配电箱箱门与箱体跨接线不符合要求。 |  |  |  |  |  |

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | WJ-J-2021-018号地块住宅及商服用房项目 |  |  | 项目所在地 | 苏州市吴江区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州汾蓝绿城建设开发有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 |  |  | 项目负责人 | 仇天明 |
| 监理单位 | 杭州同泽工程管理有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 马修全 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 仇天明 | 苏建安B（2019）1000183 | 未明确项目部各岗位安全生产责任制，未定期组织责任落实情况考核；未建立项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定项目部安全生产教育培训计划并有效实施；高支模、PC构件吊装等超危大工程实施期间未现场履职；超危大工程（高支模）相关台账资料均未上传“省安管系统”；未参与危大工程验收；现场未设置危大工程验收标识牌（如高支模）；未定期组织项目安全生产专题例会，未参与建设、监理单位组织的例会。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 夏珍祥 | 苏建安C2（2019）3120925 | 《安全日志》内容不完整，2023年12月前日志缺失；缺失危大工程实施期间巡视检查记录；装配式PC构件吊装施工，未对现场特种作业人员操作证核验，存在无证作业现象；对分包单位检查记录缺失；未参与项目生产安全事故应急救援演练。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 李士忠 | 苏建安C2（2018）0007946 | 《安全日志》内容不完整，2023年12月前日志缺失；缺失危大工程实施期间巡视检查记录；装配式PC构件吊装施工时，未对现场特种作业人员操作证核验；对分包单位检查记录缺失；未参与项目生产安全事故应急救援演练。 |  |  |
| 项目总监理工程师 | 马修全 | 33016656 | 未按照要求建立完善项目危大工程管理档案;.危大工程清单不完善（缺高支模、PC吊装）。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：现场所有楼栋悬挑脚手架首层均未设置水平硬质防护；地库、首层、楼梯口均未设置临边防护；采光井部位未设置水平、立面防护；钢筋加工区在塔吊覆盖范围内未设置双层防护棚；所有楼栋均未规范设置安全通道。模板支撑部分立杆未落地，局部立杆进行搭接；部分模板支撑立杆布置在外脚手架悬挑工字钢上且与外脚手架连接。 机械设备管理：塔式起重机标准节穿地库顶板位置钢筋未割除，与标准节存在磨损；塔式起重机基础积水严重；现场多数吊笼为使用螺纹钢自制吊笼，吊笼钢丝绳编制长度不足30cm；塔式起重机作业交底内容与现场不符；未配备塔式起重机司索工；塔吊、钢筋加工机械等未设置专用开关箱，施工现场三级箱均未满足“一机一闸一漏一箱”。 危大工程管理：项目负责人带班检查记录流于形式，高支模、PC预制构件吊装等超危大工程实施期间未现场履职。超危大工程（高支模）相关台账资料均未上传“省安管系统”。项目负责人未参与危大工程验收。危大工程清单不完善，监理未确认签字盖章。施工现场未设置危大工程验收标识牌（如高支模）。 施工现场消防：现场部分消防栓损坏，且均未配备消防器材；生活区电瓶车随意摆放充电。 |  |  |  |  |  |

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | 书香门第小区7#-12#、S1#楼、地下车库（二标段） |  |  | 项目所在地 | 连云港市赣榆区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连云港榆航置业发展有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 江苏华航建设集团有限公司 |  |  | 项目负责人 | 许海涛 |
| 监理单位 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 杨宝玉 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 许海涛 | 苏建安B（2021）0023761 | 专职安全管理人员分工不明确。未能落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。超危大工程施工现场履职不到位。项目安全生产例会组织不到位。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 王子宁 | 苏建安C2（2020）3026379 | 《安全日志》填写不规范，无法反映现场监督危大工程专项施工方案实施情况，存在缺席安全例会的情况。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 邱姝雅 | 苏建安C2（2018）0012109 | 未填写《安全日志》，不能反映现场安全监督履职情况，未参加项目应急救援演练。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 鲍继清 | 苏建安C2（2019）0146337 | 《安全日志》不完整且填写不规范，不能反映现场安全监督履职情况，未参加超危大工程现场安全交底。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：错层防护未固定，车库顶板防护栏杆缺失；外架防护密目网部分缺失；基坑土方开挖未按设计放坡，局部坍塌；后浇带临边堆载过多；楼层临边防护不到位；电梯井、管道井水平防护不严密；后浇带铺板防护不严；地库临边防护栏变形、不稳固；脚手架马槽部位未设置水平防护；悬挑脚手架底层硬质化防护不严密，架体基础积水、剪刀撑未连续设置；开口脚手架未设置剪刀撑；脚手架作业层未设置脚手板和人员上下通道。 机械设备管理：抽查11#塔式起重机，基础积水；塔式起重机附着螺栓松动；零位保护失效；塔式起重机起重臂后端变幅限位失效，回转限位缺失。 危大工程管理：深基坑专家论证会列席人员签到不符要求，方案内、论证会和报审表项目负责人均不一致；深基坑安全技术交底日期先后顺序不符要求。 施工现场消防：室内消防给水未设置消防栓、未设置消防水带、水枪，未通水。 其他方面：基坑支护未见钢板桩施工方案、基坑放坡未进行喷锚；车库顶板集中堆载；地下室积水严重；项目专职安全管理人员未参加超危工程专家论证；项目安全管理混乱，项目安全规章制度、三级安全教育管理不规范；施工用电设置不规范，总配电箱中漏电保护器参数选型过大，额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积大于30mA.s（300mA，0.3s）。 |  |  |  |  |  |

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | 华阳街道宁杭南路西侧、南苑路北侧局部地块开发项目1-7#楼及其他地下室工程 |  |  | 项目所在地 | 镇江市句容市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏银河众力实业发展有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 江苏一品建设有限公司 |  |  | 项目负责人 | 阙健康 |
| 监理单位 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 陈明 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 阙健康 | 苏建安B(2014)0801094 | 未落实本项目全员安全生产责任制，无考核记录；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；项目经理带班检查记录流于形式，高支模超危大工程实施期间现场履职记录缺失；项目专职安全员未有书面明确工作责任分工；超危大工程（高支模）相关台账资料均未上传省案管系统；项目经理未定期组织项目安全生产专题例会。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 姜德政 | 苏建安C2(2022) 0014538 | 未督促本项目安全晨会教育落实情况；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 王德强 | 苏建安C2(2021) 0026282 | 未督促本项目安全晨会教育落实情况；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 丁 亮 | 苏建安C2(2022) 0014442 | 未督促本项目安全晨会教育落实情况；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为。 |  |  |
| 项目总监理工程师 | 陈 明 | 32021768 | 危大工程实施前，未监督实施方案技术交底；危大工程实施过程中，未组织监理人员旁站监督；未对现场特种作业人员操作证进行核验；隐患跟踪整改不闭环。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：屋面采光、风井等预留洞口无防护设施；塔吊司机上下攀爬中，未配备和使用安全防坠措施；塔吊基坑边未设防护围栏。 机械设备管理：现场多台塔式起重机基础严重积水；对特种作业人员（塔吊司机），未配备使用安全防护用品；起重机械（塔式起重机），无障碍灯、防护围栏未固定； 危大工程管理：落地式卸料平台已搭设高度12m，未设水平剪刀撑；专项施工方案未经技术交底，未按方案施工；搭设人员无证上岗；项目经理未实施带班检查；专职安全管理人员无危大工程监督记录。 钢管扣件式悬挑脚手架；因悬挑钢梁前端受压较大，至钢梁中间部位受力起拱变形；钢丝绳未张紧受力，绳卡数量不够；拐角处、造型部位的超长悬挑钢梁未设双根钢丝绳。 施工现场消防：实施电焊作业、砂轮切割的作业部位及配电箱附近，未成组设防灭火器；未设防火须知及安全警示标志。 用电管理方面：地下室水电、消防、通风施工班组的制作加工区，存在用电管理较差，私拉乱接、一闸多用，民用插座替代工业插座或替代移动专用开关箱，线路敷设较乱，无线缆保护措施。 |  |  |  |  |  |

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | 时代苑北区二期工程项目 |  |  | 项目所在地 | 镇江市丹阳市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丹阳海盛房地产开发有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 江苏坤龙建设集团有限公司 |  |  | 项目负责人 | 赵罗成 |
| 监理单位 | 丹阳市建设监理中心有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 黄 辉 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 赵罗成 | 苏建安B (2022)0015408 | 未落实本项目全员安全生产责任制，无考核记录；项目部专职安全生产管理人员无书面分工；未提供带班生产记录；未提供超危工程实施阶段现场履职记录，未上传省案管系统；未督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未参与建设、监理单位组织的例会。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 周元玉 | 苏建安C2 （2021）3031059 | 未督促落实安全晨会教育制度；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；（1）花篮式悬挑脚手架未按规范要求设置双螺栓；（2）塔式起重机附着安装交底未见交底人签字，未按说明书要求安装内撑，实施完成后未组织自检；未及时排查事故隐患，现场地下车库内堆放大量可燃木料，未设灭火器。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 袁开祥 | 苏建安C2 （2021）3013043 | 未督促落实安全晨会教育制度；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施:（1）花篮式悬挑脚手架未按规范要求设置双螺栓；（2）塔吊附着安装交底未见交底人签字，未按说明书要求安装内撑，实施完成后未组织自检；未及时排查事故隐患:现场地下车库内堆放大量可燃木料，未设灭火器。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 张顺利 | 苏建安C2 （2022）3000301 | 未督促落实安全晨会教育制度；未督促落实本项目重大危险源的安全管理措施:（1）花篮式悬挑脚手架未按规范要求设置双螺栓；（2）塔吊附着安装交底未见交底人签字，未按说明书要求安装内撑，实施完成后未组织自检；未及时排查事故隐患:现场地下车库内堆放大量可燃木料，未设灭火器。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：花篮式悬挑脚手架的悬挑承力钢拉杆上端与建筑物连接处未设置吊挂支座，采用单根螺栓将钢拉杆上端直接与建筑物连接。 机械设备管理：抽查17#楼塔式起重机：附着安装部位，未按原厂使用说明书要求在附着的标准节部位安装内撑架；附着安装完成后，安装单位未按《建筑起重机械安全监督管理规定》第十四条规定组织自检。附着安装专项施工方案内，未按《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第3.3.4条规定对附着支承处的建筑主体结构进行验算。安装专项施工方案技术交底书无交底人签字。 施工现场消防：消防给水系统的设置与施工层滞后5层，未设备用消防给水系统。现场地下车库内存放大量可燃材料，未张贴禁火标志、配备消防设施。 其他：企业未履行主体责任，落实专项整治，隐患排查。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本项目的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。 |  |  |  |  |  |

房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目

| 项目名称 | 翻身河南侧、环城东路西侧地块（2022）11-2号地块锦海花园 |  |  | 项目所在地 | 泰州市海陵区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰州海铸置业有限公司 |  |  | 工程进度 | 主体阶段 |
| 施工单位 | 泰州宝厦建设工程有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王凯 |
| 监理单位 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 |  |  | 项目总监理工程师 | 严亚峰 |
| 岗 位 | 姓 名 | 证书编号 | 履职不合格人员存在主要问题 |  |  |
| 项目负责人 | 马红富 | 苏建安C3（2023）4003654 | 项目部安全员分工不合理，分工未覆盖所有楼栋，管理范围出现盲区，由土建类安全员负责机械设备的监管；项目危险源辨识不清楚，危险源清单缺失高处作业、动火作业等内容；危大工程验收合格后，现场未设置验收标识牌。应急救援演练内容不齐全。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 陈 弘 | 苏建安C3（2023）4003650 | 《安全日志》中危大工程巡视一栏的内容未填写，需限期整改的安全隐患一栏未填写，未反映分包单位现场安全生产管理情况。安全员未按照分工开展安全生产检查。项目生产安全事故应急救援演练无签到表，无法反映安全员是否参加。6#塔吊顶升作业时，陈弘监督安全技术交底，交底人员缺塔吊司机和司索信号工。 |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 张赣祥 | 苏建安C2（2019）0020454 | 《安全日志》中危大工程巡视一栏的内容未填写。《安全日志》中需限期整改的安全隐患一栏未填写。《安全日志》中未反映分包单位现场安全生产管理情况。安全员未按照分工开展安全生产检查。项目生产安全事故应急救援演练无签到表，无法反映安全员是否参加。 |  |  |
| 具体问题隐患： 安全防护：开口脚手架未设拦腰杆和之字形剪刀撑，连墙件缺失，连墙件偏离主节点大于30cm，架体堆载过多；楼层临边防护不到位。高处作业人员未佩戴安全带。 机械设备管理：4#塔吊专用电箱内跨接线使用不规范，塔吊变幅小车上滑轮变形严重，平衡臂走台及顶升平台上堆放杂物；6#楼塔吊附墙杆可调丝杆两端的锁紧装置未锁紧；二级电箱到三级电箱的电缆线架设不规范。 危大工程管理：电梯井操作平台属危大工程，未按有关规定实施，专项施工方案未履行审批程序，未见安全技术交底和验收记录；高支模验收人员不符要求。 施工现场消防：消防栓未配备消防水枪和水带。 其他方面：使用滑槽作为进出料口；电缆线沿地面明敷；总配电箱中漏电保护器参数选型过大，额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积大于30mA.s（300mA，0.3s）。 |  |  |  |  |  |